贵州盘县四格风电场一期工程

集电线路施工、110kV升压变电站土建施工和机电设备安装工程

一、工程基本情况

工程概况：

贵州盘县四格风电场位于贵州省六盘水市盘县四格乡境内，场址位于四格乡坡上草原牧场。风电场呈南北向长条形，场址区高程在2200m～2780m之间，场区地势东高西低，地形为缓斜坡，较为开阔，场区内以草坡地为主。由广西桂冠电力股份有限公司投资建设，中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院设计，黑龙江金风电力工程监理有限公司监理，四川省送变电建设有限责任公司总承建。一期工程总装机容量47.5MW，共安装19台单机容量为2500kW风电机组。项目分土建、线路、电气安装三部分。

建设单位：广西桂冠电力股份有限公司

设计单位：中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

监理单位：黑龙江金风电力工程监理有限公司

地勘单位：中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

项目经理：赵杰

项目安全负责人：黄连辉

二、现场勘察情况

地形地貌：

贵州盘县四格风电场位于贵州省六盘水市盘县四格乡境内，场址位于四格乡坡上草原牧场。风电场呈南北向长条形，场址区高程在2200m～2780m之间，场区地势东高西低，地形为缓斜坡，较为开阔，场区内以草坡地为主。贵州盘县四格风电场一期工程大地构造位置属于扬子准地台、黔北台隆六盘水断陷普安普安旋扭构造变形区。晚更新世以来新构造运动主要表现为间歇性抬升，断块间差异运动不明显。

场区外围晚更新世以来仍有地震活动，震中主要分布在宣威、摩戛、晴隆、水城及米箩等地，震级距场区14-60km。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001图A1），本工程场区地震峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为度，对应地震动反应谱谱特征周期为0.35s。

综合分析上述资料可见，场区区域构造稳定。

施工现场无旧基础、地下防空设施及暗道等。工程周边附近周围无高压线路通过，无易燃、易爆和腐蚀性危险品的存在，无学校、居民等敏感性区域的存在。