安全文明施工组织设计方案及安全技术措施方案报审表

工程名称：云阳县PVB项目工程    编号：

致：重庆市科成工程建设监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了云阳县PVB项目工程 安全文明施工组织设计及安全技术措施施工方案，并经我单位上级部门审查批准，请予以审查。 附：安全文明施工组织设计案及安全技术措施工方案 承包单位：重庆市第六建筑工程有限公司 项目经理： 郑国栋 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

重庆第六建筑工程有限公司

□施工组织设计                           □ 专项施工方案审批表

| 工程名称 | 云阳县PVB项目工程 |  | 方案名称 | 安全文明施工组织设计方案及安全技术措施工方案报审表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 框架 | 建筑面积 | 1552.46平方米 | 层数 | 3层 |
| 编制人 |  |  | 项目经理（签字） |  |  |
| 项 目 审 核 意 见 | 项目技术负责人： 日期： |  |  |  |  |
| 公 司 部 门 会 审 意 见 | 公司项目技术负责人： 日期： |  |  |  |  |
|  | 公司安全保卫部： 日期： |  |  |  |  |
| 总 工 程 师 审 批 | 重庆第六建筑工程有限公司（章） 审批人： 日期： |  |  |  |  |

云阳县PVB项目工程

安

全

文

明

施

工

组

织

设

计

方

案

编制人：_________________

审核人：_________________

审批人：__________________

企业名称：重庆市第六建筑工程有限公司

编制日期：二0一五年四月

安全文明施工组织设计及技术措施方案

一、编制说明

1、编制依据

（1）由业主提供的重庆市云阳县工业园区C区平面布置及现场实际地况。

（2）按照《重庆市建筑工地文明施工标准》的规定和要求执行。

（3）应符合安全、卫生、通讯、采光、防火等要求。

2、编制原则

- 做到统筹合理，布点既满足生产，又满足生活。

- 易燃易爆物品，应独立设置库房。

- 生活区与办公区采取分开设置。

- 食堂、厕所必须符合卫生标准，应设污水井、化粪池。

- 临舍结构必须符合防火要求。

二、现场文明施工管理措施

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理规定，施工队要有一名队长主抓，施工员分区负责，施工小组均有一人管文明施工。

施工队对现场文明施工管理要统一布置，统一安排，要有平面图贴在现场办公室，每个班组要有岗位责任制，贴在小组工具房。

施工负责人交底必须对文明施工提出具体要求，重要部位要有切实可行的具体措施书面交底。

暂设用房不得有歪斜、破烂等现象，要严格按要求办，做到规矩整齐。

上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，及时做好预留埋和暗配管工作。

施工现场堆放的成品、材料要整齐，并做好标识牌。

成品及设备部件的保护措施：

施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物的装修、成品、设备、家具及设施。

甲方所订设备，安装前根据施工进度，要求甲方应把设备运至现场指定地点，交接后由施工单位负责保管。

设备在安装前，甲乙双方人员进行检查，并进行清点并作记录，发现缺损及丢失情况及时反映给有关部门，参加人员不齐，不得随意拆箱检查。

设备开箱点件后对于易失、易损部件应指定专人负责并入库妥善保管。各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆开包装，设备搬运时明露在外的表面应防止碰撞。

配合土建的预埋电线管道口要封好，以免掉进杂物。

对成品有意损坏的要予以处罚。

各专业施工遇有交叉时，不得擅自拆改，需经设计、甲方有关部门协商，取得一致后，方可施工。

变配电室、机房等重要部位不具备安装条件时，不得进行设备安装。当设备安装好后，门加锁并设专人看管。

对于贵重易损的仪表、零部件，尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取妥善保护措施，以防丢失、损坏。

现场的材料供应和管理措施：

现场应有与工程量相适应的场地、库房，以利材料和工件堆放。

由专人负责生产进度，并根据进度情况对现场的设备、材料、加工件进行收、管、发的工作。

库内、场内的各种材料分规格型号摆放整齐。

加强对施工班组的料具管理，防止材料和零部件的丢失，  料、下脚料及时回收。

本工程工程量大材料多，为现场文明施工的需要，应配备足够数量的人员做好材料搬运与整理工作及废料回收工作。

三、现场安全施工设计

1、安全目标

对安全总目标的控制，就是提出严禁突破发生安全事故的安全指标，以及安全达标目标。项目安全总目标规定：

(1)杜绝死亡事故，重伤频率控制在0.6%，工伤频率控制在1.5%，各种重大事故为零。

(2)90%以上施工现场安全达标。

(3)创三项安全优良施工现场。

(4)做好防止建筑施工“四大伤害”（高处坠物、触电，物体打击，机械伤害）。

(5)安全防火做到宿舍、食堂、木工房、半成品库房、变电室等重点处按规定配置灭火器。

明确的安全生产总目标，要求我们在施工总体布局和施工管理过程中，把安全生产放在突出位置，严格按部颁标准进行现场管理，狠抓安全达标工作，同时采取一系列具体的，行之有效的措施，抓住防范的重点，高度警惕施工现场易发事故的发生，减小轻伤事故的发生，减少轻伤事故，杜绝死亡事故，从而确保实现达标计划。

2、安全保证体系

在本工程施工中，成立以项目经理为核心，以项目副经理、质安部长、专职安全员为骨干的安全检查小组，明确项目经理为工程安全的第一责任人，本工程安全保证体系如下：

项目经理

项目副经理、质安部长

专职安全员

班组安全员

在工程施工中，将各部部分施工内容安全目标进行分解，小组成员一律持证上岗明确安全责任，形成人人讲安全、抓安全的良好作风，工程安全目标分解详见“工程安全目标分解表”。

3、安全保障措施

根据以往施工经验，结合本工程特点，将临边防护，洞口防护、防高空工附落、防止物体打击、防触电、防机械伤害、安装与立体交叉作业等作为现场安全防护的重点。

(1)一般规定：五个必须：五个必须：A进入施工现场必须正确佩戴安全帽；B高空作业人员必须进行定期的体格检查；C高空作业必须系好安全绳、安全带、穿防滑鞋；D电工，大、中、小型机械司机、机动车司机等必须有操作合格证；E必须按照规定的搭设安全网。七个不许：A施工作业的现场不许打闹、嬉戏；B不许穿拖鞋、高跟鞋上班；C不许戴工作帽披长发进入施工现场；D不许非司机启动机械；E不许酒后进入施工现场；F不许在非指定地点吸烟和点火；G不许无措施或交底不清作业。

(2)“三宝、四口、五临边”防护：“三宝”的佩戴使用和安全有效性控制：在配置采购方面必须在安检部门指定生产厂家购置，并应有安检标识，民工入场安全技术交底时逐级交底，签订相关佩戴奖罚条例。“四口、五临边”的防护分平面防护和立面防护相结合。平面防护是在建筑物四周约2M处蛇一道红白相间高1.2M的钢管护栏，留出专用行人通道，顶部用双层竹跳板敷盖防护，两侧用竹胶板隔离。立面防护，外架外立面全部采用2000目的密目式安全网进行全封闭，首层、作业层满铺脚手板，并用白色兜底网全封闭。楼道口、屋面临边均设一道红白相间的钢管护栏。通道口、出入口均用钢管塔设，顶部用双层竹跳板敷盖防护。

(3)施工用电安全措施

1）所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其它人员不得私自乱接、拉电线。

2）现场使用的用电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用胶皮电线，不得有裸露，导线架空设置，以绝缘子固定，不得捆绑在脚手架上。

3）在潮湿的场所及高度低于2.4m的房间以及各种信道内作业时应使用36V的安全电压做照明，油料及易燃易爆品仓库内使用防爆灯具，严禁使用移动式碘钨灯。

4）室外的配电箱必须做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关，开关箱内的漏电开关动作电流不大于30MA，所有用电设备均采用“一机一闸一漏电”。

5）配电系统采用TN－S接零保护系统，PE线戴面不小于1／2相线，所有出线电缆末端均做重复接地，接地电阻不大于10欧姆，电力设备的外壳及金属工作平台均与PE线相接。

(4)防高空坠落和物体打击措施

1）地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

2）高处操作人员使用的工具，零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不得随意向下丢掷。

3）钢筋、脚手架、铪管、铸铁管等材料的垂直运输，必须按类别，长度成捆吊运，一般吊索成三角式，两点起吊。

(5)高处作业的安全措施

1）高空作业安全措施

a．高空作业人员及搭设高作业安全设施人员，必须经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查。

b．高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所用安全技术措施和人身防护用品。

c．高空作业中所有的材料均应堆放平稳，不得妨碍通行和其它作业，传递对象时禁止抛掷。

d．雨天和雾天进行高空作业，必须采取可靠的防滑措施，凡水、雨、雾均应及时清除，遇到六级以上大风时停止高空作业，暴雨过后对高空作业设施进行全面检查、修复和完善。

e．高空绑扎钢筋、安装钢结构时，搭设脚手架和马凳，绑扎悬挑大梁或墙体钢筋时，在满铺脚架的支架或操作平台上进行。

2）立体交叉作业安全措施

a．支模、扎筋、吊装等各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向进行，避让不开时，搭设  防护网。

b．大面积模板、脚手架及防护棚的拆除，设置警戒区，悬挂明显的的警示标志，同时派专人监护，严禁同时上下拆除。

c．拆除的模板、脚手架等部件，临时堆放处距离楼层边缘不小于1米，堆放高度不得超过1米，楼梯边口、信道口、脚手架边缘等处，严禁堆放各种拆除后对象。

3）悬空作业的安全措施

a．支设高度超过3米的柱子，墙模板时，四周应设斜撑，必要时搭设操作平台，低于3米的可使用马凳进行操作。

b．拆除高空模板时，配制登高工具或搭设支架。

c．绑扎3米以上的柱子钢筋时，必须搭设操作平台，3米以下的柱子或墙体钢筋可在地面或楼面上预先绑扎，然后整体竖立。

d．浇筑距离地面（楼面）2米以上框剪梁、雨棚等构件时，不得站在模板支撑件上。

(6)消防安全措施：

建立健全消防组织、消防工作作到五同时：同计划、同检查、同布置、同总结、同评比。要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。

严格执行现场用火制度，主动接受土建消防人员的检查，电、气焊用火有应先办理火手续，并设专人看火，看火人员准备有足够的消防用具。同时电、气焊工要经常检查气焊用具是否漏电、漏气，以防易燃易爆等不安全因素产生，遇五级以上大风，禁止使用明火工作。

施工中与消防管道设备发生冲突时，施工人员不得擅处理更改，应及时申报上级和设计单位，经批准后方可更改。

仓库、料场应配备足够的消防器材，执行24小时的消防值班制度，对易燃材料要集中管理，并设有明显的标志，严禁在消防栓周围堆放设备材料，以确保消防设施道路的畅通。各施工小组工具房内不得存放汽油等易燃材料。

临时住所严禁使用电炉、电热水器。

施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

(7)保卫安全措施：

1)建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。

2)施工现场的管理人员，作业人员必须佩戴工作卡。上有本人相片、姓名、工种和职务，管理人员和作业人员的标卡分颜色区别。

3)建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

4)经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗欧及进行黄、赌、毒等非法活动。

5)好库区、料场位置、仓库门窗要坚固，门锁插销要全。库房应建立严格的管理制度。

6)仓库管理人员要加强责任心，办事认真，收发料时要坚持登记、清点等制度。

7)库房电源控制必须设在外面，下班后断电，安装库门要向外开。

8)贵重器材和设备应指定专人保管，严格履行领用、借用交接手续。

9)各种设备在设备安装就位前，应安装门窗，必须设专人看管，加强防范措施，以免造成损坏丢失。

10)班组工机具有专人负责，下班后要锁入工具箱内，不得随便乱放，工具房门窗牢固，防止工具丢失。

(8)特别强调的安全措施

1）人行安全区域：

除环境本身较安全外，应设有足够的防护设施，一般人员的正常活动不会发生危险。

2）作业区域

有正常的防护设施，作业人员应各自带好安全防护用品，作业时可以保证安全。

3）临时区域：

监护区域存在较多不安全因素，作业人员在监护下工作，非工作人员不得进入该区域。

(9)特殊工种执证上岗管理

1)水电维护工：现场设四名持电工特殊操作证，佩戴特殊工种黄色标识胸卡，昼夜二十四小时轮换维护。

2)机械操作工：现场大中小型设备运行操作，按设备总量配备专业持特操证，佩戴黄色标识胸卡专人专机操作。

3)塔机司机与信号指挥：塔机司机必须眼在45岁以下，专业持特操证佩戴黄色标识胸卡轮班上岗。塔机信号指挥一人一机，持证上岗，所用机械设备运行状态和维护保养及相关资信证明均列入安全台帐管理。

4)施工现场通讯配备与管理：现场安装电话一部，施工管理人员配备机和寻乎机，特殊操作指挥人员配备4部无线遥感对讲机。

5)其他标识：施工现场各类工程设备、消防器材、安全通信需警示隔离地段等高危区均应设在醒目标识。

四、现场文明施工设计

1、文明施工目标

创建市级示范文明工地。

2、现场场地布置及相关单体

(1)现场场地布置：

现场平面布置严格按照施工组织设计之施工总平面布置图布置，三类设施经过消防报建审批。

(2)现场大门设计：施工现场在临设集中地段设置大门。

(3)现场工程标志牌：

在现场主出入口树立五牌一图6块形象宣传牌，采用标准规格塑胶板，外包不锈钢边框，蓝底白字仿宋体。五牌一图依次为：工程概况牌、施工组织设计机构牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图。

(4)临时设施

1）临时设施包括临时性生产设施（如办公房、加工房、料房、机房、施工用水、施工用电、施工通讯、运输便道、排水系统及工地消防等）和临时性生活设施（如住房、食堂、厕所等）。临时设施一般不得占据在建工程位置，并应符合消防安全和工地卫生的规定，生活区与施工区要明确划分。

2）临时道路

a．运输便道

路面要铺片石层、碎石层，其厚度和强度应满足施工和行车需要。场地和道路要平坦、通畅，设置相应的安全防护设施和安全标志，周边设排水沟，施工中要重视运输便道的维修保养，路面不得有坑洼积水。

3）临时用房

a．临时用房的布置要符合防火安全和工地卫生的规定，修建前应报有关部门审批同意。

b．生产房屋的修建面积根据储存的物资、安放的机械而定，应能确保安全为准则。

4）临时给排水

施工现场应设置连续、顺畅的排水系统，沟渠成网，合理组织排水。排水沟应用砖砌，流水面用M5水泥砂浆抹面。排水沟穿越道路应埋管或加盖板。

5）临时用电

a．临时用电编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面、绘制电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工时应严格按此实施。

b．在地下作业，夜间施工或自然采光差场所，料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、厕所等，应设一般照明、局部照明或混合照明。必须装设自备电源的应急照明。工地照明应保证亮度充足，均匀及不闪烁。

(5)现场建筑材料的堆放

要按照施工现场平面布置图制定的区域范围分类堆放。散体材料要砌池筑围堆放；块料要起堆交错迭放，迭放高度不得超过1.6米，材料应码放整齐，做到横成排、竖成行。

(6)现场污水处理排放及排水沟设计

现场采取组织有排水，在道路是水明沟。

3、文明施工措施

(1)文明施工

严格执行重庆市建委关于《建设工程现场文明施工管理办法》和《建设现场文明施工检查评定标准》并依据上述文件规定，±0.00以上结构及装修施工阶段施工设计报审，施工过程中成立文明施工领导小组，负责本工程的安全文明施工。

(2)现场卫生保证措施

1)明确施工现场各区域的卫生负责人。

2)食堂必须申请卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器。炊事员需持有效的健康证明上岗。

3)施工现场设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。

4)设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生，清理垃圾，施药除“四害”。

5)建筑垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。

6)工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖加锁和有标志，夏季施工应有防署降温措施。

7)工地医务室的医务人员数额视工地实际情况而定。负责工地员工的医疗保健，作好防病治病，开展医疗卫生宣传。设立职工健康手册，负责监督检查食堂、茶水站的食品卫生，防止食物中毒，并作好对施工作业场所及生活后勤区域的药物喷洒、消毒工作。

8)现场组织专人，专门负责场内外的清洁卫生工作，分片管理责任到人，确保场外道路的清洁。

9)装运建筑材料、土石方、建筑垃圾和工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

(3)主体结构及装修阶段楼层内的文明施工措施

1)进入±0.00以上各层的施工，无论是结构施工还是装修施工，均应工完料尽场地清，做到文明整洁。

2)设置临时卫生设备，并设专人负责，坚持每天清扫，保持施工期间清洁卫生。

3)进入高温作业施工阶段，必须随作业面设置茶水供应点，防止发生中暑。

五、环境保护及环卫管理施工设计

1、保护及环卫管理体系框图

详见《环境保护及环卫管理体系框图》

环境保护及环卫管理体系框图

环境保护及环卫管理体系

检查保证

技术措施、方案保证

思想保证

组织保证

普及教育

专业教育

特殊工种教育

法制法规教育

项目部每月检查一次

环保环卫部门日常监督

项目部定期检查

队每周检查一次

工班每日检查一次

班组每工序检查，材料、运渣车每辆检查

强化环保和环卫意识，增强预防能力

对施工现场环境和道路卫生有破坏和污染和逐一落实

项目环保及环卫工作领导小组

办公室

（设专人负责）

严格按设计和城市环卫要求实施

制定科学合理的方案，施工现场布局合理，采取有效措施确保运输车辆不污染城市卫生

按国家和地方相关部门法规规定办事

对特殊工种指定强有力的防范措施

队环保及环卫工作领导小组

专（兼）

职检查员

班组长

义务检查员

开展环境和环卫保护周

用科学、合理的技术措施、方案保证水土保持目标的实现

保护施工现场环境及临时住地、城市卫生道路

2、保护及环卫管理的保证措施

(1)综合措施

1)遵照国家环境保护政策和重庆市政府环保及环卫部门对本工程项目环境保护及环卫的要求，制订本项目《环境保护及环卫管理计划》，并贯彻到整个施工活动中，严格执行环保和环卫的各项规定。

2)施工前对全体员工进行环境保护法规和环卫管理教育和学习，成立领导小组专人负责环境计划和环卫管理的落实。

3)施工现场划分责任区，指定负责人明确责任区的管理责任。

4)施工中开挖的弃土弃碴运到指定弃土场堆放，弃土场弃土堆放整齐，边坡稳定平整，做好排水设施，防止泥、水冲刷淤积周围农田及施工场地。

5)库区边坡按规定作好坡面防护、植树、植草，地表用植被覆盖。

6)行使在城市道路上的运送散料如（砂石料等）和弃碴调运车辆必须装载适量，严禁沿途漏洒和污染路面。运送易被风吹落的粉状料时，应进行必要的覆盖；车辆必须保持车辆轮胎卫生，以免污染城市道路。

7)工地现场设置足够的临时卫生设施，做好施工现场的卫生管理工作，建筑生活垃圾要堆放在指定地点，按规定及时清理或处理。

8)靠近居民区的工点为了防止噪音，施工爆破时采用弱爆破，禁止夜间爆破。合理安排施工时间减少对居民的干扰。

9)为防止烟尘污染，各种运输车辆使用装有符合国家卫生标准的净化装置，并符合重庆市机动车尾气排放量标准。

10)对施工中可能遇到的各种公共设施，如埋入地下的管线电缆等，制定可靠的防止损坏或位移的实施措施，并向全体施工人员交底。

11)工程施工中如发现文物或其它有价值的物品，应暂缓施工，保护好现场，并及时向有关部门报告，按有关规定处理后方可继续施工。

12)在第三包工程施工中，采用控制爆破，尽量减少对地表植被的破坏和减少创面。

(2)防止大气污染措施

1)弃碴必须运至弃土场，严禁随意抛散。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

2)水泥等粉细散装材料，应尽量采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

3)施工现场临近城市道路要经常养护和洒水，防止道路扬尘。

4)在施工现场居民稠密区附近，应设专人及设施，采取洒水降尘措施。

5)必须在现场设置搅拌设备时，应安设除尘装置。

6)施工现场使用的锅炉、茶炉、大灶，必须符合环保要求。烟尘排放黑度达到林格曼I级以下。

7)拆除临时设施时，应随时洒水，减少扬尘污染。

(3)防止水污染措施

1)凡需进行混凝土、灌浆等作业的现场，必须设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，回收用于洒水降尘。

2)凡进行施工作业产生的污水，必须控制污水流向，防止蔓延，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后及时流出。施工污水严禁流出施工场地，污染环境。

3)现场存放零星油料的库房，必须进行防渗处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水源。

4)施工现场临时食堂，用餐人数超过100人时，应设置简易有效的隔油池，定期除油，防止污染。

5)施工过程中严禁将含有污染的物质或可见悬浮物的水排入河谷内，并保护原有的防护设施。

6)所有机械废油回收利用或妥善处理，严禁随意泼倒。钻机所用泥浆，采用开挖泥浆池，将沉碴集中存放处理。

(4)降低噪音、减少扰民的主要措施

1)施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523－2011）制定降噪的相应制度和措施。

2)凡在居民稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般不超过22h。必须昼夜连续作业的施工现场，应尽量采取降噪措施，作好周围群众工作，并报有关环保单位备案后方可施工。

3)居民区附近注意避开午休、夜间施工，减少扰民。

4)施工选择性能优良、噪音小的施工机械，并设棚布及其它声源屏障，降低噪音污染。

5)施工运输车辆在市区行驶禁止鸣笛。

6)节假日不安排爆破作业。