门窗安装工程安全技术交底

1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

2．经常检查所用工具是否牢固，防止脱柄伤人。

3．安装上层窗扇，不要向下乱扔东西，工作时注意脚要踩稳，不要向下看。

4．搬运门窗时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置。

5．门窗不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于20°，并不准人字型堆放。

6．不准脚踩窗扇芯子，或在窗扇芯子处放置脚手板和悬吊重物。

7．使用木工机械，禁止戴手套，操作时必须集中思想，认真操作，不得与他人谈笑，锯刨推进速度不能太快，木节应放在推进方向的前面，不能刨过短木料及过薄小条子等材料。

8．木工机械的基座必须稳固，部件必须齐全，机械的转动和危险部位必须按规定安装防护装置，不准任意换粗保险丝，特别对机械的刀盘部分要严格检查，刀盘螺丝必须旋紧，以防刀片飞出伤人。

9．木工机械必须有专人负责，操作人员必须熟悉该机械性能，熟悉操作技术，严禁机械无人负责或随便动用，用完后应切断电源并将开关箱关门上锁。

10．木工车间、木库、木料堆场严禁吸烟或随便动用明火，废料应及时清理归堆，做到随手清，以免发生意外。

11．悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

12．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。