三级教育资料之三

教育内容

一、钢材、半成品等应按规格和品种分类堆放。制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

二、拉直钢筋时卡头要牢固，地锚要结实，拉筋沿线2米内禁止站人。人工绞拉时，严禁用胸、肚触及推杆。

三、展开盘园要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

四、人工断料时，工具必须牢固，掌斩和打锤要在斜角，还要注意防止误伤周围人和物。切断小于30cm的钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手扶。

五、多人合运钢筋时，起落、转、停等动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

六、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

七、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋龙骨架上和攀登骨架上下。柱筋4米以内，可在地面绑扎，整体坚起；4米以上，应搭工作面。柱梁骨架，应设临时支撑拉牢，以防倾倒。

八、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或用马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

九、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外架或安全网，绑扎时施工人员应拴好安全带。

十、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近，就位支撑好后方可摘钩。

十一、使用各种钢筋机械，必须遵宇各种机械的安全技术操作规程。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部