安全教育登记表（三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 综合班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、进入施工现场要遵守六大纪律； 2、配合各工种作业要听从指挥； 3、起吊钢筋时绑扎要牢固，长短要一致，不能参差不一； 4、车辆未停稳，禁止上下和装卸物料； 5、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 6、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 7、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（综合班三级教育内容）

一、施工现场安全教育1、进入沟槽必须遵守安全生产六大纪律；

2、挖土中发现管道、电缆入其他埋设物应及时报告，不得擅自处理；

3、挖土中要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍趋势时，人员要立即撤离并及时处理；

4、人工挖土，前后操作人员间距离不小于2-3m，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m;

5、应检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的正常情况下继续工作；

6、向汽车上卸土应在车子停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过；

7、场内道路应及时整修，确保车俩安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导；

8、基础开挖前，应摸清管线排列和地质资料，以便考虑开挖过程中的意外应急措施；

安全教育登记表（ 三  级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 泥工班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、在操作前应检查机具是否完好，防护用品是否齐全； 2、砌基础时堆放砖块材料应离开坑边1m以上，用塔吊运砖时不能堆放太高超过料斗； 3、脚手架上堆料不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人； 4、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 5、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 6、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 7、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（泥工班三级教育内容）

一、施工现场安全教育

1、不准站在墙顶做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。

2、砍砖时应面向墙内，注意碎砖跳出伤人。

3、脚手架上堆料不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

4、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架支搭安全网，若采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

5、用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转半径范围内不得有人停留。

6、砌块吊装就位时，待砌块放稳后，方可松开夹具。

7、人工垂直向上或往下传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60cm。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 混凝土班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律； 2、浇灌框架梁柱砼，应设操作台，不得直接站在模板上或支撑上操作； 3、使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电； 4、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 5、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 6、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 7、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（混凝土班三级教育内容）

一、施工现场安全教育

1、使用振动机前应检查电源电压、输电应安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖位，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

2、用塔吊、料斗浇注砼时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员主动避让，防止料斗碰头和料斗碰人堕落。

3、操作时应穿胶鞋，以免水泥烧脚。

4、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨蓬、阳台，应设防护措施；浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防人员坠落。

5、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 木工（模板）班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、、拆模时应一次拆清，不得留有无支撑模板，拆模时应从上而下依次拆除，要有自我保护意识，在楼层边和窗台边拆模时，不能随意乱拆、乱撬，以免模板或扣件掉下伤人。 2、在清理临边材料时要先清理边上的材料，不能乱拉、乱扯以免损坏材料和材料掉下伤人。 3、用塔吊吊材料时要绑扎牢固，吊扣件、回型销、短模板要用料斗吊。并听从塔吊指挥人员指挥。 4、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 5、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 6、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 7、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（木工班三级教育内容）

一、施工现场安全教育

1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并架垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪力撑拉杆。

2、采用桁架支撑应严格检查，现场严重变形、螺栓松动等应及时修复。

3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下，2米以上高处作业必须有可靠的立足点。

4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢。操作时要搭设工作台。不足4米的，可使用马凳操作。

5、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

6、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

7、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板，应随拆随架顶撑支

牢，防止构件倾倒。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 电工班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、认真实施三相五线制，在拉设临时电源时，电线均应架空，不得乱拉、乱拖和被车辗、物压； 2、配电箱内电气设备应完整无缺没有专用漏电保护开关，必须按标准一只漏电开关控制一台设备； 3、现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象； 4、电气设备所用保险丝的额电电流应与其负荷容量相适应，禁止用其他金属代替保险丝； 5、严防火灾，不准擅自乱接乱搭电线。 6、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 7、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 8、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 9、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（电工班三级教育内容）

一、施工现场安全教育

1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用。并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。

5、喷打不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。

6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

7、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时，下方不得有人。

8、有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关

电源切断，使用二氧化碳、四氧化碳灭火器干粉灭火。

安全教育登记表（  三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班组 |  |  | 钢筋班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育时间 |  |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、进入施工现场应遵守施工安全六大纪律，严禁带小孩进入施工现场； 2、钢筋焊机应接地，以保证操作人员安全，对于接焊导线及焊错接导线处，都应有可靠地绝缘； 3、吊钢筋时规格应统一，长短参差不一不准起吊； 4、要有成品保护意识，钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢筋上下； 6、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 7、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 8、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 9、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 10、2m以上（含2m）悬空作业必须系好安全带，进入施工现场必须戴安全帽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

（钢筋班三级教育内容）

一、施工现场安全教育

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐、制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止有人，人工绞盘时严禁用胸、肚接触推杠，并缓慢松解，不得一次松开。

3、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

4、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨器械上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内，重量不大，可在地面

5、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外脚手架或安全网，绑扎时挂好安全带。

6、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内始准造近，就位支撑好方可摘钩。

7、冷拉卷扬机前应设置防护挡板，没有挡板时，应将卷扬机所冷拉方向成90度，并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后，冷拉场地不准站人和通行。

钢管脚手架安全教育登记表（ 三级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 架子班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| 1、钢管脚手架应用外径48-51米、壁厚3-3.5毫米的钢管，长度以4-6.5米和2.1-2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证、发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、钢制脚手板应采用2-3毫米的I级钢材；长度为1.5-6.3米,宽度23-25厘米，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。 4、钢管脚手架的立杆应垂直隐放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2米；大横杆间距不得大于1.2米；小横杆间距不得大于1.5米.钢管立杆、大横杆接头应错开，要用扣件连接拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。 5、抹灰、勾缝、油漆等外装修用的脚手架，宽度不得小于0.8米,立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.8米。 6、作业时必须配戴安全帽，高空作业必须系好安全带。挂好保险钩，且检查安全绳的牢固性。 7、每层楼的外架搭投完后，剩下的扣件、钢管等必须清走，不许摆放在外架上，以防下落伤人。 8、听从组长的指挥。不能违规作业和冒险作业，严格按照所属工种的安全操作规程作业。做到不伤别人、不伤自己、自己不被别人伤。 9、严禁洒后作业；严禁穿硬底易滑的鞋上班。 10、严禁打架、严禁偷盗，视其情节轻重，进行罚款或扭送公安机关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

竹脚手架安全教育登记表（ 三级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 架子班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| - 入施工现场要遵守施工安全六大纪律，严禁带小孩进入施工现场； - 脚手架高度超过7m时应随脚手架的搭设设备连墙； - 超过2m以上的高处作业，必须系好安全带； - 立杆必须按规定进行接长，相邻两立杆的接头上下错开一个步距； - 在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助，互相监督对新工人要积极传授安全生产知识； 6、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 7、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 8、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 9、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 模板班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| 1、安装和拆除大模板，吊车司机与安装人员应经常检查索具；密切配合，做到稳起、稳落、稳就位，防止大模板大幅度摆动，碰撞其他物体，造成倒塌事故。 2、模板安装和拆除时，指挥、挂钩和安装人员应经常检查吊环，对筒模要预先调整好重心。起吊时应用卡环和安全吊钩，不得斜牵起吊。严禁操作人员随模板起落。 3、大模板安装时应先内后外对号就位。单面模板就位后，用钢筋三角支架插入板面螺栓眼上支撑牢固。双面模板就位后，用拉杆和螺栓固定。未就位固定前不得摘钩。 4、吊装大模板时，如有防止脱钩装置，可吊运同一房间的两块，但禁止隔着墙同时与大模板连接牢固，防止脱开和断裂坠落。 5、有平台的大模板起吊时，平台上禁止存放任何物体。里外角模和临时摘、挂的板面与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂防范。 6、分开浇灌纵模墙砼时，可在两道横墙的模板平台上搭设临时走道或其他安全措施。禁止操作人员在外墙上行走。 7、拆模应先拆穿墙螺栓和铁件等，并使模板面与墙面脱离，方可慢速起吊。 8、清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不少于60厘米的走道。 9、大模板放置时，下面不和压有电线和汽焊管线。采用电热法养护混凝土时，必须有将模板串联并与避雷接通，防止漏电。 10、拆模时应一次拆清，不得留有无支撑模板，拆模时应从上而下依次拆除，要有自我保护意识，在楼层边和窗台边拆模时，不能随意乱拆、乱撬，以免模板或扣件掉下伤人。 11、在清理临边材料时要先清理边上的材料，不能乱拉、乱扯以免损坏材料和材料掉下伤人。 12、用塔吊吊材料时要绑扎牢固，吊扣件、回型销、短模板要用料斗吊。并听从塔吊指挥人员指挥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 爆破班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| 1、电源应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上锁。不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。 2、同一路电炮应使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差，应控制在±0.2欧姆以内。 3、先将电雷管的脚线联成短路，待接母线时解开，连接母线应从药包开始向电源方向敷设，主线末端未接电源前应先用胶布包好，防止误触电源。 4、装药前，严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破，如中途遇雷电时，应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路。 5、联线时，必须将手提灯撤出工作面3米以外。用于电照明时，应离联线地点1.5米以外。 6、联结导火索和雷管，必须在专用加工房内。房内不准有电气、金属设备，无关人员不得入内。 7、切割导火索或导爆索，必须手锋利小刀，禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于1米，导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。切割导火索或导爆索的台桌上，不得放置雷管。 8、放炮必须有专人指挥，事先设立警戒范围，规范警戒时间、信号标志，并派出警戒人员；起爆前要进行检查，必须持施工人员、过路行人、船只、车辆全部避入安全地点后方准起爆，警报解除后方可放行；炮工的掩蔽所必须坚固，道路必须畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  |  | 受教育班 组 |  | 孔桩班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |  |
| 1、每日开工前应检测井下有无危害气体和不安全因素，孔深大于10Mc及腐殖质土层厚时，应有专门送风设备。风量不应小于25L/S。向桩孔内作业面送入新鲜空气。桩孔下爆破后，必须向桩孔内送风。或向桩孔内均匀喷水。使炮烟全部排除或凝聚沉落后，才能下桩孔内作业。当桩孔内土层中含有气体及有机物质较多时除加强通风外，还应对有害气体加强监测。 2、桩孔口应严格管理。桩孔口应设置高于地面200mm的护板。防止地面石子或其他杂物等被踢入桩孔中。地面孔口四周必须有护栏，高底不低于800mm。无关人员不得靠近桩孔口。桩孔口机械操作人员不准离开岗位。口袋内不得放置物品（如钥匙、钢笔、怀表、打火机、小型工具、玩物等）。以防坠入桩孔中。 3、桩孔下作业人员必须戴好安全帽。穿好绝缘胶鞋、桩孔口与下部作业人员应有可靠的联络设施。如桩孔口管理混乱，桩孔内应立即停止作业回到地面上。地面孔口作业人员需待井下作业人员上来后方可离岗。 4、用常规法（包括先封底法）浇灌桩身混凝土，桩也上口必须密封（仅留漏斗口）。其最大间隙不得超过3m。密封板及方木应有足够的强度。以确保下部作业人员安全。串筒应用8号镀锌铁丝加固扎牢。串筒下口应临时拉牢。防止串筒摆动伤人。密封后应加强向桩孔内送风。或在桩孔中密封平台上预设高度大于1m的通风口。 5、桩孔洞口上应设置悬挂软梯。并随桩孔深放长。以备意外情况时有关人员能顺利上下。正常情况下。操作人员上下应乘坐吊篮或专用吊桶。开机人员应专机专人。并持证上岗。集中思想认真注意桩孔内一切动态。电器开关不得离手。吊钩应有弹簧式脱钩装置。防止翻桶、翻篮、脱钩等恶性事故发生。严禁站在装渣桶边缘口上下。垂直运输机具和装置。必须配有自动卡紧保险装置。 6、装渣桶、吊篮、吊桶上下用电动葫芦提放，上下应对准桩孔中心。 7、在任何情况下严禁提升设备超载运行，上、下班前对提升架及轨道应进行检查，工作时发现异常情况应立即停止工作，找出原因，认真检修，不准带病运转。 8、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 9、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 10做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 11、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 |  | 受教育者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班 组 |  | 防水班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |
| 1、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。 2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须洒水，防止粉末飞扬。 3、熔化桶装沥青，先将桶盖和气眼全部打开，用铁条串通后，方准烘烤，并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。 4、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方，一般应距建筑物25米；锅与烟囱的距离应大于80厘米，锅与锅之距离应大于2米；火口与锅边，应有高70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地，离锅不小于5米。 5、熬油沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干砂、湿麻袋灭火。 6、配制冷底子油，下料应分批、少量、缓慢，不停搅拌，不得超过锅容量的二分之一，温度不得超过800C，并严禁烟火。 7、装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用锡焊。盛油量不得超过容器的三分之二。肩挑或用手推车，道路要平坦，绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。 8、屋面铺贴卷材，四周应设置1.2米高围栏，靠近屋面四周沿边应侧身操作。 9、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风换气。 10自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 11、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 12、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 13、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（ 三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  |  | 受教育班 组 |  | 塔吊班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主持 人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育当时累计（小时） |  |  |  |  |  |  |
| 1、司机：塔吊司机年满18周岁，具有初中以上文化程度，身体健康，经省市级主管部门培训考试合格持证，有一般塔吊维修、保养知识和一般起重知识，熟知该机性能和指挥信号。 2、指挥：经主管部门培训考核合格持证，了解一般塔机性能和一般起重知识，指挥信号必须符合GB5082-85《起重吊运信号》的规定。 3、作业条件：塔机基础施工符合规定的要求（查施工隐蔽记录）。塔机的生产厂家必须持有国家颁发的生产许可证，塔机出厂合格证。安装后经试验验收确认符合安全运行的要求。作业现场障碍已排除，危险区域已有防护措施。 4、作业前检查：（1）作业前必须进行空载运行、检查回转、起升、变幅等各机构及制动器、安全限位、防护装置等确认正常后，方可作业。 （2）附着装置的检查，对有附着装置的塔机应检查附着杆的连接有松动，与建筑连接处的建筑物有无裂纹和损坏。 5、作业中注意事项：（1）开始作业时，应先发出音响信号。（2）操作各控制器应逐级进行，禁止越挡操作。变换运转方向时，应先转到零位，待电动机停止转动后，再转向另一方向。 （3）提升重物时应慢起步，不准猛起猛落防止冲击载荷。重物下降时，应进行控制，禁止自由下降。（4）吊运重物索具合理，吊点牢靠，防止吊运过程中滑移歪斜。散装物必须装箱装笼，有防止散落措施。（5）起吊前必须确认实际重量不超过该工况的额定起重量。必须使起升钢丝与地面保持垂直，严禁斜吊。吊运较大重物应拉溜绳，防止摆动。（6）当施工现场布置有多台塔机时,安装及顶升作业应保证两台起重机之间的最小距离为：处于低位塔机的臂架端部与另一台塔身之间不小于2m;处于高位起重机的部件与低位起重机最高位置部件之间垂直距离不小于2m,操作过程中,塔吊司机和指挥人员应注意观察相互协调,防止发生碰撞事故.（7）塔机作业过程中，任何人不准上下塔机。作业中也不准进行维修保养作业。（8）任何人不得随重物起升，严禁塔机吊运人员。 6、作业后注意事项：（1）作业结束后，应将臂杆转到顺风方向。并放松回转制动器。（2）动臂式塔机将起重臂放到最大幅度处，小车变幅塔机按说明书规定将小车及平衡重移到非工作状态位置，吊钩上升到离臂杆顶端1~1.5m处,防止大臂在风力作用下,产生回转而使起升钢丝绳相互缠绕,一旦发生这种情况,需解开缠绕后,才能开机运行,万不可强行拖拉．（3）将各控制开关拨至零位，依次断开各路开关，最后拉断开关箱的隔离开关，打开高空指示灯。（4）实事求是填运转记录和维修保养记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。

安全教育登记表（  三 级）

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育日期 |  |  |  |  | 教育地点 |  |  | 受教育班组 |  |  | 土方班 |
| 主持部门 |  |  |  |  | 主 持 人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 受教育人数 |  |  |  |  | 教育时间 |  |  |  |  |  |  |
| （内容附后） 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律； 2、挖土方时，挖出的泥土不能堆放在坑边应离坑边1m以外，并且高度不能超过1.5m； 3、工人挖土时前后操作人员间距不能小于2m； 4、挖土时要注意土壁的稳定性发现有裂缝及倾坍趋势时，人员要立即撤离并及时上报； 5、用塔吊吊土时不应堆放过高； 6、挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理； 7、自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章冒险作业； 8、树立“安全第一”的思想，做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”，确保无安全事故发生； 9、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生，禁止随地大、小便； 10、有权制止违章作业，抵制和越级上报违章指挥行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  | 序号 | 姓 名 |  | 性别 | 受教育 者签字 |  |

注：各工班教育内容一定要有针对性，接受教育的工人签字后要盖上手印。