整体电动升降脚手架验收记录表                    NO 7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 架体名称 |  |  | 搭设总高度(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设高度(m) |  |  |  | 步架数 |  | 步架 | 升降位置(m) |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 序号 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验 收 要 求 |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 使 用 条 件 | 准用证 专项施工组织设计 操作规程 |  |  | 具备部、省核发的准用证及当地建设安全监督管理部门审查，认定发放的准用证 内容齐全，手续完备，能指导安装内容齐全，可操作，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设 计 计 算 | 设计计算书 设计荷载 安装图纸 |  |  | 符合规定，手续完备，符合实际承重架300kg/m2，装修架200kg/m2，升降时50kg/m2 图纸准确，可操作性强，手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架 体 构 造 | 支撑主框架 支撑框架 架体构造 架体升高悬臂 架体支座 |  |  | 焊接、螺栓连接的定型主框架 主框架之间要有定型的支撑框架 立杆、横杆、剪刀撑要符合设计要求 不大于全架高1/3，不大于4.5m 主框架必须是支撑框架的底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附 着 支 撑 | 主框架与楼层连接 钢挑架 |  |  | 按设计每个楼层设置的连接点 钢挑架与预埋钢筋环连接严密，架上螺栓与墙体连接牢固，钢架焊接符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 升 降 装 置 | 同步升降装置 索具 吊具 升降支撑装置 升降操作 |  |  | 设置同步器，灵活可靠 合理配置，安全系数大于6 必须设两个附着支撑装置 升降时架体内不得有施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表                 整体电动升降架脚手架验收记录表

| 序号 | 检验项目 |  | 规定要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 架体 构造 结构 | 特殊结构 | 毗邻附着固定式塔吊和施工电梯的架体，应按升降时通过其附着装置的具体情况进行设计 |  |
|  |  |  | 当需要临时拆除部分杆件时，必须采用相应的构造措施 |  |
| 20 | 附 着 支 承 构 造 | 竖向附着支承 | 每跨架体的两端沿竖向布置的附着支承点均不得少于2处 |  |
| 21 |  | 附着支承间距 | 在升降情况下，位于架体同侧的上、下附着支承点的设置间距应满足平稳升降的附着要求，且不得小于架体全高的1/6和1.6m |  |
| 22 |  | 悬臂高度 | 在使用情况下，架体位于附着支承点以上的悬臂高度不得大于架体高度的1/3和4.5m |  |
|  |  |  | 架体竖向附着支承的间距不得大于4.5m |  |
| 23 |  | 导轨附着构造 | 当采用导轨附着构造时，架体与导轨之间不得小于两处附着，且相邻附着点的间距不得大于4.5m |  |
|  |  |  | 导轨与工程结构的相邻附着点的间距，当为单根型导轨时，不得大于3.6m |  |
| 24 |  | 导座附着构造 | 当采用导座式附着构造时，设于架体上的导轨必须是架体主框架的构成部分 |  |
| 25 |  | 纯导轨装置 | 非导轨式或非导座式的附着升降脚手架中的纯导轨装置，必须与架体的2道附着支承构造可靠连接或自行与工程的结构附着 |  |
| 26 |  | 施工预留误差调整 | 构造应具有对施工预留误差的调整能力 |  |
| 27 |  | 附着支承点防扭转 | 当附着支承点采用单根穿墙螺栓时，其上下附着支承点之间应加设连杆件或其它防扭转措施 |  |
| 28 |  | 穿墙螺栓垫板 | 穿墙螺栓必须设置垫板，垫板的尺寸必须经过设计，且不得小于100×100mm和6mm厚 |  |

续表                 整体电动升降架脚手架验收记录表

| 序号 | 检验项目 |  | 规定要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 附 属 设 施 | 接料平台 | 在架体外侧设置的接料平台必须采取单设的悬挑构造，避免对架体产生的倾覆力矩作用 |  |
| 30 |  | 抵抗风载式上翻装置 | 多风地区和风季施工的超高层建筑中使用时应在附着升降脚手架的下侧设置抵抗风载上翻力作用的拉结装置 |  |
| 31 |  | 架体外侧 | 在架体外侧禁止设置吊物等增加架体的倾覆力矩的装置 |  |
| 32 | 提 升 机 具 和 防 坠 装 置 | 提升机具必须符合以下规定 | 必须具有不小于其额定承载能力6倍的设计安全系数 |  |
|  |  |  | 必须具有抗疲劳的技术指标 |  |
|  |  |  | 必须具有满足附着升降脚手架使用要求的工作性能 |  |
|  |  |  | 必须具有详细操作规定和排除故障的指导措施 |  |
|  |  |  | 必须有对检验、更换零部件、降低定额能力和报废使用管理要求的明确规定 |  |

续表                 整体电动升降架脚手架验收记录表

| 序号 | 检验项目 |  | 规定要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 提 升 机 具 和 防 坠 装 置 | 防坠试验 | 防坠装置应按1.2倍可能出现的最大坠落荷载设计，并达到制动迅速、可靠和构造简单、实用的要求 |  |
|  |  | 防坠时间及距离 | 防坠装置由发生坠落到将架体停住的制动时间不得超过3秒种及其下坠距离不得大于150mm |  |
|  |  | 防坠设置 | 防坠装置必须装在架体主框架部位，且每榀框架主框架处必须装置 |  |
|  |  | 防坠措施 | 防坠装置必须具有确保其有效的检查规定和管理措施 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 验收结论： 搭设负责人： 安全负责人： 验 收 人： 分管负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表用于架体安装后或架体每升降一次后的验收记录。