门型脚手架验收表                  NO 4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 架体名称 |  | 搭设总高度(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现搭设高度(m) |  |  |  | 步架数 |  | 步架 | 验收日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验 收 要 求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 1 | 施 工 方 案 | 专项施工方案 设计计算书 |  |  | 内容齐全，指导施工，手续完备 符合规定，计算准确，反映实际 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架 体 基 础 | 架体基础 垫木 扫地杆 |  |  | 夯实、平整，按方案执行 宽20cm、厚5cm、长4m 在架体底部设置里外扫地杆 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架 体 稳 定 | 架体拉结 剪刀撑设置 层间大横杆 杆件锁件 立杆垂直度 |  |  | 高4m，宽6m 设一道 跨五跨，间隔15m 底三层各设一道，每隔三层一道 小剪刀撑，铁跳板按要求设置 两个方向在10cm、水平偏差5cm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚 手 板 | 脚手板铺设 脚手板材质、规格 |  |  | 满铺，距墙10cm，木板5cm厚 钢、木、竹材料制作，每块质量不大于30kg，木脚手板厚度不应小于50mm，两端应设直径为4mm镀锌钢丝箍两道 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 架 体 防 护 | 操作层挡脚板 操作层防护栏杆 架体外侧密目网 |  |  | 18cm高，连续设置 1.2高，两道水平栏杆 2000目立网封闭 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 材质 | 杆件锁件 材料堆放 |  |  | 不得严重变形 不得局部开焊 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 荷 载 | 施工荷载 材料堆放 |  |  | 1.85KN/m2 均匀不超载 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通 道 | 宽度 坡度 防滑条 |  |  | 1.0m，设休息平台 1：3 2cm厚×3cm宽，间距30cm 设一道 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 签字 |  | 搭设负责人： 安全负责人： 项目负责人： 验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  | 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外脚手架每升高一步都必须按对应的脚手架验收表进行验收，并将验收结果在此表中进行汇总登记。