№14

塔式起重机

施工现场安全检查检测

原始记录

建筑工程质量检验测试中心站          检测部

年    月     日

说       明

1、本报告适用于建筑塔式起重机，其他形式的塔式起重机的特殊检验项目，可在“其他”栏或另附加附页列出。

2、露天工作的起重机，检验时环境湿度应在-25℃—+40℃之间；风力不大于5级。

3、检验用仪器、量具和工具必须有产品合格证，其改组和精度应符合有关标准的规定，并在国家计量部门校准的有效期内。

4、检验人员应具备检验资格，上机检验前，作业环境所需要的检验员自身安全防护用品应装束整齐。检验前必须先断起重机动力电源，试车时送电。

5、判废的起重机，报当地建设行政主管部门批准后，一律拆除。判临时停止使用的起重机事后报市建设行政主管部门备案。

6、用钢笔填写，字迹工整。

7、本报告书一式二份，由检验单位和被检单位分存。保存期为三年。

8、本报告书无检验员和审核负责人签章无效。

9、报告收实测栏应填写检测数据或特殊情况的说明。

检查检测原始记录

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  | 所在工地 |  |
|  |  |  | 安装高度 |  |
| 制造厂名 |  |  | 生产许可证号 |  |
| 产品编号 |  |  | 出厂日期 |  |
| 安装单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 检 测 结 果 | 检测人员： 年 月 日 |  |  |  |
| 复 核 意 见 | 检测人员： 年 月 日 |  |  |  |
| 审 核 结 论 | 主任： 年 月 日 |  |  |  |

检测结论评定说明

一、检测项目中带“△”者为保证项，保证项不允许出现不合格。在检测过程中，凡发现有“△”项不合格，必须立即停止使用。整改后，经我站复检合格后方可使用。

二、其他为一般项，当一般项出现6项时，也必须立即停止使用。整改后，经我站复检合格后方可使用。

| 序号 | 检验 项目 | 检 验 内 容 与 要 求 | 类别 | 检测 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 成套 性 | 1、产品标牌、生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 2、操作指示标志、警示标志、性能参数总表。 |  |  |  |
|  |  | 3、产品合格证或大修出厂检验合格证、使用说明书、电气原理图、线路 图、基础安装图、附着装置安装图、平衡重、压重图。 |  |  |  |
| 2 | 基础 | 4、基础与设计一致。 |  |  |  |
|  |  | 5、基础周围有排水设施，有围护设施，基础的地耐力满足承载要求，混 凝土强度满足设计要求。 | △ |  |  |
| 3 | 外观 检查 | 6、金属结构件：无扭曲、弯曲、变形、腐蚀。 |  |  |  |
|  |  | 7、油漆：涂刷均匀、无漏涂，满足防腐要求。 |  |  |  |
|  |  | 8、锚固点以上塔身自由高度不超过说明书规定（规定：m） |  |  |  |
| 4 | 架体 | 9、塔身上不能附着或连接其它架体等结构。 | △ |  |  |
|  |  | 10、塔机附墙 距离、附墙间距符合说明书规定（单位：m） |  |  |  |
|  |  | 11、锚固在建筑物上的结构及锚拉杆强度足够连接可靠。框架位置正确。 |  |  |  |
|  |  | 12、在最高锚固点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差不超过相应高度 2/1000。自由高度垂直度误差不大于4/1000。（单位：m） | △ |  |  |
| 5 | 起升 机构 | 13、在所有工况下运行时，应保证启动、制动平稳。 |  |  |  |
|  |  | 14、吊重在空中停止后，重复慢速起升时，不允许吊重有瞬时下滑现象。 | △ |  |  |
| 6 | 钢 丝 绳 | 15、钢丝绳无弯折、压肩、扭结、散开现象。 |  |  |  |
|  |  | 16、钢丝绳端固定符合标准进行对照、作出判断。 | △ |  |  |
|  |  | 17、根据钢丝绳报废标准进行对照、作出判断。 |  |  |  |
| 7 | 电 气 装 置 | 18、超过50m，在塔顶和臂架头部装置防撞红色灯。 | △ |  |  |
|  |  | 19、超过30m，在塔机顶部和臂架头部装置防撞红色灯。 |  |  |  |
|  |  | 20、有迅速切断电源的紧急开关，并有醒目颜色。 |  |  |  |
|  |  | 21、电气系统应有漏电保护装置。 | △ |  |  |
|  |  | 22、司机室应有照明设施，照明电路电压不大于220V，并单独控制。设置绝缘橡胶板、灭火器。 |  |  |  |
| 8 | 安 全 装 置 | 23、吊钩高度限位器（2倍率≥1m，4倍率≥0.7m）。 | △ |  |  |
|  |  | 24、回转限位器。 | △ |  |  |
|  |  | 25、吊钩防脱棘爪有效。 |  |  |  |
|  |  | 26、起重量限制器动作正常。 | △ |  |  |
|  |  | 27、力矩限制器。 | △ |  |  |
|  |  | 28、小车缓冲器有效。 | △ |  |  |
|  |  | 29、小车断绳保护装置正常。 | △ |  |  |
|  |  | 30、塔机与架空线路有无防护措施及装置。 | △ |  |  |
|  |  | 31、多塔作业有无防碰撞措施及装置。 | △ |  |  |
| 9 | 技 术 管 理 | 32、操作人员（司机）必须持证上岗。吊装工持证上岗。 |  |  |  |
|  |  | 33、高层指挥应配置对讲机或旗语指挥。 |  |  |  |
|  |  | 34、拆装队伍应有拆装资质证，检查其有无拆装方案。 |  |  |  |
|  |  | 35、安装完毕有无验收资料及负责人签字。 |  |  |  |
|  |  | 36、始用新机是否省厅备案产品。 |  |  |  |

经检测，该样机保证项有       项不合格。

一般项有       项不合格。               检测人：