混凝土工程质量技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| 一、交底内容： - 水泥、砂、石及外加剂，必须检验合格后才能使用。 - 砼的试配：凡砼工程应根据设计强度值，进行试配，经试压合格，进行施工配合比调整后才能用于现场施工。 - 砼配料严格按重量配合比，计量设备可采用电子秤或自制的天秤或地秤（最好砂、石各一台），设专人进行计量管理。必须做到每小车计量，如发现采用体积比或重量换成体积比的必须停工整改。 - 砼试件必须在浇筑地点随机取样制件，其取样组数、制作、养护等均应符合有关规范规定，钢筋砼梁、板、柱应垫好砼保护层垫块，设（弹）好厚度、高度 控制块或尺寸线才能开浇砼，禁止用短钢筋代替砼垫块。 - 砼施工缝位置必须满足施工规范的规定，砼接头形状应与模板成900，施工缝的处理要打掉砼浮浆，并清洗干净，处理好新旧砼的接头。 - 现浇砼楼梯要超前支模同步施工，施工缝要留在楼梯梯段的1/3跨度处且接头垂直于底模板，不允许在板支座处或平台梁位置留施工缝。楼梯平台处应先施工梁板，再砌梁板上墙体，不准超前砌墙。 - 阳台、女儿墙压顶必须用细石砼浇筑，注意钢筋保护层，压顶厚度不小于60，并满足设计要求。 - 抗震构造柱：每层应分两次支模，每次浇捣高度为层高的一半。 - 钢筋砼构件拆模后发现有蜂窝、麻面、孔洞、露筋时，必须经质量检查员、监理或质监站监督员鉴定后方能处理。 - 冬季施工时当室外平均气温连续5天低于50C时，应严格按《混凝土工程施工及验收规范》（GB50204-92）第七章冬季施工的有关规定施工。 - 砼的拌合和浇捣必须是机械设备，砼浇筑12小时后按规定进行养护。 - 使用商品砼时，施工单位应现场留足试块并向商砼厂家索要有关质保资料（水泥合格证及配合比报告单；砂石检验报告；外加剂、掺合料的品种和使用说明、砼的强度等级和塌落度；砼标准度件强度报告）。 - 允许偏差项目详见《建安工程检验评定标准》。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |