楼.地面工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| - 交底内容： - 做好基层清洗检查工作。做好结合层处理并分层处理检查，防止空鼓开裂。严禁在基层，面层上拌和沙浆。 - 屋面，厨房，卫生间应按规定做好防水层，并分阶段进行蓄水试验。厨房卫生间地坪低20—30mm,卫生间比厨房低薪20—30mm。地漏安装应低于周边地面5—10 mm 竣工时按,<<贵州省建筑防水工程施工质量管理暂行规定>>验收。 - 屋面及天沟，厨房，卫生间地面应按设计做好排水坡度，淋水试验不积水。 - 屋面分格缝的位置按设计设置，宜按开间设置，分格缝的做法必须把面层基层都断开并清扫干净，在干燥状态下，先刷冷底子油，灌防水油膏，油膏要比缝高出10—20mm。 - 室外护坡要与主体脱开，长度方向每隔6m要断开，脱开处，断开处的顺直缝宽大15mm,经处理干净后在干燥状态下，刷冷底子油，再灌防水油膏。 - 有女儿墙的柔性屋面，屋面的坡向要按设计要求，坡向排入雨水口（漏斗）处。在阴角处加 铺一层卷才，面层的卷才接头应顺着流水方向搭接，搭接宽度不小于己于100 mm。突出屋面的墙或柱，女儿墙要作泛水宜用不着1/4挑砖，高出屋面250—300mm，卷材要伸贴进挑砖下，然后用防水腐压条钉牢，挑砖须做滴水线。刚性屋面女儿墙角等突出屋面的墙或柱也应作园弧泛水。 - 楼梯任一踏步与上或下两步的高和宽相差不大于是10mm。 - 屋面压顶应向女儿墙内侧做成流水坡度，突出墙面的应作滴水线。 - 雨落管安装：管卡的脚要埋入主体内使之牢固，不许钉入墙内管卡间距符合要求，用铸铁管时不大于1.5m，塑料管材不大于2m。雨水口边半径500mm。范围应加大排水坡度，雨水口要比屋面低5—15mm，水蓖子坚直安装，水平安装时应低于周边防水层表面5mm。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |