| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期: 2005年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 模 板 工 程 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 模板安装与拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 木工班 | 施工 期限 |  |  |  |
| 交底内容: - 使用木工机具配制模板时，要严格遵守木工机械安全操作规程。 - 工作前要认真检查使用的工具是否牢固，钉子必须放在工具袋内，工作时要精神集中，防止工具坠落伤人。 - 高空作业要搭设脚手架或操作台。并带好安全带，按规定扎好安全网。上、下要使用梯子。不许站立在墙上工作，不准在大梁底上行走，大的予留洞要用脚手板、安全网等做好覆盖。 - 高空拆模时应有专人指挥。在下面要设置标志，暂停人员通过，拆下的模板应用绳子系牢送下来。严禁从高空往下扔掷。 - 拆除模板时操作人员要戴好安全帽，站立在安全地点操作，防止上下在同一垂直面工作，互相要共同照顾。 - 拆下的模板要及时清理、堆放整齐，防止钉子扎脚和保持施工现场文明。 - 不得在架子上堆放大批模板等材料。 - 在拆除楼板的模板时，要注意整块模板掉下，拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆除钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |