模板安装工程技术交底

| 工程名称 | 同济科技园办公楼 | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| 一、交底内容： - 模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支撑部分应有足够的支撑面积。 - 模板及其支架结构的材料、质量应符合规范和设计要求。 - 模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆,由此造成的工程质量不合格，不能达到验收标准时，木工班应负80%的经济责任。 - 模板安装后应仔细检查个各部位是否牢固，在浇灌砼过程中要专人检查，如发现变形，松动等现象，要及时修整加固。 - 拆模时应根据砼的强度增长时间来决定，对于承重结构的大梁、挑梁等重要现浇构件，未经施工员许可，班组不得擅自主张拆除模板。 - 拆模顺序，先支的先拆，后支的后拆，先拆非承重部分，后拆承重部分，如不按此拆模顺序拆模，工人蛮干而导致伤害事件时，后果木工班自行负责。 - 拆除梁跨度较大的梁下支柱时应从跨中开始，分别拆向两端。 - 拆模时不要用力过猛，拆下来的模板要及时运走、整理。 - 拆下的模板不得有朝天钉，以免扎脚，拆完后应及时加以清理修整，按种类及尺寸分别堆放，以便下次使用。 - 重要和关键的模板支撑系统要有设计计算书和编制搭设方案。立杆应有垫板并加扫地杆。 - 模板上施工荷载应控制，以免模板变形。 - 模板安装时，班组应拉线检查轴线位置和通顺程度，施工管理人员应复查轴线、几何尺寸和标高，并应有验收手续和评定记录。 - 在模板上运输砼时，应搭设走道垫板，走道垫板应稳固。 - 模板必须涂刷脱模剂；砼剪力墙模板应加设对拉螺栓措施，以保证剪力墙截面尺寸。 - 立杆支设在建筑物底层时，地面应认真夯实，铺设垫板。 - 模板及支撑系统在安装过程中，必须考虑设置防倾倒的临时固定设施。 - 现浇钢筋砼梁板，跨度等于或大于4米时，模板应起拱，一般情况下，起拱高度为全跨长度的1/1000~3/1000。 - 固定在模板上的预埋件和预留洞，安装必须牢固，位置准确。 - 允许偏差项目详见《建安工程检验平定标准》。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2006年9月25日 |  |  |  |  |  |