模板分项工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  | 模板工程 |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |
| 交底内容： 1、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业没有安全防护设施的必须系好安全带。 2、工作前要认真检查使用的工具是否牢固，工作时精神集中，防止工具坠落伤人。 3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。 4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足4米的使用马凳操作。 5、模板拆装上下要有人呼应，严禁从高处抛掷，中途停止操作时要把活动体固定牢靠。 6、支设独立梁模应设临时操作台，不得站在柱模上施工。 7、模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。 8、用钢管和扣件搭设双排立柱支架支承梁模时，扣件应拧紧，立柱间距和横杆步距按设计规定支设，严禁随意增大。 9、模板安装完后，应对其进行全面检查，确保安全可靠。 10、模板拆除时应严格遵守“拆模作业”要点的规定。 11、拆除4米以上模板时，应搭脚手架或操作平台，并设防护栏杆。 12、不禁在同一垂直面上同时操作，严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。 13、拆除应逐块拆卸，不得成片松动和撬落或拉倒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |