| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期2002 / / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 装饰工程 |  | 部位 | 外 墙 |  | 负责部门 |  | 工程部门 |
| 作业内容: 外墙括糙打底、贴面砖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  |  | 施工 期限 |  | 2002 年 月 日 ~2002 年 月 日 |  |
| 交底内容: - 外架必须经过验收合格后方可使用。 - 施工前必须检查操作环境是否符合要求，经检查符合安全规程后方可施工。 - 操作时必须满铺三层竹跳板，每隔三层（最多不超过10米）必须设置水平兜网，并及时清理水平网中的落地砂浆等杂物，保持脚手板上的清洁。 - 铺设的竹跳板要经常检查，不得有探头板和瞎跳板，板头的伸出长度不超过200mm。腐朽的跳板不得使用，每块跳板必须有三点以上的支承点。 - 外架上的操作人员必须戴好安全帽，不得向下乱丢面砖碎片等杂物，工人不得酒后上班。不得在架子上打闹，不得在架上退行。 - 外架上的连墙杆件及装置未经批准不得自行拆除，架子上的扣件不得随意松动。未经批准也不得改变架子的受力情况。 - 每段挑架上的外架只允许两步同时作业。不许三人以上同站在一块跳板上操作，操作层上不允许集中堆放面砖等材料。脚手架上施工荷载每平方米不超过200kg。 - 立体交叉作业时应设置隔离层或上下位置错开。 - 操作人员若发现不安全隐患应及时汇报，以便及时处理。未经处理完毕不得进入操作面进行作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |