GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 进行施工现场必须正确戴好安全帽。 - 严禁穿高跟鞋、拖鞋作业，严禁酒后作业。 - 安装模板和拆出时要注意行人和施工人员及本人的安全。 - 搭设架子和安装模板时严禁向下上抛工具扣件和其它物体。 - 严禁带小孩和家属进入施工现场，工人上下班严禁从架子上爬上爬下，交叉作业时要注意其他人员的安全。 - 施工现场的搭设跑道过日通道必须有防滑措施及拦杆。 - 严禁不懂机械的人、开动机械。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 进入施工现场必须正确戴好安全帽，挖孔桩时土方要运离孔桩两米以外。 - 挖孔桩时、必须随时检查吊绳、挂钩、以及周围的不安全隐患如有不安全隐患应对施工员提出消除隐患后方能作业。 - 如遇城市供电管、煤气管、排气管、电网、必须上报项目部，不得私自处理野蛮施工如未上报把管打破、造成损失相应由班组负责并根据情节严重追究个人刑事责任。 - 砼护壁厚度、必须按施工员交底保证护壁厚度、防止踏孔。 - 超过20M深度后考虑送风由班长提出来送项目部。 - 所有电器、灯泡必须有防护措施，夜间施工必须有足够照明。 - 挖好的孔桩、每天下班前必须加盖。 - 挖土方搭设的上人跑道，必须有防滑措施，拦杆稳固方能作业。 - 严禁带小孩和家属进入施工现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 泥 工 班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： 班组开工前，组织泥工班于施工现场作安全技术交底，内容如下： 1、在打砼之前，先作好施工准备，即电机是否完好，工具是否拿齐，照明电路线是否接好等。 2、打砼新用的电网机、照明等线必须高挂，决不允许拖地，以名发生漏电伤人事故。 3、各施工人员使用劳动工具必须注意周围人的安全，决不允许丢抛现象。 4、上料斗时不要装超过斗口，以免落砼伤人，漏落下的砼要及时清除干净。 5、施工现场严禁打闹，嬉玩。 6、搭设跳板必须牢固，以免物或人落空，造成事故。 - 各施工人员必须遵守劳动纪律，听众指挥，服从安排，杜绝安全事故发生。 - 养护：浇筑砼量较大时，时间长，砼浇筑时边浇筑边养护，砼浇注2小时后，用塑料布，麻布口袋覆盖，12小时后开始浇水养护，浇水时用高压冲洗枪调成雾状，喷于覆盖物面上。 - 使用的振动棒，照明等用具事先准备好，检查是否完好，具有预备的工具作好使用。 - 输送泵送出的砼不能有积压，应随泵随打，随时拉平，且注意工长抄出的标高，砼面标高以已定出的标高为准，并用四米尺枋刮平。 - 施工时要眼见四路，耳听八方，随时注意自已及他人的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 特殊作业人员如电焊工、电工、操机工等必须持证上岗，进入施工现场要戴好安全帽。 - 正确使用个人防护用品和安全防范设施。 - 严格遵守安全操作规程。 - 机电设备的机座必须平整，牢固，转动、传运部位的危险处要装有安全限位装置或安全防范装置。 - 电气设备线路必须绝缘良好，各种电动工具必须按规定接零接地，实行 “一机一闸”制，遇临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。 - 施工用电采用三级配电两级保护，实行三相五线制，作业时，严格按要求布线。 - 在检修作业时，要有专人负责配电箱断路器的管理，确定故障已排出，且可以通电后，才可以合闸送电。 - 随时检查各配电设备及各施工用机具的安全保护装置，杜绝安全事故发生。 - 遵守本工种的安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。 - 拉直钢筋卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人，人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，并缓慢松懈，不得一次松开。 - 展开筋圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。 - 人工断料，工具必须牢固，切断小于30CM的钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。 - 转运钢筋、起落转停动作要一致，钢筋堆放要分散，稳当，防止倾倒和塌落。 - 在高空，深坑绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道，绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳，绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上攀登骨架上下。 - 正确使用劳动保护用品，严格执行各种钢筋机械的安全技术操作规程，遵守工地的安全劳动纪律和各种规章制度，遵守国家的法律法令。 - 听众工地工长施工员的安排，不得瞎指挥，盲目蛮干，杜绝安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 进入施工现场必须遵守工地纪律，接受工地安全教育，安全技术交底。 - 成品、半成品、木材应堆放整齐，不得任意乱扔，木材垛高不宜超过1.2M。 - 使用的工具不得乱放，作业前应检查工具的安全性能，消除隐患。 - 基础及地下室工程模板安装，应先检查基坑土壁边坡的稳定情况，发现有不安全因素时，必须采取安全加固措施后，才能开始作业，基槽（坑）上口边沿1M内不允许堆放模板构件和材料，向槽（坑）内运送模板构件材料时，严禁任意抛掷入槽（坑）。 - 支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆支撑攀登上下，支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。 - 拆除模板应经技术人员同意，操作前应按顺顺分段进行，严禁猛撬硬砸或大面积撬落和拉倒。工过错前，不得留下松动和悬挂的模板，拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。 - 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料，顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木，木楔要订牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。 - 正确使用个劳动保护用品，各种木工机具的使用遵守安全操作规程。 - 听众工长施工员的指挥，严禁冒险作业，杜绝安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂主教府2          审批人：                 编制人：

| 分项工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 木工班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 拆除模板必须按顺序，即“先板后梁，先边模后底模”的操作顺序。 - 拆底板和梁模板时，必须离被拆除构件有一定距离，不能直接站于其下，以免落物伤人。 - 拆下的木枋，竹胶板等物，应将带有钉子的一面朝下，或将钉子拔掉，以免钉子扎脚。 - 严禁高空丢物，拆下的材料用人工传递，堆放，绝不允许抛、丢现象。 - 拆除模板时，应保护好成品，对拆下的材料明码堆放，不允许乱丢、乱打现象。 - 施工中各施工人员应严格遵守劳动纪律，听众指挥、杜绝安全事故发生。 - 严禁酒后作业，作业时必须系好安全带和正确佩戴好安全帽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 进行气压对焊的钢筋端头不得压偏形，凸凹不平或弯曲，必要时用无齿锯切除，保证钢筋端头和轴线成直角，不得有弯曲氧化现象。 - 焊完后，不得过早拆卸卡具，防止接头弯曲变形。 - 焊后不准砸钢筋接头处，不准往刚焊完的接头上浇水。 - 焊接时搭好架子，不准踩踏其他已绑好的钢筋。 - 氧气和乙炔纯度必须符合要求。 - 焊工必须经过培训，持有上岗操作证才能上岗。 - 非焊接人员不得乱动和使用气焊工具与设备。 - 严禁氧气瓶与乙炔瓶混合堆放。 - 防止氧气瓶剧烈碰撞，不得与油脂类接触。 - 氧气、乙炔瓶附近不得有明火，不得坐在氧气和乙炔瓶上坐着吸烟。 - 氧气瓶、压火钳两者的距离不得小于10M。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 氧气瓶、乙炔瓶避免接近热源和电闸箱，并集中堆放。 - 每个氧气瓶和乙炔瓶的减压器只允许使用一把压接火钳。 - 在施焊时，应注意氧气、乙炔与压接火钳之间有无漏气现象，有无堵塞现象。 - 使用减压器时，应先开启气瓶阀门，后调节减压顶针。 - 乙块胶管在使用中脱落，破裂或着火时，应先焊钳上火焰熄灭，然后停止供气，氧气胶管着火时，应先将焊钳上火焰熄灭，然后停止供气，氧气胶管着火时，应迅速关闭氧气阀门，停止供气，禁止使用弯拆氧气胶管灭火。 - 未熄灭火焰的焊钳，应握在手中，不得乱放。 - 施工完毕，应先关严氧气瓶阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： 组织好砼班施工人员于施工部办公室进行安全技术交底： - 本次砼属于特种商品砼，浇筑和养护都应有专人负责。 - 各班组保证各段区域的卫生，地上绝对不能有烟头，渣等残留物品。 - 养护：浇筑砼量较大，时间长，砼浇筑时边浇筑边养护，砼浇注2小时后，用塑料布，麻布口袋覆盖，12小时后开始浇水养护，浇水时用高压冲洗枪调成雾状，喷于覆盖物面上。 - 使用的振动棒，照明等用具事先准备好，检查是否完好，具有预备的工具作好使用。 - 输送泵送出的砼不能有积压，应随泵随打，随时拉平，且注意工长抄出的标高，砼面标高以已定出的标高为准，并用四米尺枋刮平。 - 施工现场要眼见四路，耳听八方，随时注意吊车等机械正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 塔机操作人员及指挥人员必须是经过有关部门专业培训，经考试合格，发有专机操作证的人员。 - 严禁酒后上班，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋上班。 - 作业时，要集中精力，密切配合，听众指挥，严格遵守高处作业安全操作规程，禁止作业时抽烟、饮食和闲谈。 - 作业前要检查防护装、运行轨道，钢丝绳套，卡环、连接螺栓，销轴等等是否良好，发现损坏，裂纹或疲劳现象要及时更换，严禁带病作业。 - 作业时力求平稳，严禁急开急停。 - 随时检查各电气线路的绝缘情况，漏电保护器的灵敏性。确保安全用电，塔机的安全运行。 - 严格遵守工地的一切规章制度。 - 严格听从工长及指挥人员的指挥。 - 严格遵守塔机的安全技术操作规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：桩孔土石方开挖、砼护壁            审批人：              编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 进入工地要戴好安全帽，不准穿拖鞋，赤脚上班，不准酒后作业。 - 挖掘土石方，几人操作时，距离应保持2~3M，并且由上而下逐层挖掘，禁止采用捣洞的操作方法，挖出的泥土应堆放在桩孔，基坑边外1M，堆高不大于1.5M。 - 凡在作业时发现流砂，涌水量大，有毒气体时应及时向工长报告，且应立即停止作业，待排除安全隐患后方可进行作业。 - 用挖土石方（桩孔、基槽）的电动工具，要有可靠保护装置，定期检修。 - 施工人员必须严格遵守工地的安全纪律，操作规程，规章制度，杜绝安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 架子班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 应正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。各施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，个人自负。 - 不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。 - 每天上班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上架子，更不允许酒后作业，酗酒闹事。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 - 施工现场、宿舍严禁乱搭和私自接电线，严禁使用大功率的电器，杜绝用电事故发生。 - 加强用火申请和管理体制，遵守消防规定，施工现场以及宿舍内严禁生明火取暖、煮饭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 架子班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 室内安装取暖炉时，必须符合要求，经验收合格后方可使用。室内必须做好通风设备，防止煤气中毒。 - 生活垃圾必须集中堆放，且定时清理。 - 临边作业时，必须检查好临边是否有防护，防护是否密实，有无漏洞。作好安全防护，必要必须系安全带。 - 严禁高空向下抛掷工具、物品、保证下面施工人员的安全。 - 施工现场的配电装置、照明线路等设施严禁随意挪动、破坏，且电线必须高挂，不能与导体接触，电机线严禁拖地，以免触电伤人，杜绝触电事故发生。 - 所有工人均应严格遵守工地的各项安全生产、文明施工的管理制度和条例，接受工地施工管理人员的安全技术交底，听从施工管理人员的安排和指挥。 - 没有提到之处，均按该工种的安全、技术操作规程操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳大剧院 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 拆除架子时，应正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。 - 每天下班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。 - 各施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，个人自负。 - 拆除连墙杆时，必须安排专人拆除，同时注意成品保护。 - 拆除架子前应先通知施工部先拆除哪个部位，施工部好安排其它工作面。 - 当天拆不过完的架子，或已经拆松的架子，必须在下班前加固好后才能下班。 - 卸下来的材料必须当天拆的当天转走，当天堆码好。 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上架子，更不允许酒后作业，酗酒闹事。 - 各施工人员都有责任和义务保护好成品，传递钢管时要小心，严格制止破坏成品的行为。 - 在外架上不能用力过猛，不能有大的动作。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 夕阳红康复公寓楼 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 土方班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 2004年8月1日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 基槽土方开挖，应自上而下分步分层开挖，每步开挖深度约30cm，每层综合60cm为宜。每人应留足工作面，避免相互碰撞出现安全事故。 - 所挖土方两侧出土，抛干槽边的土方距槽边1M，避免开挖“神仙土”。严禁超堆荷载，基坑周边应设排水措施，以便塌方出现安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂主教府2 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 土方班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  | 2004年11月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 严格遵守安全劳动纪律，遵守工地的一切规章制度。 - 进入工地必须戴好安全帽。 - 严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋进入工地作业。 - 基坑的直立边和坡度，在开挖过程中和敞露期间，应时刻加以保护，防止塌方，当挖深超过1.5M时，根据土质情况，作好支撑准备，以防坍塌。 - 基槽土方开挖，应自上而下分步分层开挖，每步开挖深度约30cm，每层综合60cm为宜。每人应留足工作面，避免相互碰撞出现安全事故。 - 所挖土方两侧出土，抛干槽边的土方距槽边1M，避免开挖“神仙土”。严禁超堆荷载，基坑周边应设排水措施，以便塌方出现安全事故。 - 挖掘土石方，几人操作时，距离应保持2~3M，并且由上而下逐层挖掘，禁止采用捣洞的操作方法，挖出的泥土应堆放在基坑边外1M，堆高不大于1.5M。 - 凡在作业时发现流砂，涌水量大，有毒气体时应及时向工长报告，且应立即停止作业，待排除安全隐患后方可进行作业。 - 用于挖土石方的电动工具，要有可靠保护装置，定期检修。 - 施工人员必须严格遵守工地的安全纪律，操作规程，规章制度，杜绝安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 架子班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： （1）脚手架搭设顺序： 扫地横杆→外立杆→内立杆→大横杆→小横杆→剪刀撑→栏杆→连墙杆→铺跳板→挂安全网。 （2）材质要求： 钢管使用Ф4.8×3.5钢管，竹跳板为优质品，板厚不小于3cm，垫枋应为4205木方。 扣件应选择优质品。 （3）安全要求： 1）所有架设操作人员应具备特种作业证，即持证上岗。 2）严格按照高空作业要求规范操作行为，做好自身的安全防护工作 3）在施工前要接受岗前培训交底。施工中要戴好安全帽，安全带，穿防滑鞋，操作时要精神集中、禁止打闹，若遇特殊情况应请示工长，下雨、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：                 审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 架子班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： 下雪、大雾要停止作业。 4）施工作业中应设专人严控作业环境，防止闲人进入。 5）做好施工通道和临边的防护工作。 6）脚手架搭设时，墙体联杆要随架体增高而同步进行。 7）每日工作完毕后和上班前应首先对环境检查是否安全才展开工作。 8）对特种作业人员应加强工作期间的营养伙食，严禁带病作业。 9）脚手架搭设完毕后，作业班组应与工长技术负责人等一起对脚手架进行验收和检查。合格后才能投入使用。 10）脚手架的管理是一个动态的工作，因此要定期和不定期的对脚手架进行检查、修复、校正，严禁“带病”作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 吊顶班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。 - 各施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，个人自负。 - 特种作业必须持证上岗。 - 不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 每天上班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上班，更不允许酒后作业，酗酒闹事。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 - 施工现场、宿舍严禁乱搭和私自接电线，严禁使用大功率的电器，杜绝用电事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程   审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 吊顶班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 加强用火申请和管理体制，动火前必须先办理动审批手续，项目部批准后方可进行动火作业。 - 遵守消防规定，施工现场以及宿舍内严禁生明火取暖、煮饭。室内安装取暖炉时，必须符合要求，经项目部批准后方可使用。室内必须做好通风设备，防止煤气中毒。移动电焊机时，必须相应随时配置一个灭火器。 - 生活垃圾必须集中堆放，且定时清理。 - 作业前，必须先检查好周围作业环境是否存在安全隐患，如发现安全隐患，必须上报。 - 严禁高空向下抛掷工具、物品、保证下面施工人员的安全。 - 施工现场的配电装置、照明线路等设施严禁随意挪动、破坏，且电线必须高挂，不能与导体接触，电机线严禁拖地，以免触电伤人，杜绝触电事故发生。 - 所有工人均应严格遵守工地的各项安全生产、文明施工的管理制度和条例，接受工地施工管理人员的安全技术交底，听从施工管理人员的安排和指挥。 - 没有提到之处，均按该工种及相关的安全技术操作规程操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 木吊顶班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： 假期已结束，全体工作人员要把精力放在工作上，大家共同努力，总结过去一年的工作经验，顺利完成工程任务。施工中要特别重视安全问题，确保施工顺利进行： - 正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。每天上班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。各施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，个人自负。 - 不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上班，更不允许酒后作业，酗酒闹事。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 - 施工现场、宿舍严禁乱搭和私自接电线，严禁使用大功率的电器，杜绝用电事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04             贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程   审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 木吊顶班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 遵守消防规定，施工现场以及宿舍内严禁生明火取暖、煮饭。室内安装取暖炉时，必须符合要求，经项目部批准后方可使用。室内必须做好通风设备，防止煤气中毒。生活垃圾必须集中堆放，且定时清理。 - 作业前，必须先检查好周围作业环境是否存在安全隐患，如发现安全隐患，必须上报。 - 严禁高空向下抛掷工具、物品、保证下面施工人员的安全。 - 施工现场的配电装置、照明线路等设施严禁随意挪动、破坏，且电线必须高挂，不能与导体接触，电机线严禁拖地，以免触电伤人，杜绝触电事故发生。 - 所有工人均应严格遵守工地的各项安全生产、文明施工的管理制度和条例，接受工地施工管理人员的安全技术交底，听从施工管理人员的安排和指挥。 - 没有提到之处，均按该工种及相关的安全技术操作规程操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。