土石方工程质量技术交底

| 工程名称 | 同济科技园办公楼 | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 基础 | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| 一、交底内容： - 必须保护好轴线桩，在轴线桩附近不得堆放东西，不允许蹬轴线桩，以免造成移位。 - 挖土堆放必须离开基坑边缘最少800，一般应堆在1000以外，深度超过2000以上的坑槽，不得在距离槽边等于深度1000以内的地方堆土和重车来往行走。 - 在地下水位以下挖土，应在标高最低处设排水沟及集水坑（沟比槽底低300，坑比槽底低800，以便排水）。 - 挖土放坡宽度，应符合操作规程要求。 - 挖土方必须先挖标高最低处，将低处理好后再挖上层。 - 挖土前应沿灰线挖一条印沟，作为挖土的标记，避免灰线看不见后挖大、挖小或挖偏。土方挖好后应拉线修槽，一定要满足设计要求尺寸。 - 挖至距设计标高500左右，应通知测量员每隔10米左右在侧面打上标高桩，环形基础应在对角打两个桩，以便检查标高，软土地基应予留100~150的压实标高。 - 挖至设计标高后，应检查地基持力层情况，有关部门验收合格后，应立即施工垫层及基础，防止地下水浸泡地基。 - 若基槽或管沟挖完以后，不能立即进行下一步工序时（特别是冬季）则应留出150~200一层不挖，等继续施工时再行补挖至设计深度。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2006年03 月 01 日 |  |  |  |  |  |