土石方工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  | 土石方工程的开挖和回填 |  |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |  |
| 交底内容： 1、进入现场必须遵守安全纪律，戴好安全帽。 2、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。 3、挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝、疏松及倾坍的可能或者支撑走动现象时，人员要立即离开并向有关负责人汇报及时处理险情；险情未排除不得进行施工。 4、人工挖土时，前后操作人员间距离不应小于2~3米，堆土要在1米以外，并且高度不得超过1.5米。 5、每天及雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其它物体堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。 6、基坑四周必须设置1.5米高护栏，要设置一定数量临时上下施工楼梯。 7、严禁挖神仙土，必须按规定要求放坡。 8、使用水泵抽水时，不许有人站在水中。 9、用手推车装土时，前后车距平地不低于2米，下坡不能小于10米。 10、工作时要严格按照安全要求及工序规程进行操作，严守劳动纪律，不得有违反规程的行为发生。 11、严禁私接电源和改变电源设施，否则后果自负。 12、操作人员禁止穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚上班。 13、施工现场的脚手架、安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动时，要经工地施工负责人同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |