| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期:2005年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 土 石 方 工 程 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 土石方工程的开挖与回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 土工班 | 施工 期限 |  |  |  |
| 交底内容: - 进入现场必须遵守安全纪律，戴好安全帽。 - 挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。 - 挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍的可能时，人员要立即离开并及时处理。 - 人工挖土时，前后操作人员间距离不应小于2~3米，堆土要在1米以外，并且高度不得超过1。5米。 - 每天或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。 - 机械挖土时启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空加试运转正常后，再开始作业。 - 机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。 - 机械不得在输电线路下工作。在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程的要求。 - 机械应停在坚实的地基上，如基础太差，应采取走道板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。 10、缆两侧一米范围内应采用人工挖掘。 11、配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。 12、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。 13、基坑四周必须设置1。5米高护栏，要设置一定数量临时上下施工楼梯。 14、倒土下方不许有人，打夯机工作前，应检查防水线是否漏电，机械运转是否正，常，闸刀是否安全，操作人员应戴绝缘手套。 15、人工填土要铺好道路，前后小车要离开一定距离，抬绳要结实可靠。 16、操作人员禁止穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚上班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |