| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期:2000年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 人工挖孔桩 |  | 部 位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 人工挖孔桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  |  |  | 施 工 期 限 | 2000年 月 日 ~2000年 月 日 |  |
| 交底内容： - 参加挖孔的工人，事先必须检查身体，凡患精神病、高血压、心脏病、癫痫病及聋哑人等不能参加施工。 - 非机电人员不允许操作机电设备。如翻斗车、搅拌车、电焊机和电葫芦等应由专人负责操作。 - 每天上班前及施工过程中，应随时注意检查辘轳、支腿、绳、挂钩、保险装置和吊桶等设备的完好程度，发现有破损的现象时，应及时修复或更换。 - 现场施工人员必须带安全帽，井下人员工作时，井上配合人员不能擅离职守。孔口1m范围内不得有任何杂物，堆土应离孔口边1.5m以外。 - 井孔上、下应设可靠的通话联络，如对讲机等。 - 挖孔作业进行中，当人员下班休息时，必须盖好孔口，或设800mm高以上的护身栏。 - 正在开挖的井孔，每天上班工作前，应对井壁、混凝土支护，以及井中孔气等进行检查，发现异常情况，应采取安全措施后，方可继续施工。 - 井底需抽水时，应在挖孔作业人员上地面以后再进行。 - 夜间一般禁止挖孔作业人员，如遇特殊情况需要夜班作业时，必须经现场负责人同意，并必须要有领导和安全人员在现场指挥和进行安全检查与监督。 - 井下作业人员连续工作时间，不宜超过4h，应勤轮换井下作业人员。 - 照明、通风要求： ⑴挖井至4m以下时，需用可燃气体测定仪，检查孔内作业面是否有沼气，若发现有沼气应妥善处理后方可作业。 ⑵下井前，应对井孔内气体进行抽样检查，发现有毒气体含量超过允许值，应将毒气清除后，并不致再产生毒气时，方可下井工作。 ⑶上班前，先用鼓风机向孔底通风，必要时应送氧气，然后再下井作业。在其他有毒物质存放区施工时，应先检查有毒物质对人体的伤害程度，再确定是否采用人工挖孔方法。 ⑷井孔内设100W防水带罩灯泡照明，并采用12 V 低电压用防水绝缘电缆引下，井上现场可用24V低压照明，现场用电均应安装漏电装置。 - 井孔保护： ⑴雨季施工，应设砖砌井口保护圈，高出地面150mm，以防地面水流入。 ⑵最上一节混凝土护壁，在井口处混凝土应出400mm宽的沿，厚度同护壁，以便保护井口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充交底内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |