砌体分项工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、从马道、梯子或内楼梯上下，不得爬脚手架。 2、操作前及大风、雪、雨后应检查架子是否安全，并扫净架子上的霜雪。 3、架子上堆砖不得超过三层，砖笼放在空心板上时，一次吊砖不得超过300块。以防压裂楼板。在楼板上架子上堆砖应留出足够的操作位置。 4、作业时必须戴安全帽，不得随意往下扔碎砖头等物，以免伤人。 5、塔吊上料时要有专人指挥，大风时暂停作业。 6、要工完场清，保持道路通畅。 7、施工前必须检查操作环境是否符合要求，经检查符合安全规程后方可施工。 8、严格禁止站在墙顶上砌砖刮缝及清扫墙面检查大角、垂直等工作，禁止在墙顶上行走。 9、不许三人以同站在一块跳板上操作。 10、砌体高度超过1.2米以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4米，采用里脚手架支搭安全网，采用外架时应设防护栏杆和挡脚手板后方可砌筑。 11、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高度操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象。 12、砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。 13、用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留。 14、人工垂直向上或向下传递砖块，架子上的站人板宽度鹫不小于60厘米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |