| 拆除工程技术交底 单位工程: 编制日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 内 容 | 建筑物拆除 | 部位 |  | 负责 部门 |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 施工 期限 | 200 年 月 日 ~200 年 月 日 |
| 交底内容: - 拆除工程在施工前，应对建筑物的现状进行详细调查，制定切合实际的安全措施。 - 拆除工程在施工前，要组织技术人员和工人学习安全操作规程。 - 拆除工程在施工前，应该将电线、管道等干线通过该建筑物的支线切断或者迁移。 - 工人从事拆除工作的时候，应该站在脚手架或其他稳固的结构上操作。 - 拆除建筑物，应该自上而下顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候，应该防止其他部分发生坍塌。 - 拆除建筑物的栏杆、楼板和楼梯时，应该和整体拆除程度相配合，不能先行拆除。建筑物的承重柱、横梁和墙体，要等待它所承担的全部结构拆掉后才可以拆除。 - 拆除建筑物一般不采用推倒方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定： - 砍切墙根的深度不能超过墙厚的三分之一，墙的厚度小于240的时候， 不许进行掏掘。 - 为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。 - 建筑物推倒前，应该发出信号，待全体工作人员避至安全地带后，才能进行。 - 拆除建筑物的时候，楼板上不许有多人聚集和堆放材料，以免发生危险。 - 在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者沉重的材料，要用井架或者起重机械及时吊下或者运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理，分别堆放整齐，废料及时运走。 - 进场施工人员必须戴好安全帽，高处作业必须配戴安全带。 |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |