| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 气压焊接 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 柱子竖向钢筋接长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  |  | 施工 期限 |  | 2002年 月 日 ~2002年 月 日 |  |
| 交底内容: - 进入施工现场必须戴安全帽，高空作业在没有安全防护设施的必须系好安全带。 - 焊工必须经过培训，持有上岗操作证才能上岗。 - 非焊接人员不得乱动和使用气工具与设备。 - 严禁氧气瓶与乙炔瓶混合堆放。 - 夏季露天作业，氧气瓶和乙炔瓶应避免强烈阳光直接曝晒，以防气体膨胀造成爆炸。冬季如氧气瓶冻结，不得用明火加热，可用蒸气或热气解冻。 - 氧气瓶应备有防震胶圈及瓶帽；搬运时应避免碰撞和剧烈震动；不得与油脂类接触。 - 不得在氧气羡慕和乙炔瓶上坐人与吸烟；氧气瓶和乙炔瓶附近不得有明火。 - 氧气瓶和乙炔瓶的胶管应用颜色表示，以示区别。 - 氧气瓶、压接火钳两者距离不得小于10米。 - 氧气瓶、乙炔瓶避免接近热源和电闸箱，并应集中堆放。 - 施工现场应备防火器材、灭火设备，禁止使用四氯化碳灭火器。 - 每个氧气瓶和乙炔瓶的减压器只允许使用一把压接火钳。 - 在施焊时，应注意氧气、乙炔管与压接火钳之间有无漏气现象，有无堵塞现象。 - 不完整的减压器不准使用，一个减压器只能用于一种气体，不能互相使用。减压器冻结时，不许用明火烤。 - 减压器使用时，应先开启气瓶阀门，后调节减压顶针。 - 乙炔胶管在使用中脱落、破裂或着火时，应先将焊钳上火焰熄灭，然后停止供气；氧气胶管着火，应迅速关闭氧气瓶阀门，停止供气。禁止使用弯折氧气胶管灭火。 - 焊接必须配戴防护眼镜、鞋盖、工作服和手套等劳保用品。 - 未熄灭火焰的焊钳，应握在手中，不得乱放。 - 施工完毕，应先关严氧气瓶阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |