穹顶骨架施工班组：

你班组在施工过程中，必须特别注意以下安全问题：

一、高空作业安全技术规程：

- 高空作业，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，必须戴好安全帽，系好安全带。

- 高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。

- 遇有恶劣气候（如风力在六级以上，气温低于+5℃）影响施工安全时，禁止进行露天高空，起重和作业。

- 没有安全防护措施，禁止在屋架上弦、支撑、桁条、桃架的挑梁和未固定的构件上行走或作业，高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

- 上下交叉作业和通道上作业应设隔高设施，距离地面2米以上作业（如帽梁、柱上）应设1.2米高防护栏杆。

二、冬季施工措施及安全教育

冬季已经来临，项目部组织各班组于施工现场作冬季施工安全教育，以提高我项目部人员的自我防范意识：

（一）、冬季施工安全要求

按JGJ59-99规定，凡气温低于零度即进入冬季施工。在冬季施工中，各班组应认真做好安全防护工作，具体注意事项如下：

1、做好防滑、防冻措施

- 在通道、楼梯口等主要入口处，安装有防滑设施。

- 如遇大雪、冰冻天气，严禁施工。

（二）做好防火、防煤气中毒措施

- 严禁在施工现场生火取暖及焚烧垃圾和一切可燃物体。

- 严禁使用大功率电器，宿舍内严禁生小火取暖或煮饭。

- 严禁将氧气、乙炔等易燃易爆物品杂乱堆放。瓶与瓶之间距离必须大于5米，且搬运时必须轻拿轻放，不能与明火和高温物体接触。

- 施工现场施焊或必须动火时，施工方必须向项目部办理动火申请审批手续后方可施工。

- 在施工现场和宿舍等部位必须有有效的消防设施。

- 室内生火煮饭时，必须做好通风设施，以免发生煤气中毒事故。

（三）安全用电

- 严禁私接电源。

- 所有的机械用电必须按一机、一闸、一漏、一箱配置。

- 严禁使用老化、破皮的电线作为施工用电，在所有的接线端头，必须做好绝缘处理。

- 所有的施工用电必须作接零接地保护。

- 施工和照明用电，电线必须高挂，严禁有拖地、搭接现象，且不能与导体接触。

（四）现场施工安全

- 班组必须设立专职安全员，安全员每天负责对现场进行检查巡视，并做好记录。

- 特种作业施工人员必须持有效证件上岗，严禁无证上岗。

- 动火前必须完善动火审批手续。在操作电焊时，地线必须可靠连接,防止打火,施焊结束后电焊机必须拉闸断电。

- 动火时必须设专人对现场进行监护，必须远离易燃物品，作业停止后要严格检查，防止“死灰复燃”发生火灾，杜绝火灾事故发生。

- 烟头必须采取熄灭措施。

- 操作面上的碘钨灯应远离易燃物，距离可燃物不能小于50CM，未经电工许可，碘钨灯不得随意移动。

- 严禁向下、向外倾倒垃圾，扔工具和物品。

- 安全标志、安全设施严禁随意挪动、破坏。

- 施工现场严禁燃烧明火取暖。

- 不准乱迁乱搭电源或私设电炉，施工用电、照明用电线路应由电工进行统一的安全排线架设。

- 自行保管好进场材料和成品，材料应按规定堆码整齐，对易燃材料必须隔离堆放，并标识清楚，且严禁堆放在建筑物临边。

- 如遇有五级以上大风时，必须立即熄灭火源，停止明火作业。

- 现场一旦发生火灾，要有组织进行扑救，同时挂“119”电话报警，如果油类起火要用干粉灭火器或用麻袋、布等物覆盖，使火源与空气隔绝熄灭，严禁直接浇水造成爆炸，使火灾蔓延。

三、生活区防火安全措施，冬季取暖、防煤气中毒措施

- 生活区，严禁使用1KW以上的高热灯具照明，严禁使用电炉取暖，特殊部位经审批后使用必须采取可靠的防火隔离措施。

- 使用电褥子，无人时必须采取断电措施。

- 严禁使用碘钨灯管及电老虎烧水。

- 取暖烟囱距可燃物的距离必须符合安全标准规定。

- 每个生煤火的房内必须开门、窗通风，保证空气畅通，煤火严禁敞开火口取暖。应不定期地清除烟囱内的积灰，确保畅通。取暖、炊事要注意防煤气中毒。

- 班组应安排人值班，并随时巡查，发现问题及时处理报告。

- 严禁在居室内烧敞煤灶，取暖或炊事应设专门的场所，且必须保持空气流畅，以防煤气中毒。

- 发现煤气中毒者，必须立即采取急救措施，并立即报告项目部。

- 宿舍内的电线均应由电工按规定统一架设，任何人不准私接电线。

- 严禁使用各种大功率电器，临时工棚内严禁使用100～200W灯泡，防止发生火灾。

- 不准在宿舍内立“小灶”。

- 发现煤气中毒者，必须立即采取争救措施，并立即报告。

四、治安保卫措施

- 入场施工作业人员，必须持身份证及证明本人身份的相关证照到项目部登记后方可进行施工作业。

- 未经登记的民工和外来人员，严禁在工地留宿。

- 严禁赌博、盗窃、窝赃、酗酒、吸毒、打架等不法行为，严禁窝藏违法犯罪分子。

- 遵守国家计划生育政策，严禁利用工地为“防空洞”逃避计划生育和违反、破坏计划生育法规。

五、防盗安全措施：

  - 对新招收人员需进行身份证、暂住证等资格审查，并将情况及时书面报给项目部。

  - 自行保管好个人财物。

  - 班组应设安全员，每天进行巡视检查。

  - 协助公安及相关部门侦破（查处）发生在本工地的各类案件。

GZ1J-211-04                 贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 穹顶钢骨架班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。 - 各施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，个人自负。 - 特种作业必须持证上岗。 - 不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 每天上班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上班，更不允许酒后作业，酗酒闹事。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 - 施工现场、宿舍严禁乱搭和私自接电线，严禁使用大功率的电器，杜绝用电事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04                 贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 穹顶钢骨架班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： - 加强用火申请和管理体制，动火前必须先办理动审批手续，项目部批准后方可进行动火作业。 - 遵守消防规定，施工现场以及宿舍内严禁生明火取暖、煮饭。室内安装取暖炉时，必须符合要求，经项目部批准后方可使用。室内必须做好通风设备，防止煤气中毒。移动电焊机时，必须相应随时配置一个灭火器。 - 生活垃圾必须集中堆放，且定时清理。 - 作业前，必须先检查好周围作业环境是否存在安全隐患，如发现安全隐患，必须上报。 - 严禁高空向下抛掷工具、物品、保证下面施工人员的安全。 - 施工现场的配电装置、照明线路等设施严禁随意挪动、破坏，且电线必须高挂，不能与导体接触，电机线严禁拖地，以免触电伤人，杜绝触电事故发生。 - 所有工人均应严格遵守工地的各项安全生产、文明施工的管理制度和条例，接受工地施工管理人员的安全技术交底，听从施工管理人员的安排和指挥。 - 没有提到之处，均按该工种及相关的安全技术操作规程操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

贵州建工集团第九建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  | 穹顶钢骨架班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： 春节已结束，新的一年开始了，工作中要总结过去一年的经验，再接再厉，顺利的完成工程任务。每个工作人员要始终把安全放在第一位，重视安全教育： - 正确佩戴安全帽、系好安全帽带，衣服要扣好，鞋带要系好。 - 正确系好安全带，安全带应高挂低用，打结时，搭接长度要超过20公分。 - 施工人员必须使用个人防护用品（安全帽、安全带等），如因不使用而造成严重后果的，责任自负。 - 不准穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上班。 - 特种作业必须持证上岗。 - 每天上班时必须严格检查安全带、安全帽是否有磨损或损坏，如发现磨损或损坏之处，应立即更换。作业前，必须先检查好周围作业环境是否存在安全隐患，如发现安全隐患，必须上报。 - 严禁高空向下抛掷工具、物品、保证下面施工人员的安全。 - 严禁酒后作业，酗酒闹事 - 施工人员要特别注意身体健康，吃饱吃好，睡眠充足，如发现身体不适，生病、劳累等，严禁上班。 - 落实好安全警戒线、警戒标志，做好安全巡视和检查工作。 - 施工现场的配电装置、照明线路等设施严禁随意挪动、破坏，且电线必须高挂，不能与导体接触，电机线严禁拖地，以免触电伤人，杜绝触电事故发生。施工现场、宿舍严禁乱搭和私自接电线，严禁使用大功率的电器，杜绝用电事故发生。 - 加强用火申请和管理体制，动火前必须先办理动审批手续，项目部批准后方可进行动火作业。 - 遵守消防规定，施工现场以及宿舍内严禁生明火取暖、煮饭。室内安装取暖炉时，必须符合要求，经项目部批准后方可使用。室内必须做好通风设备，防止煤气中毒。移动电焊机时，必须相应随时配置一个灭火器。 - 生活垃圾必须集中堆放，且定时清理。 - 所有工人均应严格遵守工地的各项安全生产、文明施工的管理制度和条例，接受工地施工管理人员的安全技术交底，听从施工管理人员的安排和指挥。 - 没有提到之处，均按该工种及相关的安全技术操作规程操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。

GZ1J-211-04                 贵州建工集团第一建筑工程公司

技术安全交底记录

工程项目名称：贵阳北天主教堂修复工程  审批人：                 编制人：

| 工程名称 |  |  | 贵阳北天主教堂修复工程 |  |  |  |  |  |  | 施工班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容及要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、交底内容及要求如果表格不够，可另纸附后，要求字迹清楚有针对性和可操作性，便于理解和执行。

2、交底内容要求及审批按GZ1J-QG303《技术交底编制指导书》相关规定要求执行。

3、此表由生产技术部门填写，一式两份，接受交底人一份，生产技术部门一份。