钢管脚手架拆除分项工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  | 钢管脚手架拆除 |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |
| 交底内容： 1、拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工作业。地面临护人员必须履得职责。高层建筑脚手架拆除，应配备良好的通讯装置。 2、仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上，应别设置。 3、如遇强风、雨、雪物殊气候，不应进行脚手架拆除；夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。 4、所有高处作业人员，应严格按高处作业规定执行，遵守安全纪律按拆除方案要求施工。 5、建筑物内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。 6、拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动的部位，清除步层内留下的材料及垃圾。所有清理物应安全输送至地面，严禁高处抛掷。 7、按搭设的反程序进行拆除，即先搭的后拆，后搭的先拆；拆除前应先进行加固。 8、不允许分立面拆除或上、下同步内同时拆除，认真做到一步一清，一杆一清。 9、所有连墙杆、斜拉杆、隔离措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降，不准先行拆除。 10、有杆件与扣件，在拆除时应分离，不允许杆件了附着扣件输送到地面，或两面杆同时拆下输送到地面。 11、铺垫笆拆除，应自外向里竖立，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物直接从高处坠落伤人。 12、当天完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离。 13、输送至地面的所有杆件、扣件等物品，应按类堆放整齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |