脚手架分项工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  | 钢管双排外架搭设 |  |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |  |
| 交底内容： 1、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。 2、严惩锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。 3、普通脚手架立杆必须设底座保护。脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。 4、立杆的垂直偏差不大于H/200；大横杆两端高差不大于6厘米，相邻两立杆或大横杆的接头应错开50厘米且不得在同一步或同跨内。小横杆应与大横杆垂直并且伸出大横杆10厘米以上。 5、所有扣件紧固力矩，应过到45~55N-M。 6、同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。 7、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4米。 8、脚手架不能钢木（竹）混用。 9、剪刀撑应设置在架子的两端及转角处，中间间隔不大于30米，剪刀撑每档宽度不小于两相跨间，从下到上连续设置，与地面成45°~60°。 10、与建筑物的拉结应用钢管与主体结构连结，连续杆按每隔三步五跨设置一根。 11、严格控制脚手架上的负荷量，每平方米不得超过270公斤。经常清除架上的杂物。 12、立杆长度不宜超过6米，立杆接头高度超过操作人员腹部时，应由两人共同操作，防止倾倒发生事故。 13、凡遇有立级以上大风时，禁止露天高空作业。 14、从事脚手架操作人员，必须定期检查身体不适合高空作业的人员禁止操作。 15、必须有防雷措施，严禁将电线缠绕在脚手架上。 16、在架子上作业时，必须系好安全带戴好安全帽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |