| 脚手架搭设工程安全交底 单位工程: 编制日期: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 脚 手 架 | 部位 |  | 负责 部门 |  |
| 作业内容: 钢管双排外架搭设 |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 施工 期限 | 2000年 月 日 ~2000年 月 日 |
| 交底内容: （适用于高度在20米以内的钢管架，超过20米的须另行编制） - 搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。 - 严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。 - 普通脚手架立杆必须设底座保护。脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。 - 立杆的垂直偏差不大于H/200；大横杆两端高差不大于6cm，相邻两立杆或大横杆的接头应错开50cm且不得在同一步或同一跨内；小横杆应与大横杆垂直并伸出大横杆10cm以上。 - 所有扣件紧固力矩，应达到45~55N-M。 - 同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。 - 斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0。4M。 - 脚手架不能钢木（竹）混用。 - 剪刀撑应设置在架子的两端及转角处，中间间隔不大于30米，剪刀撑每档宽度不小于两个跨间，从下到上连续设置，与地面成450~600。 10、与建筑物的拉结应用钢管与主体结构连结，连墙杆按每隔三步五跨设置一根。 11、严格控制脚手架上的负荷量，每平方米不得超过270公斤。经常清除架上的杂物。 12、立杆长度不宜超过6米，立杆接头高度超过操作人员腹部时，应由两人共同操作，防止倾倒发生事故。 13、凡遇有六级以上大风时，禁止露天高空作业。 14、从事脚手架操作人员，必须定期检查身体不适合高空作业的人员禁止操作。 15、必须有防雷措施，严禁将电线缠绕在脚手架上。 16、在架子上作业时，必须系好安全带戴好安全帽。 |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |