钢筋分项工程安全交底

单位工程名称：同济科技园办公楼及实验室                      交底时间：2006  年3  月 23 日

| 分项工程 作业内容 |  | 钢筋制作、绑扎安装 |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |
| 交底内容： 1、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须拴好安全带，不准穿拖鞋才酒后上班。 2、展开盘元钢筋时，两端要卡牢，以防回弹伤人。 3、拉直钢筋时，地锚要牢固，卡头要卡紧，并在2米区域内严禁站人。 4、人工断料时，工具必须牢固，并注意打锤区域内不得站人，切断小于300mm长的短钢筋时，应用钳子夹牢，严禁手挟。 5、制作成型钢筋时，场地应平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩，各种机械设备的动力线应用钢管从地坪下引入，机壳应设保护零线。 6、人工上垂直传递钢筋时应注意不能碰到电线。 7、在高空、深基坑绑扎钢筋和安装骨架必须搭设脚手架。 8、冷拉钢筋时，卷扬机前设置防护挡板。 9、起吊钢筋前，下方禁止站人。 10、绑扎立柱、墙体钢筋不得站在钢筋骨架上和攀登骨架下。 11、人工绞磨拉直钢筋，不准用胸、肚推杠。 12、钢筋堆放要分散、分类、稳当，防止倾倒和塌落。 13、别人操作的设备不得私自启动。 14、 在加工或绑扎已锈的钢筋时，应带手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |