| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 砖 砌 体 工 程 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 砖墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 泥工班 | 施工 期限 |  |  |  |
| 交底内容: - 从马道、梯子或内楼梯上下，不得爬脚手架。 - 操作前及大风、雪、雨后应检查架子是否安全，并扫净架子上的霜雪。 - 架子上堆砖不得超过三层侧砖，砖笼放在空心板上时，一次吊砖不得超过300块。以防压裂楼板。在楼板上架子上堆砖应留出足够的操作位置。 - 作业时必须戴安全帽，不得随意往下扔碎砖头等物，以免伤人。 - 搭吊上料时要有专人指挥，大风时暂停作业。 - 要工完场清，保持道路通畅。 - 施工前必须检查操作环境是否符合要求，经检查符合安全规程后方可施工。 - 严格禁止站在墙顶上砌砖刮缝及清扫墙面或检查大角、垂直等工作，禁止在墙顶上行走。 - 不许三人以上同站在一块跳板上操作。 10、砌体高度超过1。2米以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4米时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架时应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 11、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象。 12、砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。 13、用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留。 14、人工垂直向上或向下传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60厘米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |