室内、外给排水工程安全交底

单位工程名称：	交底时间：200  年  月  日

| 分项工程 作业内容 |  | 室内、外给排水工程 |  |  |  |  | 部 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  |  | 作业班组 |  |  |  |  |  | 班组负责人 |  |  |
| 交底内容： 1、进入施工现场必须遵守六大纪律：A、未经许可不得从事非本工种作业，严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟动火；B、严格执行操作规程，不得违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。C、进入施工现场必须带好戴好安全帽，在设有防护设施的高空施工必须系安全带；高空作业不得穿硬底鞋才带钉易滑的鞋，不得往下投掷物料，严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场。D、在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊盘上下。E、正确使用安全防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。F、搞好安全生产，提高自身的业务水平和操作技能。 2、在接设临时电源时，电线均应架空，过道须用钢筋保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。 3、箱内电气设备完整无缺，设有专用的漏电保护开关。电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 4、各类电动机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂时离开，必须关闭电闸或拨出插头。 5、使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃物品，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。 6、在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手掌住钳柄，缓缓板揿，不可用双手拿住钳柄，大力板揿，防止齿口打滑失控坠落。 7、现场挖掘管沟时或深坑时，应根据土质情况加挡土板，防止倒塌，如土质不良，管坑深超过1米以上时，均应采用支撑或斜坡，地沟或深坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采取安全措施后，才能施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |