| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期:2002年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 架子工程 |  | 部 位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 竹外架搭设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  |  |  | 施 工 期 限 | 2002年 月 日 ~2002年 月 日 |  |
| 交底内容: - 搭设高度20m以上竹杆脚手架，选材必须严格按国家《建筑安装工人安全技术操作规程》要求。 - 搭设高度20m以下竹杆脚手架，选材必须按《普通脚手架安全技术规定》要求。 - 搭设砌筑外脚手架，立杆根部必须埋入土中300mm以上。因地表层坚硬无法埋入者，在距离地面高度400mm处绑扎水平扫地杆保护。脚手架的底部应考虑排水措施，防止积水后脚手架基层的不均匀沉陷。 - 所有建筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。 - 砌筑脚手架，其主要杆件连接处，应采用广篾（或18#铁丝）绑扎，每三个月检查保养一次。小青蔑（本蔑）只能用于非主要杆件的连接中。 - 为了保证脚手架的整体稳固，同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置，同一副里、外立杆的小横杆应上下对直，不应扭曲。 - 立杆、大横杆，斜拉杆的接长，应视梢部有效直径接足1800m以上。每300~400mm封绑一道。接杆中不宜三杆同时绑扎。 - 竹杆脚手架的拉结，应严格按10~12#铁丝双股并联的要求，与墙牢固连结，并设支头抵住墙体,形成一拉一支,保持脚手架的垂直稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |