|  | 建筑安装工程技术交底 单位工程: 编制日期: 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 竹脚手架 | 部 位 |  | 负责 部门 |  |
| 作业内容: 竹外架搭设 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签 字 |  |  | 作业班组 名 称 |  | 施 工 期 限 | 2002年 月 日 ~2002年 月 日 |
| 交底内容: - 设高度20m以上竹杆脚手架，选材必须严格按国家《建筑安装工人安全技术操作规程》要求。 - 搭设高度20m以下竹杆脚手架，。竹杆应用生长三年以上的毛竹（楠竹），青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连通二节以上的竹杆都不能使用（有轻度裂纹的竹杆可用14#~16#铅丝加箍补强后使用）；立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头直径不小于75，小横杆的小头直径不小于90；竹脚手架时里立杆离墙面的距离为200~300，立杆横向间距800~1000，纵向间距为1200，操作层小横杆间距不大于1000，大横杆步距1600~1800。 - 剪刀撑：设置纵向连续的多跨剪刀撑，但最大宽度不得超过6跨，剪刀撑设在架子的外侧与地面呈450~600角度，从下到上连续设置，杆子的交叉点应绑在立杆或横杆上。 - 连墙点的设置：竖向每隔三步，纵向每隔五跨设置一个连墙点，用10~12#铅丝双股并联与墙连结，并设支头抵住墙体，形成一拉一支，保持脚手架的垂直稳固。 - 搭设砌筑外脚手架，立杆根部必须埋入土中300mm以上。因地表层坚硬无法埋入者，在距离地面高度400mm处绑扎水平扫地杆保护。脚手架的底部应考虑排水措施，防止积水后脚手架基层的不均匀沉陷。 - 装修用脚手架，其主要杆件连接处，应采用广篾（或18#铁丝）绑扎，每三个月检查保养一次。小青蔑（本蔑）只能用于非主要杆件的连接中。 - 为了保证脚手架的整体稳固，同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置，同一副里、外立杆的小横杆应上下对直，不应扭曲。 - 立杆、大横杆，斜拉杆的接长，应视梢部有效直径接足1800m以上。每300~400mm封绑一道，接杆中不宜三杆同时绑扎。 10、竹杆脚手架的拉结，应严格按10~12#铁丝双股并联的要求，与墙牢固连结，并设支头抵住墙体，形成一拉一支,保持脚手架的垂直稳固。 |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |  |