| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 室内给排水工程 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  |  | 施工 期限 |  | 2002年 月 日 ~2002年 月 日 |  |
| 交底内容: - 进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 - 在接设临时电源时，电线均应架空，过道须用钢筋保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。 - 箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关。电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 - 各类电动机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂时离开，必须关闭电闸或拔出插头。 - 使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃物品，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。 - 在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手掌住钳柄，缓缓板揿，不可用双手拿住钳柄，大力板揿，防止齿口打滑失控坠落。 - 现场挖掘管沟时或深坑时，应根据土质情况加挡土板，防止倒塌，如土质不良，管坑深超过1米以上时，均应采用支撑或斜坡，地沟或深坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采取安全措施后，才能施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |