塔吊安全操作规程

一、操作各控制器时应从停止点（零点）转动到第一挡时，依次逐级增加速度，严禁越挡操作。在变换运转方向时，应将控制器指针转到零位，等电动机停止后，再转向另一方向，严禁急开急停。

二、吊钩上升接近臂杆顶部，小车行至端点时，应降速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米。

三、吊起重物后，严禁自由下降，下降过程应避免制动。重物就位时，应缓慢下降。

四、吊起重平移时，应高出其跨越的障碍物0.5米以上。

五、将每个控制器拨回零位，依次断开各路开关，关闭操作室门窗，下机后断开电源开头，打开高空指示灯。

六、机修人员上搭身，臂杆、平衡臂的高空部位检查或修理时，必须佩戴安全带。

责任人（签字）：

200  年  月  日