混凝土安全技术规程

一、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

二、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。

三、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

四、用输送泵输送混凝土，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

五、浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

六、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨蓬、阳台。应设防护措施。浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防人员下坠。

七、不得在混凝土养护池边上站立和行走，并注意池盖板和地沟孔洞，防止失足坠落。

八、使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破漏电。

九、预应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆管道应畅通，阀门接头要严密。

责任人（签字）：

200  年  月  日