施工外用电梯安全操作规程

1、司机经过专门训练，并经考试合格后，由培训部门发给操作证，方准操作。

2、司机工作时，工作服要扣紧，带好安全帽。

3、不准超载工作，载荷严格限制在出厂规定的额定范围内。运送物料不得伸出在护网外面。

4、禁止非司机操作。

5、电梯每次起动前都要鸣警示意。操作是司机必须精神集中，严禁与别人闲谈打闹、看书报等。

6、电梯升降时所乘人员必须服从司机指挥，否则司机有权拒绝升降。

7、上班第一次开车离地1M停车，检查工作笼是否下滑、上爬，并做其他试动作，证明性能正常后。方可正式工作。

8、运送物料在工作笼内必须平均分布，防止偏重。

9、随时注意信号，遇不正常情况立即停车。

10、在视线差，大雾、雷雨、导轨冰冻等危险条件下禁止开车。

11、合闸后司机不准离开吊笼，下班后吊笼降至地面，拉开电源开关，锁好操纵箱后才能离开。

12、制动器，限速器要经常检查调整，确保安全可靠，在其矢灵或有帮障时严禁开车。

13、大风情况下开车要小心，风速超过12m/s（6级风）时严禁开车，吊笼停于地面。

14、班后工作：

⑴、打扫梯笼，整理工作现场。

⑵、拉开电源开关，检查机械部分有否损坏。

⑶、做好当班记录。

⑷、锁好司机室或作好交接班。

责任人（签字）：

200  年  月  日