爆破工程安全技术规程

一、联结导火索和雷管，必须在专用加工房用加工房内。房内不准有电气、金属设备，无关人员不得入内。

二、切割导火索或导爆索，必须用锋利小刀，禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不于1米，导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。切割导火索或导爆索的台桌上，不得放置雷管。

三、加工起爆药包，只许在爆破现场于爆破前进行，并按所需数量一次制作，不得留成品备用，制作好的起爆药包应专人善保管。

四、装药要用木竹棒轻塞，严禁用力抵入和使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。

五、峒室法爆破药室内的照明未安起爆体前，其电压应用低压电。安起爆体时，必须用手电筒或在峒外用透光灯照明。

六、放炮必须有专人指挥，事先设立警戒时间、信号标志，并派出警戒人员；起爆前要进行检查，必须持施工人员、过路行人、船只、车辆全部避入安全地点后方可准起爆，警报解除后方可放行；炮工的掩蔽所必须坚固，道路必须畅通。

七、电力爆破应遵守下列规定：

1、电源应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上箱。不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。

2、同一路电炮应使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差，应控制在±0.2欧姆以内。

3、先将电雷管的脚线联结成短路，待接母线时解开，连接母线应从药包开始向电源方向敷设，主线末端未接电源前应先用胶布包好，妨止误触电源。

4、装药前，严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破，如中途现雷电时，应迅速将雷管脚线、电线主线两端联短路。

5、联线时，必须将手提灯撤出工作面3米以外。用于电照时，应离联线地点1.5米以外。

6、在电爆网路敷设后，待人员撤离至安全地区，然后用欧姆表或电桥检查网络导电是否良好，测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%。

责任人（签字）：

200   年   月   日