高空作业安全操作规程

一、高空作业，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，必须戴好安全帽。

二、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物体禁止抛掷。

三、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空起重和作业。

四、没有安全防护措施，禁止在屋架上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

五、上下交叉作业和通道上作业应设隔离设施，距离地面2米以上作业（如帽梁、柱上）应设1.2米高防护栏杆。

六、井字架吊笼应设自控安全装置，缆风绳应用钢丝绳，禁止缚在砖柱，树木等处，吊笼严禁载人上下，井字架外侧三面应采取密封措施。

责任人（签字）：

200  年  月  日