圆盘锯安全操作规程

一、操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

二、操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

三、进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推。接料要待料出锯片15厘米，不得用手硬拉。

四、短窄料应用推棍，接料使用刨钩。超过锯片半径的木料，禁止上锯。