## 贵州建工集团第二建筑工程公司

## 升降机安全操作规程

一、上下行限位，二侧门限位，断绳开关应敏捷、有效，并应有音响装置。

二、制动器应灵敏可靠。

三、钢丝绳应按出厂规定固定固牢，磨损，断丝不超过出厂规定。钢丝绳不应出现严重变形，散股，绳芯外露，严重锈蚀现象。

四、梯笼前应搭设坚固的防护棚，层间通道处应有工具式防护门。

五、应有可靠的接零并作重复接地，阻值＜4欧姆，或有漏电保护装置。

六、导轨井架纵、横两个方向垂直度应符合出厂规定，附墙拉接点间距不得大于6m。

七、施工升降机安装后应有齐全的验收手续，工作完毕应锁好闸箱。

八、施工升降机要定期维修保养，做好日常检查记录。

贵山城市花园项目部