普通工安全技术规程

- 挖掘土方，两人操作间距保持2~3米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。

- 开挖沟槽、基坑等，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑。挖出的泥土应堆放在沟边1米以外，并且高度不得超过1.5米。

- 吊运土方，绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。

- 拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层，再拆一层，不得一次拆到顶。

- 使用蛙式打夯机，电源电缆必须完好无损。操作时，应戴绝缘手套，严禁夯打电源线。在坡地或松土处打夯，不得背着牵引打夯机。停止使用应拉闸断电，始准搬运。

- 用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于2米，下坡不得少于10米。

- 从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。整砖和半砖应分开传送。

- 脚手架上放砖的高度不准超过三层侧砖。

- 车辆未停稳，禁止上下和装卸物料，所装物料要垫好绑牢。开车厢板应站在侧面。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

电焊工安全技术规程

电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

- 电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

- 焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

- 严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

- 焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。

- 在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

- 焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。

- 把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固。

- 更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。

- 清除焊渣、采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

- 多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应有隔光板。

- 钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

- 二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36伏。

- 雷雨时，应停止露天焊接作业。

- 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

- 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

- 工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

气焊工安全技术规程

- 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

- 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可进行。

- 乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链；球式浮筒必须有防爆球；胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1~1.5毫米，直径不少于浮桶断面积的60%~70%。

- 氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

- 乙炔发生器的零件和管路接头，不得采用紫铜制作。

- 高、中压乙炔发生器，应可靠接地。压力表及安全阀应定期校验。

- 碎电石应掺在小块电石中使用。夜间添加电石，严禁用明火照明。

- 乙炔发生器应每天换水，严禁在浮桶上放置物料，不准用手在浮桶上加压或摇动。

- 乙炔发生器不得放置在电线的正下方，与氧气瓶不得同放一处。并且要距离明火10米。

贵州建工集团第建筑工程公司

第一项目部

电工安全技术规程

- 所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

- 现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

- 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

- 熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。

- 喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。

- 配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

- 不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时，下方不得有人。

- 有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

油漆玻璃工安全技术规程

- 油  漆

  - 各类油漆和其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。

  - 库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

  - 用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人。喷嘴堵塞，应停机消除压力后，方可进行修理或更换。

  - 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟。

  - 沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

  - 在室内或容器内喷涂，要保持通风良好，喷漆作业周围不准有火种。

  - 采用静电喷漆，为避免静电聚集，喷漆室（棚）应有接地保护装置。

  - 刷外开窗扇，必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

  - 使用喷灯，加油不得过满，打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。

  - 使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电。喷嘴堵塞，疏通时不准对人。

- 玻  璃

十一、截割玻璃，应在指定场所进行。截下的边角余料集中堆放，及时处理。搬运玻璃应戴手套。

十二、在高处安装玻璃，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行。安装屋顶采光玻璃，应铺设脚手板或其它安全措施。

十三、使用的工具放入袋内，不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部

高空作业安全操作规程

- 高空作业，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，必须戴好安全帽。

- 高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。

- 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空，起重和作业。

- 没有安全防护措施，禁止在屋架上弦、支撑、桁条、桃架的挑梁和未固定的构件上行走或作业，高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

- 上下交叉作业和通道上作业应设隔高设施，距离地面2米以上作业（如帽梁、柱上）应设1.2米高防护栏杆。

- 井字架吊笼应设自控安全装置，缆风绳应用钢丝绳，禁止缚在砖柱，树木等处，吊笼严禁载人上下，井字架外侧三面应采取密封措施。

贵州建工集团第建筑工程公司

项目部

钢筋弯曲机安全操作规程

- 工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。

- 按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型半径、档铁轴或可变挡架轴芯直径应为钢筋直径的2.5倍

- 检查芯轴、挡块、转盘应无损坏及裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转后确认正常方可作业。

- 操作时将钢筋需弯的一头插在转盘固定的间隙内另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身销子，确实安在档位钢筋的一侧，方可开动。

- 作业中，严禁更换心轴、销子和变速角度以及调速等，亦不得加油或清扫

- 弯曲钢筋时，严禁超过本机对钢筋直径，根数及机械转速的规定，

- 严禁在弯曲钢筋作为半径内的机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

- 维修保养或转盘换向时，必须在停机后进行。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

砂浆搅拌机安全操作规程

- 作业前，检查搅拌机的传动部份，工作装置、防护装置等均应牢固可靠，操作灵活。

- 启动后，先经空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可边加料边加水进行搅拌作业。

- 作业中不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。

- 作业中如发生故障不能运转时，应切断电源，将筒内灰浆倒出，进行检修排除故障。

- 作业后，应做好搅拌机内外的清洗，保养及场地的清洁工作，切断电源，锁好箱门。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

电焊工安全操作规程

- 从事焊接的工作人员，必须经过培训，考试合格取得特种作业操作证，方准上岗操作。

- 工作前应认真检查电焊机、焊钳及电源情况，启动电焊机前，焊钳与焊件不能短路。

- 电焊机必须装有独立的专用电源开关，其容量应符合要求，当焊机超负荷时，应能自动切断电源。

- 电源开关应装在电焊机附近便于操作的地方。周围应留有安全通道。

- 电焊机外露的带电部位和裸露接线柱必须有完好的防护罩。

- 禁止将建筑物金属构架及设备等作为焊接电源回路。

- 电焊机安放要平稳，并地方干燥、通风良好。室外应设防雨棚、不准靠高热以及易燃易爆危险环境。

- 电焊机的外壳，电气控制箱应接地，焊钳手柄保持良好绝缘和隔热。禁止将过热焊钳浸在水中冷却后使用。

- 把线、地线禁止与钢丝绳接触，不得用钢丝绳、钢管、钢筋代替地线。地线接头必须连接牢固。

- 操作时，施焊人员必须穿戴好个人防护用品。

- 雷雨时，应停止露天焊接作业。

- 焊接电源不得破损，发现破损应及时包扎绝缘。

- 拉合闸时，应侧身操作，一次到位。

- 施焊结束时，检查施焊范围内是否有火种。切断电源方可离开现场。

贵州建工集团第建筑工程公司

第项目部

混凝土搅拌机安全操作规程

- 搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。

- 开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

- 进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。

- 运转时，严禁将工具伸进滚筒内。

- 严禁无证操作，严禁操作时擅自离开工作岗位。

- 现场检查时，应固定好料斗，切断电源。进入滚筒时，外面应有人监护。

- 工作完毕后应清洗机身内混凝土，做好润滑保养，切断电源锁好箱门。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

对焊机安全操作规程

- 作业前应检查对焊机的压力机构是否灵活，夹具应牢固，气、液压系统无泄漏，确认正常方可施焊。

- 焊接前应根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。

- 断路器的接触点，电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期拧紧，冷却水温度不超过40℃，排水量应根据气温调节。

- 焊接较长钢筋时，应设直支架、配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时要注意防止火花烫伤。

- 闪光区应设不燃的挡板，焊接时其他人员不得入内。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部

配 电 箱 规 则

- 配电箱应装设在干燥、通风及常温场所，配电箱必须有防雨、防尘措施。

- 固定式配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3M，小于1.5M，移动式配电箱宜大于0.6M，小于1.5M。

- 每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备（含插座）并按规定正确使用漏电开关。

- 配电箱中导线的进出线口必须设在箱体的下底面，进出线应加护套分路成束，并做好防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。

- 配电箱中熔丝必须符合要求，不得堆放杂物，凡现场停止作业一小时以上，应将动力开关箱断电上锁。

贵州建工集团第八建筑工程公司

同济项目部

起重吊装“十不准”

- 超负荷不吊。

- 歪拉斜吊不吊。

- 指挥信号不明不吊。

- 安全装置失灵不吊。

- 重物越过人头不吊。

- 光线阴暗看不清吊物不吊。

- 埋在地下的物件不吊。

- 吊物上站人不吊。

- 捆绑不牢不稳不吊。

- 重物边缘锋利无防护措施不吊。

贵州建工集团公司项目部

临时用电规定

- 在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应保持安全操作距离，否则必须采取有效防护措施。

- 电气设备的金属外壳应根据现场采用电力系统的不同接零或接地，各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。

- 配电室的配电屏应按规定整齐装设各类仪表装置，动力和照明必须分成两大回路，室内严禁住人或堆物。

- 架空线严禁设在树木或脚手架上，架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4M，跨越机动车道时不少于6M。

- 临时照明用电室外灯具距地面不低于3M，室内不低于2.4M，在一些特殊场所，必须使用安全电压照明。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部

塔吊安全操作规程

- 操纵各控制器时应从停止点（零点）转动到第一档，依次逐级增加速度，严禁越档操作。在变换运转方向时，应将控制器指针转到零位，待电动机停止后，再转向另一方向，严禁急开急停。

- 吊钩上升接近臂杆顶部、小车行至端点时，应降速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米。

- 吊起重物后，严禁自由下降，下降过程应避免制动。重物就位时，应缓慢下降。

- 吊起重物平移时，应高出其跨越的障碍物0.5米以上。

- 将每个控制器拨回零位，依次断开各路开关，关闭操作室门窗，下机后断开电源总开关，打开高空指示灯。

- 机修人员上塔身、臂杆、平衡臂的高空部位检查或修理时，必须佩戴安全带。

贵州建工集团公司项目部

2003年2月16日

卷扬机安全操作规定

- 卷扬机应安装在平整坚实，视野良好的地点，机身和地锚必须牢固，卷扬机筒与导向滑轮中心线垂直对正，卷扬机距离滑轮一般应不少于15M。

- 作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、启动滑轮等确认安全可靠，方准操作。

- 钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。

- 吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。

- 持证上岗，严禁无证操作，严禁擅自离开岗位。

- 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

- 作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部

圆盘锯安全操作规程

- 锯片上方必须安装保险挡板和滴水装置，在锯片后面，离齿10~15MM处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心。

- 锯片必须锯齿尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20MM，裂缝末端应冲止裂孔。

- 被锯木料厚度，以锯片能露出木料10~20毫米为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。

- 启动后，待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓缓送料。锯料长度应不小于500MM。接近端头时，应用推棍送料。

- 如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。

- 操作人员不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作，手不得跨越锯片。

- 锯片温度过高时，应用水冷却，直径60毫米以上的锯片，在操作中应喷水冷却。工作完毕切断电源。锁好箱门。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部