切断机安全操作规程

一、机械运转正常，方准断料。断料时，手与刀口距离不得少于15厘米。活动刀片前进时禁止送料。

二、切断钢筋禁止超过机械的负载能力。刀断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度刀片。

三、切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

四、切断机旁应设放料台，机械运转中严重用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆放范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

责任人（签字）：

200  年  月  日