点焊、对焊机安全操作规程

一、焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，要有可靠的接地装置，导线绝良好。

二、焊接前，应根据钢筋截面调整好电压，发现焊头漏电，应即更换禁止使用。

三、操作时应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆易燃、易爆物品，并备有灭火器材。

四、对焊机断路器的接触点、电极（铜头），要定期检查修理。冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

责任人（签字）：

200   年   月   日