起重工安全操作规程

一、起重指挥应由技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任。指挥时应站在能够照顾到全面工作的地点，所发信号应事先统一，并做到准确、宏亮和清楚。

二、80吨以上的设备和构件，风力达五级时应停止吊装。

三、所有人员严禁在重臂和吊起的重物下面停留或行走。

四、使用卡环应使长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑脱，有缺陷的卡环严禁使用。

五、起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳（安全系数见下表达式）。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废（见下表2）。

| 钢丝绳的安全系数(表一) 钢丝绳钢丝折减或报废标准 折减或 报废 | 钢丝绳种类(交互捻制) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6×19＋1 | 6×24＋1 | 6×37＋1 | 6×61＋1 |
| 1.00 | 0～5 | 0～7 | 0～10 | 0～15 |
| 0.90 | 6～10 | 8～14 | 11～20 | 16～25 |
| 0.80 | 11～16 | 15～20 | 21～30 | 26～40 |
| 报废 | 16以上 | 20以上 | 30以上 | 40以上 |

| (一个节距内) （表2） 六、编结绳扣（千斤）应使各股松紧一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍，并且不得短于300毫米。用卡子连成绳套进，卡子不得少于三个。 钢丝绳的用途 | 安全系数 |
| --- | --- |
| 缆风绳 | 3.5 |
| 缆索起重机承重绳 | 3.75 |
| 手动起重设备 | 4.5 |
| 机动起重设备 | 5—6 |
| 作吊索无弯曲 | 6---7 |
| 作捆绑吊索 | 8---10 |
| 用于载人升降机 | 14 |

七、地锚（桩）应按施工方案确定的规格和位置设置，如发现有沟坑、在下和线等情况，应及时报告施工负责人采取措施。

责任人（签字）：

200  年  月  日