气焊工安全技术规程

- 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

- 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可进行。

- 乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链；球式浮筒必须有防爆球；胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1~1.5毫米，直径不少于浮桶断面积的60%~70%。

- 氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

- 乙炔发生器的零件和管路接头，不得采取紫铜制作。

- 高、中压乙炔发生器，应可靠接地。压力表及安全阀应定期效验。

- 碎电石应掺在小块电石中使用。夜间添加电石，严禁用明火照明。

- 乙炔发生器应每天换水，严禁在浮桶上放置物料，不准用手在浮桶上加压或摇动。

- 乙炔发生器不得放置在电线的正下方，与氧气瓶不得同放一处。并且要距离明火10米。