- 1.工程建设概况

1.1 工程名称

1.2 工程地点

本工程位于沈阳市******号，地处北站路以***、***街以西的交汇处，北面与****站相对应，东面相隔**街与****大厦为邻。

1.3 工程规模

本工程规划总用地为8930平方米，建筑占地面积为5100平方米，总建筑面积为11.92万平方米；其中地下一、二层为车库与设备用房，地上为办公和高档住宅。本工程建筑总高度为99.9米，±0.000相当于绝对高程46.950米，室外高差为0.900米。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程建筑抗震设防类别为丙类；安全等级为二级；设计使用年限为50-100年。

1.4 定义

1.建设单位：

2.设计单位：

3.勘察单位：

4.施工单位：

5.监理单位：

6.项目管理：

2.生产安全事故应急救援方案

2.1生产安全事故应急救援组织机构

安全生产关系着社会稳定和人民生命财产的安全。近年来，党中央、国务院对此极为关注，相继颁布了一系列的法律法规以强化安全生产的监督管理，防止和减少生产安全事故的发生，以保护人民群众的生命和财产安全，促进社会经济健康发展。为减少在突发事故中减少员工伤亡，减少国家及人民群众的财产损失，我项目部成立了以项目经理为首，各部门负责人参与的生产安全应急组织机构，全权负责工程在突发事故发生后的处理。

组长***――全权负责****大厦工程在突发事故后的处理；

副组长：*****――协助组长调查及处理突发事故；

组员：***――负责事故发生后的外界救援联系并负责引导救援车辆顺利进入现场；

***――组织后勤人员对伤亡人员进行自救互救；

******――组织事故现场人员有序疏散；

*****――组织生产安全应急队员进行生产自救；

生产安全应急队员为钢筋制作班组。

2.2伤害事故的应急抢救方法

在生产过程中，由于危险因素的影响，会使人发生一些伤害事故，遇有伤害事故时，必须迅速采取急救措施，否则就会使事故扩大、造成严重后果。

### 2.2.1创伤止血救护

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等。如伤者一次出血量达全身血量的1/3以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血措手不及。

### 2.2.2烧伤急救处理

在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危机生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟、要在现场立即进行。基本原则是：消灭热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己侵入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

衣服火着时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去，以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进步治疗。

### 2.2.3吸入毒气急救

一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保持清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

### 2.2.4触电急救

遇有触电者施救人员首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下：

1.口对口人工呼吸法。方法是把触电者防止仰卧状态，救护者一手将伤员下颌向上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧，此时救护者先深吸口气，对准伤员部用力吹入。吹完气后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后有伤员鼻有气流呼出，表示有效。每分钟吹气16次左右，直至伤员自主呼吸为止。

2.心脏按压术。方法是将触电者仰卧于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下1/3部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲击按压，使胸骨下陷3~4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

### 2.2.5手外伤急救

在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢要应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内，袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。

### 2.2.6骨折急救

骨骼受到外力作用时，发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通，骨折分为两大类：即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应做好紧急处理后，再送医院抢救。

为了使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项：

1.如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。

2.不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。

3.固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤，增加疼痛。

4.夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受压。

5.搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。

### 2.2.7眼睛受伤急救

发生眼伤后，可做如下急救处理：

1.轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拔出。如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。

2.严重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拔出插入眼中的异物。

3.见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。

4.立即用消毒纱布盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上面条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。

做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。

### 2.2.8脊柱骨折急救

脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折饿伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤员仰躺。无担架、木板需众人用手搬运，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久瘫痪的严重后果。

2.3急救医院及联络方式

| 序号 | 伤害类别 | 医院名称 | 医院地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑外伤 |  |  |  |
| 2 | 骨折 |  |  |  |
| 3 | 胸腔受伤 |  |  |  |
| 4 | 触电伤害 |  |  |  |
| 5 | 烧伤、烫伤 |  |  |  |
| 6 | 眼伤 |  |  |  |

2.4政府和社会相关方联系电话

政府和社会相关方联系电话

| 单位名称 | 联系电话 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市建委 |  | 市安监局安全生产监察电话 |  |
| 市建管办 |  | 市安监局事故报告电话 |  |
| 建设安全协会 |  | 火警电话 |  |
| 市总工会经济工作部 |  | 救护电话 |  |
| 市安全生产监察局 |  | 公安报警电话 |  |
| 市消防局 |  | 报灾专线电话 |  |
| 市劳动和社会保障局 |  | 煤气急修中心 |  |
| 市卫生监督所 |  | 电线电缆急修 |  |
| 疾病预防控制中心 |  | 自来水公司急修 |  |
| 市地震局 |  | 市电话局急修 |  |
| 市质量技术监督局 |  | 市劳动保护检测站 |  |
| 市建筑机械检测中心 |  | 市容环境卫生局 |  |
| 建设安全监督站 |  | 防汛指挥办公室 |  |
| 政府安全生产主管部门（安全生产监察局） |  | 环境保护局 |  |

注：可根据当地情况列举。

****大厦项目部防火消防紧急预案

为预防火灾的发生或火灾发生后的应急响应，制订本预案。本预案仅适用于****大厦项目部。

一、职责

1.****大厦项目部负责本项目部所在区域的火灾防治。

| 职能组别 | 责任人 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 |  | 指挥协调 |
| 联络组 |  | 负责对内、外联络 |
| 扑救组 |  | 负责扑救 |
| 疏散组 |  | 负责人员疏散、逃生 |
| 救护组 |  | 负责负伤人员救治和送治 |
| 损管组 |  | 负责损失控制，物资抢救 |
| 环保组 |  | 负责环境污染控制 |

2.具体职责分配见上表。

二、资源配置

为满足本工程消防需求，项目部对消防资源作如下配备：

1.在东西大门处各配备一套消防器材，包括干粉消防栓，消防斧、消防桶、铁锹各5个，消防水桶及砂箱各1个；

2.现场北侧设置一个容积60立方米的消防水池，并用管道输送至各楼层1＃、2＃、3＃施工电梯防护门处；

3.办公区、宿舍及食堂每20米设置干粉灭火器1个；

4.1＃、2＃、3＃施工电梯防护门两侧各设置干粉灭火器2个，消防水龙2个（50米）；

5.组建一个由钢筋加工人员为主的义务消防队员；

6.现场医务室配备治疗烫伤、烧伤、绷带、酒精等常用药品；

7.项目部配制10万元专项基金用于消防应急。

三、应急准备

1.项目部根据实际情况配备足够的消防器材，并将注明消防器材布置、安全通道的区域平面图张贴在显眼的位置，见附图。对外联络电话：火警119，急救120 也需标明在区域平面图上。

2.项目部建立相应的防火领导班子和防火职能班组并进行相应的培训。

3.项目部每月检查一次，确保消防器材的完好性，并进行合理的维护保养。

4.项目部每一季度一次对易燃物储存环境及电线线路进行检查，消除隐患，并保持防火通道、安全通道的畅通。

5.项目部每年举行一次防火演习，通过演习检验并改进防火预案。

四、应急响应

1.火灾发生时，应确定火灾的类型（电火灾、危险品火灾，易燃物火灾）和火势大小，并立即报告防火领导小组。防火领导小组启动防火紧急预案。

2.防火领导小组根据火灾的类型和火势大小选用相应的消防器材组织义务消防进行扑救。

3.疏散组根据现场情况确定疏散、逃生通道、组织逃生疏散，并负责维护秩序和清点人数。

4.对外联络组立即拨打119通知是消防队，报警要讲明起火地点、火势大小、火灾的类型和公司电话，并派人到路口接警指示消防通道。

5.损管组立即切断电源，并组织物质抢救，尽量减少损失。

6.环保组负责采取控制环境污染。

7.救护组负责负伤人员处置，根据伤情的严重程度确定是现场施救还是送医院救治（急救电话120）或是请医护人员现场组织施救。

8.防火领导小组要负责现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度工作。

五、纠正和改进

1.事故发生后，安全组配合上级相关部门进行原因分析，填写意外事故报告，针对事故原因，采取纠正预防措施报管理者代表确认。

2.事故发生后，安全组负责人对紧急预案进行评价并完善紧急预案。

火灾事故应急准备和响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 火灾事故一旦发生时，为确保项目部上下能全力处置火灾事故，及时、迅速、高效地控制火灾事故的进展，最大限度地减少火灾事故损失和影响，保护国家、企业及项目部财产和人员的安全。特制定本项目部火灾事故应急准备和响应预案。 - 组织机构 本项目部成立火灾事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 副组长： 、 成员： 、 、 、 、 、 - 火灾事故应急准备和响应步骤 1.立即报警。当接到宿舍区或施工现场火灾发生信息后，指挥小组要立即拨打“119”火警电话，并及时通知分公司应急抢险领导小组，以便及时扑救火灾事故。 2.组织扑救火灾。当宿舍区或施工现场发生火灾后，除及时报警以外，指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时要按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点、后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险和重点物资，充分利用宿舍区或施工现场的消防设施器材进行灭火。 3.协助消防队灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急响应指挥小组要简要地向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从专业消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。 4.现场保护。当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染能降低到最低限度。 5.火灾事故调查处置。按照公司制度规定，项目部火灾事故应急准备和响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，应作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报分公司应急抢险领导小组和上级主管部门。 附：施工现场灭火器材布置图 |  |  |  |  |  |

项目部防突然停电紧急预案

一、确保工程施工作业过程中，发生突然停电时，对人员和机械设备能得到有效保护和预防安全事故的发生，使损失减少到最小程度。

二、范围

本程序适用于****大厦项目部施工过程中发生突然停电事件时的控制。

三、职责

| 职能组别 | 责任人或责任部门 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 | 经理 | 指挥协调 |
| 联络组 | 安全员 | 负责对内联络 |
| 救援组 | 施工员 | 负责人员救援 |
| 现场电工 | 专业电工 | 负责切电和接送自备电 |
| 临护组 | 专业电工 | 负责监援用电作业 |

****大厦项目部负责本项目部所在的施工区域突然停电的管理。

四、资源配置

熟练的救援人员、救援设备、通讯联络工具、自备小型发电机。

五、应急准备

1、项目部根据实际情况配备足够的救援设备。

2、项目部建立相应的突然停电领导班子和职能班组（也可启用防火预案中的指挥小组、联络组、救援组）并进行相应的培训。

3、项目部每半年检查一次，确保救援设备的有效性，并进行合适的补充。

4、项目部每半年举行一次突然停电的救援演习，通过演习检验并改进突然停电的预案。

六、应急响应

1、突然停电发生时，应立即报告突然停电救援领导小组，突然停电救援领导小组启动突然停电预案。

2、救援组负责救援被困住在井架或两用梯内的人员，根据伤情的严重程度确定是现场施救还是送医院救治或是请医护人员现场组织施救。

3、领导小组要负责现场的总指挥工作。

七、现场措施

1、重大工程项目部必须配制小型发电机，由现场值班电工接入并监护，使现场施工正常运行。

2、配制应急照明工具，如蓄电池灯、手电筒等。

3、现场值班电工和机管对所有电箱、设备进行短电检查，使送电无障碍。

4、对所有电箱、设备必须有停电标识。

5、停电时间与其他保持联系，做好来电准备。

八、其它

本预案为                    项目部专用。

附：安全通道、临电平面图

触电事故应急准备与响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 为确保我项目部触电事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定项目部触电应急准备与响应预案。 一、组织机构 本项目部成立触电事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 负责现场，其任务是了解掌握事故情况，组织现场抢救指挥。 2、 负责联络，任务是根据指挥部命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力部门、建设行政主管部门、劳动部门等单位的沟通，并及时通知分公司应急领导小组和当事人的亲人。 3、 负责维持现场秩序、保护事故现场、做好当事人周围人员的问讯记录，并保持与当地公安部门的沟通。 4、 、 负责妥善处理好善后工作，负责保持和当地相关部门的沟通联系。 二、事故处理程序： 1、触电事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，报告责任人（项目经理或管理人员）。 2项目管理人员获得求救信息并确认触电事故发生以后，应： ①立即采用绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体； ②立即组织项目职工自我救护队伍进行施救；并立即向当地急救中心（120）、电力部门电话报告。本项目部配备应急急救药箱1只。药箱存放在安全综合办公室； ③立即向分公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持； ④严密保护事故现场。 三、项目部指挥部接到电话报告后，应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。 四、当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后人员到达事故现场。 ①做好与当事人家属的接洽善后处理工作； ②按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。 |  |  |  |  |  |

项目部食物中毒的急救预案

一、目的

为确保发生食物中毒时，能得到有效救护，使损失减少到最小程度。

二、范围

本程序适用于本项目部施工工地发生食物中毒时的控制。

三、职责

项目部负责项目所在区域食物中毒的救护处置。

| 职能组别 | 责任人 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 | 舒开明 | 指挥协调 |
| 联络组 | 龚建平 | 负责对内、对外联络 |
| 救护组 | 万文胜 | 负责食物中毒人员救治和送治 |

四、资源配置

熟练的救护人员，救护设备，通讯联络工具。

五、应急准备

1、项目部根据实际情况配备足够的救护设备。

2、项目部建立相应的食物中毒领导班子和职能班组，并进行相应的培训。

3、项目部每半年检查一次，确保救护设备的有效性，并进行合适的补充。项目部每星期检查一次食物留样记录。

4、项目部每年举行一次食物中毒的救护演习，通过演习检验并改进中毒的急救预案。

六、应急响应

1、食物中毒发生时，应确定食物中毒的类型；并立即报告食物中毒领导小组。食物中毒领导小组启动食物中毒紧急预案。

2、救护组负责食物中毒人员处置，根据食物中毒严重程度确定是现场施救还是送医院救治（急救电话120）或是请医护人员现场组织施救。

3、领导小组要负责现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度工作。

七、现场急救措施方法

7.1 现场急救

7.1.1 食入毒物：如误食变质食物，对一般神志清楚者应设法催吐；喝微温水300-500毫升，用压舌板等刺激咽后壁或舌根以催吐，如此反复，直到吐出物为清亮物体为止。对催吐无效或神志不清者应立即送医院救治。

7.2 伤病员心跳骤停的急救

7.2.1 在施工现场的伤病员心跳呼吸骤停，即突然意识丧失、脉搏消失、呼吸停止的，在颈部、喉头两侧摸不到大动脉搏动时应采用以下方法急救：

a、口对口（口对鼻）人工呼吸法

b、体外心脏挤压法

7.3 如果没有发现危机中毒人员的体征，可作第二次检查，施行必要的急救和稳定病情，降低病发症的措施。

7.4 经现场处理后的人员要迅速转送医院医治。

7.5 应急电话：120

7.6 急救箱

急救箱的配备应以简单和适用、保证现场急救的需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

7.7 记录

7.7.1 食堂熟食留样记录

7.7.2 急救箱配备清单

中毒事故应急准备与响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 施工现场人员多，饮食卫生关系众多人员和生命健康。一旦发现食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。为确保我项目部中毒事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定本项目部中毒应急准备和响应预案。 一、组织机构 项目部成立中毒事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 任务是了解掌握疫情，组织现场抢救指挥。 2、 任务是根据指挥部命令，及时布置现场抢救，对中毒人员地呕吐物取样，保持与当地防疫部门、建设行政主管部门的沟通，并及时通知分公司应急领导小组和当事人的亲人。 3、 负责维持现场秩序、保护事故现场、做好当事人周围人员的问讯记录，并保持与当地公安部门的沟通。 4、 、 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地有关部门的沟通联系。 二、事故处理程序： 1、当中毒发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，并及时报告责任人（项目经理或宿舍区负责人）。 2、项目管理人员获得求救信息并确认中毒事故发生以后，应：①立即向当地卫生防疫部门（或120）电话求援。讲情中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并到主要路口引导急救车到达现场；②立即向分公司应急抢险领导小组上报事故的初步原因、范围、估计后果；③组织项目职工自我救护队对中毒病人进行急救；④保护事故现场，封存食堂剩余食物，如有呕吐物，应利用干净塑料袋等容器封存，供卫生防疫部门化验。⑤病人病情稳定以后，对中毒事件进行调查并记录。 3、项目部指挥部接到电话报告后，指挥部即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒物品的化验样品，供卫生防疫部门检验。 4、当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后人员做好与当事人家属的接洽善后处理工作，并做好与有关部门的沟通、汇报工作。 5、现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写事故调查报告和有关处理报告，并上报分公司。 |  |  |  |  |  |

项目部防治高处坠落安全技术专项方案

根据建设部建委（2003）82号文件规定，为预防施工现场高处坠落事故的发生，特制订预防高处坠落事故的安全技术专项方案如下：

一、强化落实对高处作业人员进行专项安全教育、安全技术交底及体检工作。

1、对所有高处作业人员在作业前应做好专项高处作业安全知识教育，提高作业人员自我保护意识。

2、特种高处作业人员应持证上岗。

3、作业前应进行专门的有针对性的安全技术交底，并履行签字手续。

4、采用新工艺、新技术、新材料和新设备的应进行相关安全技术交底，并履行签字手续。

5、高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。严禁患有高血压、恐高症的人高空作业，严禁酒后上高作业。

二、提供合格的安全防护用品，规范各类安全警示标志、防护设施。

1、加强对安全帽、安全带、安全往的检查验收，严防假、冒、伪、劣产品进入施工现场，督促作业人员按规定正确佩戴和使用。

2、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，发挥其警示、警告作用。

3、施工作业人员不得随意拆除各类安全警示标志、安全防护设施和安全防护装置，对造成事故的，要依法追究其责任。

三、完善洞口、临边防护

1、预留洞口防护

（1）边长或直径在20-50cm的洞口，可利用钢筋砼板内钢筋或固定盖板防护，做到定型化、工具化。

（2）50-150cm的洞口，可用钢筋砼板内钢筋贯穿洞口构成防护网，网格大于20cm的，要外加密。

（3）150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆,洞口下张小眼安全网.

（4）预制构件的洞口（包括缺件临时形成的洞口）参照上述规定防护或搭设脚手架，满铺竹笆，固定防护。

（5）垃圾井道、烟道、管笼井应随楼层施工进度及时安装防护，每隔二层或不大于10米张挂安全网，门口处设防护栏杆，消除洞口隐患。

2、楼梯口防护

（1）应随着施工进度及时做好楼梯口、楼梯边的临时护栏。

（2）顶层楼梯平台应随施工进度及时设置临时护栏或正式栏杆。

3、临边防护

（1）对楼层临边、阳台临边、屋面临边应随施工进度及时安装临时防护栏杆，高度不低于1.2米，设二道横杆，长度大于2米时，应设置立柱，立柱可利用结构物或在板内预埋铁件焊接。

（2）张挂好安全网。

4、电梯井口防护

（1）电梯井门口用圆钢制作防护门，门高1.8米，宽度根据电梯井门大小而定，门上部左右角用螺栓固定。

（2）电梯井内每隔二层或不大于10米张设安全平网，生根牢固，在电梯井壁四周打入八只φ12膨胀螺栓与5×5×50角连接或用φ48×3.5钢管扣件连接牢固。

（3）搭、拆时应有专人负责监控记录。

四、脚手架工程（落地、悬挑、升降）

1、脚手架搭、拆应有施工方案，并履行交底签字手续。

2、搭、拆作业前应进行专项安全教育、安全技术交底签字手续，作业人员应持证上岗，并经过体检合格。

3、高处临边搭、拆时应系好安全带、戴好安全帽，并佩戴正确。

4、做好施工层及以下四步一隔，防止人员和物料坠落。

5、按规范做好拉结（水平不大于3.6米，垂直不大于3.6米，采取梅花形拉结），防止脚手架倒塌。

6、脚手架应设专用通道，严禁作业人员攀爬架体。

7、升降脚手架应设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置，升降时脚手架上不准有其它施工人员，每升降一次后应进行验收合格签字后方可作业。

8、拆除脚手架前应对脚手架全面检查，在确定无危险因素的情况下，方可开始拆除作业，如有拉结已被拆除的，应先加固，以确保拆除作业安全顺利进行。

9、拆除应按自上而下顺利，一步一清，不得采用踏步式拆除，不得上下同时作业。

10、在搭、拆脚手架时，如已拆开扣件，均不得中途停止，对留存的脚手架的断面必须做好封头，防止人员坠落。

11、遇有恶劣气候影响施工安全时（如风力大于6级、大雨、雪、雾天气）不得进行高处脚手架搭、拆作业。

12、搭、拆时应设置警戒区，有专人负责监控记录。

五、人货电梯的安、拆及使用

1、人货电梯的安、拆应有施工方案，安、拆单位应符合资质要求，安、拆前履行交底签字手续。

2、安、拆前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续，作业人员应持证上岗，并经过体检合格。

3、安、拆作业人员应戴好安全帽，悬空作业时应系好安全带。

4、安装后应由专门检测单位检测合格后，方可使用。

5、楼层卸料平台应铺设牢固，二侧防护应严密。

6、楼层层头门向内开启，有驾驶员负责关闭，严禁楼层作业人员违规开启层头门。

7、防坠装置灵敏有效，通讯装置正常。

8、驾驶员应持证上岗，严禁超载，吊笼未停稳不准开启笼门。

9、安、拆时应设立警戒区，有专人负责监控记录。

六、塔吊的安、拆及使用

1、塔吊的安、拆应有施工方案，安、拆单位应符合资质要求，安、拆前履行交底签字手续。

2、安、拆前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续，作业人员应持证上岗，并经过体检合格。

3、安、拆作业人员应戴好安全帽，悬空作业时应系好安全带。

4、安装后应由专门检测单位检测合格后，方可使用。

5、内爬扶梯应设安全圈，与楼层连接通道二侧防护应牢固严密。

6、三限位、五保险应灵敏有效。

7、驾驶员挂钩指挥应持证上岗。

8、吊装区域应设警告标志，吊臂半径范围内临设应搭设防坠棚。

9、安、拆时应设立警戒区，有专人负责监控记录。

七、各类固定、移动式操作平台及卸料平台

1、固定式、移动式操作平台及卸料平台应由项目工程师按现行的相应规范进行设计、计算及绘制图纸。

2、应对制作、搭设人员进行技术交底，并履行签字手续。

3、操作平台可采用φ48*5mm钢管、扣件连接，平台搁栅间距不应大于40cm，台面应满铺5cm厚木板或竹笆。

4、有登高扶梯。台面四周有1.2米高围护，在0.6米、1.2米处设栏杆二道。

5、固定、移动式操作平台高度达到2米的，底边长度不小于1.5米；平台高度达到3米的，底边长度不小于2米；平台高度达到4米的，底边长度不小于2.5米；平台高度达到5米的，底边长度不小于2.8米。底边以正方形为宜，平台高度不宜大于5米，作业台面不宜大于10平方米，立柱上部宜向内倾斜15度左右。

6、移动平台主轮宜用手推车车轮，用转轮的不小于φ30cm为宜。

7、卸料平台不得与脚手架连结，应独立与建筑物拉结牢固。

8、卸料平台制作（搭设）完毕后，必须经过验收合格挂牌后方可使用。验收牌上应注明容许荷载值，严禁超载。

9、移动平台移动时，平台上面不得乘人，严禁人在平台上攀拉平台移动，以免造成平台倾覆。

10、操作平台在移动后，作业前应用木楔将轮子固定。

八、模板工程

1、模板支拆应有施工方案，并履行交底签字手续。

2、支、拆前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续。

3、支、拆人员应正确戴好安全帽。

4、临边无防护设施情况下支、拆模板应系好安全带。

5、搭设排架不得与脚手架连接，不得随意拆除脚手架拉结，梁底横楞不得伸出脚手架外立杆，以妨碍张挂安全网。

6、随着拆模进度及时做好洞口的封盖工作。封盖应按照工具化，定性化要求，封盖牢固。

7、模板支、拆时应设立警戒区，有专人负责监控记录。

九、钢筋工程

1、钢筋绑扎前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续。

2、作业人员应正确戴好安全帽。

3、临边无防护设施情况下绑扎钢筋，应系好安全带。

4、现场绑扎悬空大梁钢筋时，必须搭设脚手架，绑扎3米以上柱头钢筋时不准站在纲箍上绑扎，必须搭设操作架，绑扎3米以下柱筋可用马凳。

十、砼浇捣工程

1、砼浇捣前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续。

2、作业人员应正确戴好安全帽。

3、离地面2米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠防护设施时，必须系好安全带。

4、泵车送料时，平台上不准过量堆放，严防平台超载而倒塌伤人。

5、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架层头安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳后，方可进入吊篮卸料。

十一、装饰工程

1、装饰工程作业前应进行专项安全教育、安全技术交底，并履行签字手续。

2、外脚手架转入装饰阶段后应重新进行检修、验收。

3、室内满堂脚手架应编制搭、拆方案，搭、拆前应进行安全教育、安全技术交底，并履行签字手续。

4、作业层应满铺竹笆，满铺竹笆有困难而使用木跳板的，跳板不得有探头板，跳板头与横钢管应有铅丝绑扎，并每轴设一条生命线，作业人员系好安全带。

十二、基坑工程

1、基坑四周应设围护栏杆，高度1.2米。

2、基坑上下通道应设专用扶梯，二侧设防护栏杆。

高处坠落事故应急准备与响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 为确保我项目部高处坠落事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定本项目部高处坠落应急准备和响应预案。 一、组织机构 项目部成立高处坠落事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 负责现场，其任务是了解掌握事故情况，组织现场抢救指挥。 2、 负责联络，其任务是根据指挥部命令，及时布置现场抢救，保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等的沟通，并及时通知分公司应急领导小组和当事人的亲人。 3、 负责维持现场秩序、做好问讯记录，并保持与当地公安部门的沟通。 4、 、 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地有关部门的沟通联系。 二、事故处理程序： 1、高处坠落事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，及时报告责任人（项目经理或管理人员）。 2、项目管理人员获得求救信息并确认高处坠落事故发生以后，应： ①立即组织项目职工自我救护队伍进行施救；本项目部配备应急急救药箱1只。药箱存放在安全综合办公室； ②立即向分公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持； ③立即向当地医疗卫生（120）、公安部门（110）电话报告； ④严格保护事故现场。 三、项目部指挥部接到电话报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。 四、当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后人员到达事故现场。 ①做好与当事人家属的接洽善后处理工作； ②按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。 |  |  |  |  |  |

坍塌倒塌事故应急准备与响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 施工现场一旦发生外架、井架、塔吊倒塌事故，将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定本项目部高处坠落应急准备和响应预案。 1、不论任何人，一旦发现有外架、井架、塔吊等施工设备倒塌的可能性，应立即呼叫在场全体人员进行隐蔽。 2、现场人员应迅速通知项目经理或施工员，并打电话及时向分公司应急抢险领导小组领导报告事故的发生情况。请求分公司应急抢险领导小组的支援。 3、根据现场情况，若有人员受伤，应立即拨打120急救电话，向急救中心求救。应务必讲清受伤人数、地点和人员受伤情况，并派人到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场。同时，现场急救人员在急救车到来以前，应对受伤人员进行急救。本项目部配备应急急救药箱1只，药箱存放在现场办公室。 4、在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。 5、现场安全员应对脚手架、井架、塔吊等施工设备倒塌事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告，并上报分公司应急抢险领导小组。 6、各相关方联系电话：医院：120 公安：110 消防：119 公司应急抢险领导小组： 施工员： 项目经理： 材料员： 安全员： 劳动保障部门： 安全监督站： 甲方： 监理公司： |  |  |  |  |  |

环境污染事故应急准备与响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日期 |  |
| 为确保我项目部重大环境污染发生以后，能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的智力及善后工作，采取切实有效的措施及时控制污染源，及时制止重大环境污染源的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部环境污染应急准备和响应预案。 一、组织机构 项目部成立环境污染事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 、 、 具体分工如下： 1、 任务是了解掌握险情，组织现场抢救指挥及对外联络。 2、 任务是根据指挥组命令，及时调动抢险员、器材、机械上一线抢险。 3、 任务是保持我项目部及行业主管部门（环保部门）等外界的联络，做到上情下达，下情上传，并负责生活保障。 二、事故处理程序： 1、施工现场和宿舍区发生一般的环境（如噪声超标）污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织相关人员及时处理、中止施工，并制定相应的处理方案及采用有效措施，确保能达标时方可继续施工； 2、当施工现场及宿舍区发生较为重大的环境污染，项目部应及时组织人员进行抢险，同时采取有效措施，切断污染源及时制止污染的后续发生，并及时上报分公司； 3、对很严重的环境污染发生（如火灾发生、大量有害有毒化学品泄漏）后，要首先保护好现场，组织项目部人员进行自救并立即向分公司上报事件的初步原因、范围、估计后果。如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害，则应立即向当地医疗卫生部门（120）电话求救。同时通知环保部门进行环境污染的检测。当分公司接到通知以后，指挥部人员赶赴现场，按各自职能组织抢险，成立抢险组； 4、当火灾发生后遵循消防预案有关规定，采取切实有效措施最快速度切断火源，断绝着火点，控制火势及至熄灭火灭。并做好现场的有效隔离措施，及火灾后的善后处理工作。及时有组织地分类清理、清运，最大限度地减少环境污染；当发生大量有害有毒化学品泄漏后， 应及时采取隔离措施，采取适当防护措施后及时清理外运，或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测，以求将对环境的污染降低到最低限度。 |  |  |  |  |  |