火灾事故应急预案

1  目的

为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救，同时尽可能不使火势蔓延，最大限度减小经济损失，特制定本预案。

2  应急领导小组组织机构

指挥部成立应急救援领导小组，与《安全事故应急预案》（总预案）中人员分工相同。

3  职责

3.1  组织机构职责

1  组长：在现场应急救援工作中全面负责，为应急救援指挥。

2  副组长：现场组织、指挥应急求援工作，为救援现场人力、物力、财力资源的总调度。

3  成员：责直接参与或配合地方专业抢险队伍进行抢险救援。

3.2  相关人员职责

1  调度：负责接收事故报警信息，并在事故应急期间向事故应急者提供他们所需的信息，负责各应急小组之间的通讯联系，设置专线电话。

2  总工及工程科：组织本部门人员制定应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。

3  安质科：组织本部门人员监督现场抢险人员安全并提供安全技术指导及保障工作。

4  财务科长：资金支持。

5  综合科科长：保证所需物资供给、配备。保证所需设备和供给、配备、维护和提供服务。组织本部门人员做好内、外联络和沟通。负责在事故发生后保护现场，做好现场记录（照片、录像或绘制草图等）。在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散，对现场员工进行思想教育，稳定队伍。必要时，负责组织党、团员突击队参与救援抢险。

4  应急事故和情况的识别

（见下页）

| 作业活动 |  | 序号 | 危险源 | 可能发生的 危害事故 | 风险评估 |  |  |  |  |  |  | 风险等级 |  | 控制措施 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E |  | C |  | D |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 电气焊作业 | 1 | 气瓶违规存放 | 火灾、爆炸等 | 3 | 6 | 7 |  | 126 |  | 中 |  | 专项方案、教育培训、检查验收 |  | 安全环保部 |  |
|  |  | 2 | 气瓶泄露 | 火灾 | 1 | 5 | 40 |  | 200 |  | 中 |  | 经常对气瓶进行检查 |  | 安全环保部 |  |
|  |  | 3 | 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 | 火灾、爆炸等 | 1 | 10 | 15 |  | 150 |  | 中 |  | 专项方案、检查验收、教育培训 |  | 安全环保部 |  |
| 二 | 消防管理 | 4 | 无消防措施、制度或消防设施 | 火灾等 | 1 | 5 | 40 |  | 200 |  | 中 |  | 专项方案、制订应急预案 |  | 安全环保部 |  |
|  |  | 5 | 灭火器配置不合理 | 火灾等 | 3 | 2 | 40 |  | 240 |  | 中 |  | 执行控制程序、检查验收 |  | 安全环保部 |  |
|  |  | 6 | 动火作业管理制度不符合要求 | 火灾等 | 1 | 5 | 10 |  | 50 |  | 低 |  | 专项方案 |  | 安全环保部 |  |
| 三 | 其它 | 7 | 电闸箱/电线短路/设备故障 | 火灾 | 1 | 2 | 10 |  | 20 |  | 低 |  | 严格执行安全操作规程，配备灭火器 |  | 设备部 |  |
|  |  | 8 | 宿舍、办公区冬季取暖 | 火灾或触电 | 3 | 1 | 10 |  | 30 |  | 低 |  | 加强安全用电管理 |  | 安全环保部 设备部 |  |
|  |  | 9 | 锅炉使用不符合要求 | 火灾 | 1 | 2 | 100 |  | 200 |  | 中 |  | 特种作业人员必须持证上岗，严格执行锅炉使用安全操作规程。 |  | 安全环保部 |  |

5  应急管理

1  高度重视火灾应急预案工作的重要性。

2  认真切实的做好安全生产事故火灾应急预案编制工作。

3  结合本项目实际定期或不定期组织预案演练。充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，保证安全生产形势的平稳发展。

6  应急程序和原则

1  发生火灾时，现场最高负责人马上组织疏散人员离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话（119、110），报告内容为：单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、人员姓名、主要特征、地址、火源、着火部位、火势情况及程度。待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告经理部及指挥部应急领导小组，组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

2  在向领导汇报的同时，派出人员到主要路口等待引导消防车辆。并组织救助人员、扑灭火灾。

7  应急响应

7.1  应急措施

1  组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后，除及时报警外，经理部领导小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。

2  协助消防员灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急领导小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从消防队员的指挥，齐心协力，共同灭火。

3  伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动，或用水洒扑灭火焰。为防止有人被困，发生窒息伤害，抢救被困人员时，需准备湿毛巾，蒙住口或鼻，防止有毒有害气体吸入肺中，造成窒息伤害。被烧人员救出后应采取简单的救护方法急救，如用净水冲洗一下被烧部位，将污物冲净。再用干净纱布简单包扎，同时联系急救车抢救。

4  保护现场。当火灾发生时和扑灭完毕后，领导小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

5  火灾事故调查处置。按照事故（事件）报告分析处理制度规定，经理部火灾事故应急准备和响应领导小组在调查和审查事故情况报告出来以后，作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报指挥部应急领导小组和上级主管部门。

7.2  应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。

7.3  注意事项

1  贵重的重要的档案资料等，一旦着火不可用水扑救，

2  那些比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救，因为着火的易燃体会漂在水面上，到处流淌，反而造成火势蔓延。

3  高压电器设备失火不能用水来扑救，一是水能导电容易造成电器设备短路烧毁，二是容易发生高压电流沿水柱传到消防器材上，使消防人员造成伤亡。

4  硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇火后发生强烈的发热反应，引起强酸四处飞溅，甚至发生爆炸。

5 金属钾、钠、锂和易燃的锰粉等着火，千万不可用水扑救，因为它们会与水发生化学反应，生成大量可燃性―氢气，不但火上浇油，而且极易发生爆炸。

8  应急状态的解除

当事态得到有效控制，危险得到消除时，安全环保等部门验证现场，当隐患消除后，解除现场警戒。 警戒解除后，应由急救援助队伍负责恢复现场。主要清理临时设施、救援过程中产生的废弃物、恢复现场办公、生活等基本功能。

9  培训要求和演练

9.1  培训要求

在应急预案中分配应急职能岗位时要结合有关人员以往的经验、培训以及日常工作。因此担任应急反应组织某一职位的资格要符合管理部门分派的职位特点并接受一定的培训。

1  培训内容：报警、疏散、防护、急救和抢险。

2  培训要有针对性、定期性、真实性、全员性，通过培训，提高全员的应急能力。

3  灭火器的使用以及灭火步骤的训练；个人防护措施；对潜在事故的辨识；事故报警；

4  紧急情况下人员的安全疏散等

9.2  演练

1  应急预案演练每半年一次。

2  通过演练测试预案的有效性，检验应急设备、设施的实效性，确保应急人员熟悉他们职责和任务，通过演练修订预案的不实之处。

3  对应急救援人员进行培训，合格者才能上岗。

4  每月对应急救援人员的手机开通情况进行不定期抽查两次，一般安排在凌晨2点左右，以检验报警总机与反应机构的反应人员联络是否畅通。