触电事故应急预案

1  目的

为了保障人民群众的生命和财产安全，防止和减少突发安全事故的发生，并能在事故发生后迅速有效地控制和处理，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，结合本项目实际，制订本触电应急救援预案。

2  应急领导小组组织机构

详见《安全事故应急预案》（总预案）3.1.2.1组织机构。

3  职责

3.1  领导小组职责

1  负责对本单位施工的项目工程进行风险评估。按照有关规定报请建设单位安全工程师、安全监理工程师共同对工程项目进行风险评估和风险级别鉴定。

2  负责配置和组织应急救援队伍，及时救援发生的意外安全事故。

3  负责对本单位的应急救援提供必要的物质和组织保障。

4  组织本单位安全检查，定期分析本单位施工安全生产中存在的隐患，制定整改措施和方案，督促整改，负责将存在的安全隐患和整改情况上报。

5  负责在员工中开展安全知识教育技能培训，组织应急疏散预案的实施和演练。

3.2  相关人员职责

1  组长职责：负责应急救援工作的启动。负责事故应急行动期间各单位的运作协调，按照应急预案合理部署应急策略，保证事故应急救援工作的顺利完成。

2  副组长职责：负责对事故现场的控制，协调应急队员的救援工作，识别危险物质及存在的潜在危险并对事故现场进行分析，执行有效的应急操作，保证应急行动队员的个人安全，并负责事故后的现场清除工作。保持与组长的联络。

3  信息管理人员（由调度担任）职责：负责接收事故报警信息，并在事故应急期间向事故应急者提供他们所需的信息，负责各应急小组之间的通讯联系，设置专线电话。

4  抢险人员职责：应积极参与紧急救护工作，服从指挥人员的指挥与调度，有救护经验的人员要及时赶到事故现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作，并注意保护事故现场，事后配合调查组对事故进行调查。

5  调查人员职责：分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等，调查情况及时上报公司。

6  维修人员职责：对发生触电事故的部位，及时隔离，设置警戒牌，及时维修。

4  应急事故和情况的识别

| 作业活动 |  | 序号 | 危险源 | 可能发生的 危害事故 | 风险评估 |  |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 一 | 施工用电 | 1 | 外电防护措施缺乏或不符合要求 | 触电等 | 6 | 2 | 40 | 480 | 高 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 2 | 接地与接零保护系统不符合要求 | 触电等 | 3 | 2 | 40 | 240 | 中 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 3 | 用电施工组织设计缺乏 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 专项方案 | 设备部 |
|  |  | 4 | 违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 5 | 电线电缆老化、破皮未包扎 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 定期检查 | 设备部 |
|  |  | 6 | 非电工私拉乱接电线 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 技术交底、安全教育、定期检查 | 设备部 安全环保部 |
|  |  | 7 | 用其他金属丝代替熔丝 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 技术交底、安全教育、定期检查 | 设备部 |
|  |  | 8 | 电缆架设或埋设不符合要求 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 9 | 灯具金属外壳未接地 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 安全交底、验收检查 | 设备部 |
|  |  | 10 | 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 11 | 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 技术交底、定期检查 | 安全环保部 |
|  |  | 12 | 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 13 | 手持照明未用36v及以下电源供电 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 专项方案、技术交底、检查验收 | 设备部 |
|  |  | 14 | 带电作业无人监护 | 触电等 | 6 | 2 | 40 | 480 | 高 | 操作规程、检查教育 | 安全环保部 |
| 二 | 电气焊作业 | 15 | 未做保护接零、无漏电保护器 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 执行控制程序、检查验收 | 安全环保部 |
|  |  | 16 | 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 检查验收 | 设备部 |
|  |  | 17 | 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 | 触电等 | 1 | 2 | 40 | 80 | 低 | 安全交底、检查验收 | 安全环保部 |
|  |  | 18 | 焊接作业工人个体防护不符合要求 | 触电等 | 1 | 2 | 40 | 80 | 低 | 个人防护、教育培训、检查验收 | 安全环保部 |
|  |  | 19 | 焊把线接头超过3处或绝缘老化 | 触电等 | 1 | 2 | 40 | 80 | 低 | 检查验收 | 安全环保部 |
| 三 | 手持电动工具作业 | 20 | 保护接零或电源线配备不符合要求 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 教育培训、检查验收 | 安全环保部 |
|  |  | 21 | 作业人员个体防护不符合要求 | 触电等 | 1 | 2 | 40 | 80 | 低 | 个人防护、教育培训、检查验收 | 安全环保部 |
|  |  | 22 | 未做绝缘测试 | 触电等 | 1 | 5 | 40 | 200 | 中 | 执行控制程序、检查验收 | 设备部 |

5  应急管理

1  高度重视应急预案工作的重要性。

2  认真切实的做好安全生产事故应急预案编制工作。

3  结合本现场实际定期或不定期组织预案演练。充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，保证全场安全生产形势的平稳发展。

6  应急程序和原则

1  立即报警。当接到发生触电信息时，应确定事故的情节，并立即报告应急领导小组，应急领导小组启动紧急预案。迅速报“120”抢救电话，并及时报告上级领导。

2  触电事故发生后,立即停止现场作业活动,将伤员放置平坦的地方,现场有救护经验的人员立即对伤员按照应急措施实施紧急救护。

3  现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员得到急救的同时,立即使用手机或其他通讯设施拔打“120”电话，与救护中心联系,要求紧急救护，之后应打电话向安全负责人、经理及其他负责人报告，保护事故现场。

4  安全负责人接到报告后，问清楚救护中心地点，与救护中心取得联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。

5  事故调查处置。按照现场事故、事件调查处理程序规定，触电事故发生情况报告要及时按“四不放过”原则进行查处。事故后分析原因，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评价并改善预案。事故发生情况报告应急准备与响应要及时上级单位。

7  应急响应（措施）

7.1  触电急救

发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。

7.2  脱离电源

1  将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

2  用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

3  必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。

4  救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

5  如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。

6  如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

7  夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

7.3  触电者未失去知觉的救护措施

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

7.4  触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施

应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送往医院诊治。

7.5  对“假死”者的急救措施

当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

1  通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

2  口对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16—18次为宜。

3  胸外心脏按压。将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60—80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时拌有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

8  应急状态的解除

1  指挥长是决定事故终止应急，恢复正常秩序的负责人。

2  事故现场由保安人员执勤，事故现场的进入人员：拍照取证人员（包括上级调查人员）。未经授权的任何人员不得进入事故现场，以免破坏事故现场，给调查取证带来困难。

3  应急救援结束后，由场长宣布应急救援结束。

9  培训要求和演练

9.1  应急反应培训要求

在应急预案中分配应急职能岗位要结合有关人员以往的经验、培训以及日常工作。因此担任应急反应组织某一职位的资格要符合管理部门分派的职位特点并接受一定的培训。

9.2  演练

1  对应急救援人员进行培训，合格者才能上岗。

2  每月对应急救援人员的手机开通情况进行不定期抽查两次，一般安排在凌晨2点左右，以检验报警总机与反应机构的反应人员联络是否畅通。