贵州建工集团第七建筑工程公司

安全生产保证资料

第四分册

分部（分项）工程

安全技术交底

安全管理资料目录

第 四 分册

| 编号 | 资 料 内 容 | 编制人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七公司安全技术交底 |  |
| 2 | 项目部安全技术交底书 |  |
| 3 | 安全技术交底记录 |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |

审核：                编制：           年    月    日

贵州建工集团第七建筑工程公司

安全技术交底

一、总则

为使我公司安全工作做到警钟长鸣,防患于未然。公司工程部依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、建设部《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 等有关安全生产法律、法规、标准以及公司安全生产有关规定，制定本交底书。

二、安全生产指标

本工程杜绝重伤和死亡事故，年负伤频率在1‰以内，确保文明施工。

三、建立项目安全生产管理体系

1、安全生产负责制

建立和签订各级各部门人员安全生产责任制，并有贯彻落实的措施，项目经理对各级各部门安全生产制责任制执行情况必须有定期检查记录（每月一次）, 制定各工种安全技术规程，并定点张贴。各级管理人员方框图上墙。

2、目标管理

制定伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标，并将其分解到各级管理人员以及班组，并对落实情况进行定期考核，并有资料记录          3、施工组织设计

施工组织设计（或方案）中必须制定安全技术措施，安全技术措施应针对施工现场、作业环境、工程结构特点、作业条件等方面存在的不安全因素，从技术上采取措施加以排除；安全技术措施实施前必须向作业人员进行书面交底。专业性较强的项目，应单独编制专项施工组织设计，并报公司总工审批。

4、安全技术交底

分部、分项工程施工前，项目技术负责人或施工员应针对分部分项工程的情况对工人进行书面安全技术交底，并做到人人签字。

5、安全检查

工地必须制定安全检查制度，并按制度进行安全检查，同时根据生产情况变化、季节变化等对施工现场进行不定期检查，检查要填写记录，对检查到的隐患应定人、定时、定措施进行整改 ,并有反馈意见，重大事故隐患必须及时报公司工程部。

6、安全教育

新工人入场必须接受工程部、工地、班组三级安全教育，内容包括有安全生产法规、条例和安全生产知识、技能等，变换工种使用新技术、新设备、新工艺、特殊工序时应进行相应教育，并做到人人签字，工人接受教育后考核合格才能上岗。

7、班前活动记录

工地必须建立班前安全活动制度，每天上班前由班长或班组兼职安全员主持活动，班前活动要作好记录。活动内容主要是针对当天作业内容和作业环境的情况进行班前安全检查、班前安全技术交底，工地安全员要定期对各班组安全活动记录进行检查。

8、特种作业持证上岗

所有特种作业人员必须经有关部门培训、考核合格并取得操作证，持有效证件方能上岗。项目必须将本工地特种作业人员的操作证 ( 复印件 ) 统一管理。

9、工伤事故档案

工地应根据国家有关规定编制工伤抢险救援预案，发生工伤事故必须按规定上报、抢救、救援。按照 " 四不放过 " 的原则进行调查处理，并对工作事故建档管理。

10、安全标志

施工现场必须设置安全标语牌、文明施工标语、文明施工宣传栏、安全标志应符合国际标准，平面布置图上绘有标志牌位置。

11、其他：

工地各项机、电、架等必须按有关规定验收合格后方能使用并填写验收记录。验收记录要真实、准确。施工用电须编制《临时施工用电施工组织设计》或《施工方案》，各种接地电阻要有测定记录。外架必须编制搭设和拆除方案和交底书。

12、以上十一条所形成资料，必须分类整理建档存放，专人管理。

四、文明施工要求

项目必须按照 JGJ59-99 标准做好工地文明施工工作 :

1、工地必须用硬质材料围场施工，围栏高度不低于 2 米，围栏进出口设置大门，大门醒目处悬挂“五牌一图”(1、施工现场平面图；2、工程概况；3、管理人员名单及监督电话；4、安全生产牌 ) 。

2、工程作业面必须封闭施工，封闭的高度必须超出作业层12米。封闭材料为符合国家标准和行业标准的密目安全网。外架立网严禁使用大孔眼安全网、竹篱笆和劣质安全网。

3、施工现场进出口通道，必须进行硬棚防护，保证车辆清洁、运料、运土不污染路面。

4、施工现场必须保持道路通畅，排水系统处于良好状态。

5、施工现场设置各类必要的生活设施，并符合卫生、通风、防火、照明等要求。

6、施工现场生活区与工作区应分开，食堂应有灭“四害”措施。

7、施工现场必须易发生火灾事故的地点设置必要的安全防火措施。

8、作业场所应做到工完料尽场地清，保持现场整洁。

9、施工现场应视工程大小，设置一定规模的厕所，尽可能设置成水冲式，现场生活垃圾集中入池堆放，建筑垃圾归堆，定期清运。

10、施工现场食堂，应符合卫生标准准确，食堂工作人员必须持“健康证”上岗，严防食物中毒事件发生。

11、维护职工身体健康，施工现场配备相应的急救器材和保健医药箱，积极开展卫生和查验防病的宣传。

12、项目经理必须严格管理所使用工人的计划生育证明，安排专人负责，并和工地所在地计生部门保持联系，确保在施工期间不发生计划外生育。严禁带小孩进入施工现场。

13、加强对易燃易爆物品和器材的管理。

五、公司安全管理体制和检查

(1)、新开工项目必须与公司工程部签订项目安全管理目标责任书。报送工程管理人员、特种作业人员名单及上岗证、操作证。

(2)、工程部及有关部门定期和不定期对工地进行安全检查和巡查。对不合格工地下达停工限期整改通知，并给予规定的处罚。

(3)、发生重大安全隐患或其他严重问题必须停工处理的，项目工程部有权下达停工整改通知，对多次提出整改而未能整改的工地，工程部有权向公司建议按规定进行处罚。

(4)、发生工伤事故，项目部必须及时抢救伤员，保护现场，立即通知公司工程部。

六、建筑工程《预防高处坠落事故》和建筑工程《预防场塌事故》参照贵州省建设部文件建质 (2003)82 号（见后原文）。

黄山冲经济适用房二期项目部

安全技术交底书

塔吊安全技术交底记录

| 工程名称 | 黄山冲经济适用房二期 | 施工单位 | 省建七公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业班组 | 塔吊 | 施工部位 |  |
| 工作内容 |  | 交底时间 |  |
| 交 底 人 |  | 职 务 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |
| 1、“三保险”、“五限位”齐全有效。 2、定期作维修、保养。 3、钢筋、管材多根等物件应捆扎牢靠，支点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢不准吊。 4、多扎板、手积灰斗、手推斗车不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。 5、斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。 6、因场地有限，施工现场变压器下堆放钢筋，塔吊司机和地面指挥人员在起吊时要注意，起吊后由操作人员索引以免摇摆和回转时碰撞变压器发生事故。 7、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。 |  |  |  |
| 接受交底人： |  |  |  |

注：各工班交底内容一定要有针对性，接受交底的工人签字后要盖上手印。

塔式起重机操作安全技术交底

1、司机：塔吊司机年满18周岁，具有初中以上文化程度，身体健康，经省市级主管部门培训考试合格持证，有一般塔吊维修、保养知识和一般起重知识，熟知该机性能和指挥信号。

2、指挥：经主管部门培训考核合格持证，了解一般塔机性能和一般起重知识，指挥信号必须符合GB5082-85《起重吊运信号》的规定。

3、作业条件：塔机基础施工符合规定的要求（查施工隐蔽记录）。塔机的生产厂家必须持有国家颁发的生产许可证，塔机出厂合格证。安装后经试验验收确认符合安全运行的要求。作业现场障碍已排除，危险区域已有防护措施。

4、作业前检查：（1）作业前必须进行空载运行、检查回转、起升、变幅等各机构及制动器、安全限位、防护装置等确认正常后，方可作业。

（2）附着装置的检查，对有附着装置的塔机应检查附着杆的连接有松动，与建筑连接处的建筑物有无裂纹和损坏。

5、作业中注意事项：（1）开始作业时，应先发出音响信号。（2）操作各控制器应逐级进行，禁止越挡操作。变换运转方向时，应先转到零位，待电动机停止转动后，再转向另一方向。

（3）提升重物时应慢起步，不准猛起猛落防止冲击载荷。重物下降时，应进行控制，禁止自由下降。（4）吊运重物索具合理，吊点牢靠，防止吊运过程中滑移歪斜。散装物必须装箱装笼，有防止散落措施。（5）起吊前必须确认实际重量不超过该工况的额定起重量。必须使起升钢丝与地面保持垂直，严禁斜吊。吊运较大重物应拉溜绳，防止摆动。（6）当施工现场布置有多台塔机时,安装及顶升作业应保证两台起重机之间的最小距离为：处于低位塔机的臂架端部与另一台塔身之间不小于2m;处于高位起重机的部件与低位起重机最高位置部件之间垂直距离不小于2m,操作过程中,塔吊司机和指挥人员应注意观察相互协调,防止发生碰撞事故.（7）塔机作业过程中，任何人不准上下塔机。作业中也不准进行维修保养作业。（8）任何人不得随重物起升，严禁塔机吊运人员。

6、作业后注意事项：（1）作业结束后，应将臂杆转到顺风方向。并放松回转制动器。（2）动臂式塔机将起重臂放到最大幅度处，小车变幅塔机按说明书规定将小车及平衡重移到非工作状态位置，吊钩上升到离臂杆顶端1~1.5m处,防止大臂在风力作用下,产生回转而使起升钢丝绳相互缠绕,一旦发生这种情况,需解开缠绕后,才能开机运行,万不可强行拖拉．（3）将各控制开关拨至零位，依次断开各路开关，最后拉断开关箱的隔离开关，打开高空指示灯。（4）实事求是填运转记录和维修保养记录。

安全技术交底记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业班组 |  | 施工部位 |  |
| 工作内容 |  | 交底时间 |  |
| 交 底 人 |  | 职 务 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |
| 1、钢管脚手架应用外径48-51米、壁厚3-3.5毫米的钢管，长度以4-6.5米和2.1-2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证、发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、钢制脚手板应采用2-3毫米的I级钢材；长度为1.5-6.3米,宽度23-25厘米，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。 4、钢管脚手架的立杆应垂直隐放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2米；大横杆间距不得大于1.2米；小横杆间距不得大于1.5米.钢管立杆、大横杆接头应错开，要用扣件连接拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。 5、抹灰、勾缝、油漆等外装修用的脚手架，宽度不得小于0.8米,立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.8米。 6、竹脚手板应采用2-3毫米的I级钢材，长度为1.5-3.6米,宽度为23-25厘米，肋高5厘米为宜，两端应有连接装置，板面应钻有防滑孔。青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 7、竹脚手必须搭设双排架子。立杆间距不得大于1.3米；小横杆间中不得大于0.75米。 8、竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于1.5米。绑孔的小头应压在大头上，绑扣不得小于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根。 9、进入施工现场必须戴安全帽，作业时系好安全；严禁酒后作业。 |  |  |  |
| 接受交底人： |  |  |  |

注：各工班交底内容一定要有针对性，接受交底的工人签字后要盖上手印。