贵州建工集团第七建筑工程公司

安全生产保证资料

第九分册

工伤及事故处理

安全管理资料目录

第 九 分册

| 编号 | 资 料 内 容 | 编制人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工伤事故处理报告制度 |  |
| 2 | 建设职工伤亡事故综合统计月报表 |  |
| 3 | 重特大事故应急救援预案 |  |
| 4 | 防止边坡坍塌事故措施 |  |
| 5 | 防止高处坠落事故措施 |  |
| 6 | 防洪、防汛措施 |  |
| 7 | 防止触电、电击事故措施 |  |
| 8 | 防止火灾事故措施 |  |
| 9 | 防止交通事故措施 |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |

审核：                编制：           年    月    日

工伤事故处理报告制度

根据国家有关规定，公司确定各施工项目发生的工伤事故，休工在三天以上的必须填写工伤事故统计报表，上报公司工程部，工程部上报相关部门，发生重大事故或死亡事故的，必须立即上报公司工程部进行调查处理。

工伤事故必须按事故分析的处理规定处理事故到“四不放过”原则。

- 事故原因不查清，不放过；

- 整改措施不到位的不放过；

- 事故责任人和群众不受教育的不放过；

- 事故的有关领导和责任人不查处不放过。

二OO   年  月  日

建设职工伤亡事故综合统计月报表

项目名称：金元国际新城一期三标段工程项目部                                 年    月

|  |  | 事故 件数 （件） | 伤亡合计 （人） |  |  | 土 石 方 工 程 |  |  | 模 板 |  |  | 脚 手 架 |  |  | 洞口与临边 |  |  | 井字架与龙 门 架 |  |  | 塔 吊 |  |  | 施工机具 |  |  | 现场临时用电线路 |  |  | 外电线路 |  |  | 拆 除 |  |  | 其 它 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 |
| 事故类别 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 总 计 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物体打击 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆伤害 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具伤害 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超重伤害 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触 电 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高处坠落 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍 塌 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中毒和窒息 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾和爆炸 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它伤害 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                       填表人签章：                    电话：                   填表日期：       年      月      日

注：1、此报表由项目部每月填一式两份，一份报公司、一份留项目存档，公司根据各项目部报表每月汇总报当地建筑行政主管部门，当地建设行政主管部门每月汇总报各地、州、汇总报省，省属各企业每月汇总后直接报省建设厅建筑管理处。

2、发生重大伤亡事故后，按部要求四级事故24小时内报到建设部、三级以上事故2小时内报到建设部、各企业要严格地执行此规定。

建设职工伤亡事故综合统计月报表

项目名称：黄山冲经济适用房二期工程                                            年      月

| 单 位 |  | 职工平均人数（人） |  |  |  | 伤亡事故数（件） |  |  |  |  | 伤亡人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受伤害人损失工作日总数 （工日） | 直接 经济 损失 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总 计 | 总包及其它 非分包职工 |  | 分 包 人 员 | 总 级 | 一级重大事故 | 二级重大事故 | 三级重大事故 | 中级重大事故 | 总 计 |  |  | 总包及其它非分包人员 |  |  |  |  |  | 分包人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死 亡 | 重 伤 | 轻 伤 | 小 计 |  |  | 临时工 |  |  | 死 亡 | 重 伤 | 轻 伤 |  |  |
|  |  |  | 小 计 | 其中： 临时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死 亡 | 重 伤 | 轻 伤 | 死 亡 | 重 伤 | 轻 伤 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 总计 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程建设 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、建筑施工企业 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国有企业 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公有制企业 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇集体企业 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民营企业 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它类型企业 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、市政工程施工企业 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国有企业 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇集体企业 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它类型企业 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、房屋维修企业 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国有企业 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇集体企业 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它类型企业 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、建筑制品（工业）企业 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、城市公用事业 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国有企业 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇集体企业 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它类型企业 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章：                        填表人签章：                            电话：                  填表日期：       年    月    日

注：1、此报表由项目部每月填一式两份，一份报公司、一份留项目存档，公司根据各项目部报表每月汇总报当地建设行政主管部门，当地建设行政主管部门每月汇总报各地、州、汇总报省，省属各企业每月汇总后直接报省建设厅建筑管理处。

2、发生重大伤亡事故后，按部要求四级事故24小时内要报到建设部、三级以上事故2小时内报到建设部、各企业要严格地执行此规定。

贵州建工集团第七建筑工程公司工程项目

重特大事故应急救援预案

贵州建工集团第七建工程公司

工程项目安全事故应急抢险预案

为确保             工程项目施工工作的顺利开展，确保安全生产责任目标的实现，在以防为主、以治为辅、防患于未然的前提下，最大限度的降低人身和设备的安全事故发生，并能及时、有效的对事故进行处理，特制定本应急抢险措施，按下列分工责任到人，各负其责。

一、应急措施：

1、              工程项目部所属各职能部门和各班组应严格执行安全生产法律法规，加强安全事故的防范措施，认真履行各级安全生产责任制，确保安全生产责任目标的实现，杜绝任何重大安全事故的发生。

2、如现场发生事故，必须马上停止施工作业，切断事故现场的电源、火源，保护好现场，控制事态发展，并即时向安全应急领导小组报告。

3、项目部安全应急小组成员接到事故报告后，及时向公司和上级部门汇报，并及时赶赴事故现场，按分工责任，将事故工作处理完善，使人员生命及财产损失减少到最低限度。

二、项目部安全应急小组成员名单：

组  长：

副组长：

成  员：

1、指挥组：

2、抢险组：

3、现场保护组：

4、事故处理组：

5、后勤保障组：

6、抢险用车：

附：安全应急小组成员联系电话

| 名称 | 姓名 | 办公室电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |

贵州建工集团第七建筑工程公司

黄 山冲经济适用房二期  工程项目部

贵州建工集团第七建筑工程公司

重特大事故上报方框图

七公司经理

省安监局

监察处

6831180

市安监局

监察处

总公司工程部安全处

6907010

七公司项目部

安全员     施工员

省建设厅

（施工处）

5952246

市建设局

安监站

七公司分管经理

七公司工会主席

七公司工程部 安全科

七公司项目部

项目经理

七公司

工程部部长

黄万祥5668313

13885165800

七公司

安全科科长

贵州建工集团七公司

重特大生产安全事故应急救援预案

为了对可能发生的重特大生产安全事故高效、有序地组织开展事故抢险、救灾工作，根据《中华人民共和国安全生产法》第六十八条关于制定特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系的规定，结合公司的实际情况，特制定重特大生产事故救援预案和救援体系。

一、事故伤害程度的划分

1、轻伤：指不属重伤而歇工一个工作日以上的。

2、重伤：经医生诊断成为残废或可能成为残废的；伤势较为严重，需要进行较大手术才能挽救的。

3、死亡：已失去生命的。

二、应急救援预案启动

根据《建设工程重大事故报告和调查程序规定》重大事故分为四个等级，发生四级以上重大事故含四级重大事故本预案立即启动。

（一）具备下列条件之一者为一级重大事故：

1、死亡30人以上：

2、直接经济损失三百万元以上。

（二）具备下列条件之一者为二级重大事故

1、死亡10人以上，二十九人以下；

2、直接经济损失一百万以上，不满三百万元。

（三）具备下列条件之一者为三级重大事故。

1、死亡三人以上，九人以下；

2、重伤二十人以上；

3、直接经济损失三十万元以上，不满一百万元。

（四）具备下列条件之一者为四级重大事故：

1、死亡二人以下；

2、重伤三人以上，十九人以下；

3、直接经济损失十万元以上，不满三十万元。

三、建立安全生产知识长效培训机制，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

加强基层安全生产管理工作是实现安全生产的重要关键。各施工项目应加强对农村进城务工的农民工的安全教育，他们的安全生产知识馈乏，安全生产自我保护能力很差，自然形成了事故隐患，要消除这些事故源，就要加强长期的而且卓有成效的安全生产培训制度。公司安全管理部门负责作公司一级的安全法规教育；施工项目部负责进行安全基本知识教育；施工班组长进行施工安全技术操作规程教育，提高施工安全操作技能。施工现场必须按安全标准进行防护和管理，排除施工现场不安全状态，消除操作人员的的不安全行为。这样才能实现“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

公司所有部门及各项目部应全面贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立安全生产长效机制，从落实环节抓起，从解决突出问题入手，加强安全基础工作，继续深化安全专项整治，突出重点，明确责任，严格管理，强化监督，狠抓落实，杜绝重特大事故发生。

各项目部根据工程项目具体特点，在施工准备阶段制定项目部专项生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要应急器材、设备；同时进行经常性维护、演练。

四、建立应急救援体系

《安全生产法》第六十八条释义指出：特大生产安全事故后果极其严重，影响特别重大，应当采取积极措施，预防为主。但是，特大生产安全事故多数具有突发性，紧迫性的特点，事先作好有效的措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。因此，事先制定应急救援预案，建立应急救援体系的工作十分重要。

我司根据第六十八条规定因而制定应急救援预案和应急救援体系。

1、公司经理（法人代表：）认真履行《安全生产法》第十七条赋予的六条职责，加强企业内部安全检查管理工作，一旦发生伤亡事故，指挥应急救援工作。

2、公司分管生产安全的副经理：协助公司法人代表加强企业内部安全管理，对施工项目安全生产进行督导，确保公司年度安全生产计划“零”的目标实现，一旦发生重大伤亡事故，立即到事故现场组织抢救伤员，进行排险抢险工作。

3、公司总、副总工程师：对施工项目施工组织设计中的安全技术措施编制进行督导，并进行审批。同时接到报告立即赶到施工现场编制抢险方案，组织排险、抢险。

4、工程部、安全生产科：负责组织对在建项目进行常规的定期和不定期的安全检查，发现安全隐患，督促限期整改。一旦施工项目发生重大事故，接到报告立即赶到施工现场组织排险，保护好事故现场，并在规定时间内向上级主管部门、政府执法部门报告，协助调查组做好事故调查取证工作，按事故调查情况编写事故调查报告，协调事故分析会，对有关责任人员的处理监督实施。

5、政工部：接到事故报告的同时，立即赶到事故现场，参与组织抢险排险，协调事故项目部做好在岗人员和受害人亲属的政治思想工作，确保稳定。

6、公司工会、人力资源部：接到事故报告的同时，立即赶到事故现场，参与组织抢险排险，协助事故项目做好受害人的亲属思想工作，按国家的有关规定做好事故的理赔事宜。

7、总会计师：公司财务应设专项救援基金（十万元），确保事故项目的排除抢险和受害人所需的费用开支。

8、施工项目经理：监督施工项目各工作责任人员做好本职工作，认真执行各项规章制度和国家安全生产法规，确保安全生产，一旦发生重大伤亡事故，在公司业务部门指导下做好救援工作及善后处理。

五、应急救援设备和交通运输

1、设备：挖掘机、空压机、发电机、吊车等设备（由公司机械租赁分公司、吊装处，建机厂提供，不足设备部份可组织社会租赁满足救援要求）。

2、交通运输：除公司运输车辆外，还可组织社会车辆参与救援体系。

六、事故发生后的报告程序

1、轻伤发生后施工项目项目经理、安全员在三天内向公司安全生产科作书面报告，并对伤员及时救治。

2、重伤事故发生立即对伤病员进行救治，项目经理、安全员必须在24个小时内向公司安全生产科报告。

3、死亡事故发生项目经理、安全员在半个小时内向公司工程部、安全生产科或公司分管安全领导报告，24小时内向公司写出事故经过和调查处理意见。

七、事故现场具体处理措施

1、接到重特大事故报告后，各部门和成员按本预案的职责分工，迅速赶赴现场，开展抢险救援工作。

2、初步了解事故发生原因和过程，预测事故可能发展方向，建立应急救援抢险步骤。

3、组织抢险救援活动，安置受伤人员并使之得到有效救治。

4、疏散无关人员迅速撤离到安全地带。

5、必要时，及时寻求上级和社会的援助。

八、事故调查处理程序

1、公司安全生产科接到项目重大事故报告后，立即组织有关人员到现场指挥排除险情，保护好事故现场并进行相关取证工作。

2、轻、重伤事故，公司安全生产科接到报告后赶赴施工现场协助项目对伤员进行救治。

3、重大伤亡事故，公司立即向上级主管部门及政府有关部门进行报告。

4、在上级主管部门及当地政府有关部门组成的事故调查组的指导下，公司工程部、安全生产科协助开展对事故的调查、取证工作。

5、公司工程部、安全生产科和工会、人力资源部、政工部协助项目部对事故死亡人员进行善后、安抚处理。调查、取证工作完成，公司工程部安全生产科协助调查组编写事故调查报告。

6、按事故调查组规定时间，召开事故分析会，对事故原因进行分析，对责任人按责任大小进行经济的、行政的处分，触及刑律的要追究刑事责任。

十、本预案由公司法人代表宣布启动。

应急救援预案体系

公司经理：

办公室电话：

手    机：

公司经理助理：

办公室电话：

手    机：

分管安全经理：

办公室电话：

手    机：

公司副总工程师：

办公室电话：

手    机：

公司副总工程师：

办公室电话：

手   机：

安全生产科长：

电话：

：手机：

人力资源部部长：

电话：

手机：

总会计师：

电话：

手机：

攻 政工部部长：

电话：

手机：

1

生产安全经理：

办公室电话：

手    机：

总工程师：

办公室电话：

手    机：

工会主席：

电话：

手机：

副主席：

电话：

手机：

工程部部长：

电话：

手机：

施工项目经理

施工员            安全员

及相关管理人员

联系电话：七公司办公室：

工程部：

工  会：

值班室：

应急救援车辆：贵A—

贵A—

贵A—

防止边坡坍塌事故措施

1、基坑（槽）、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前，项目部应按设计单位要求，根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案，公司总工程师审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。

2、土方开挖前，项目部应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求后，制定防护措施，经项目技术负责人审核签字后，方可作业。土方开挖时，项目部应对相领建（构）筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。

3、作好施工区域内临时排水系统规划，临时排水不得破坏相领建（构）筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应由设计单位确定排水方案，场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时，施工单位应组织排水，对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑（槽）、边坡和基础桩时，合理选用降水措施降低地下水位。

4、基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相领建（构）筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，防止边坡塌方或相领建（构）筑物产生破坏，必要时应采取加固措施。

5、基坑（槽）、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于1.5m。

6、基坑（槽）作业时，应在施工方案中确定攀登设施及专用通道，作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。

7、机械开挖土方时，作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。

8、地质灾害易发区内施工时，根据地质勘察资料编制施工方案，单位分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序，严禁先切除坡脚，爆破施工时，应防止爆破震动影响边坡稳定。

9、施工单位应防止地面水流入基坑（槽）内造成边坡塌方或土体破坏。基坑（槽）开挖后，应及时进行地下结构和安装工程施工，基坑（槽）开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑（槽）壁的稳定情况。

10、模板作业时，施工单位对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱。支撑立柱基础应牢固，并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。支撑立柱基础为泥土地面时，应采取排水措施，对地面平整、务实，并加垫满足支撑承载力要求的垫板后，方可用于支撑立柱。斜支撑和立柱应牢固拉接，行成整体。

11、基坑（槽）、边坡和基础桩施工及模板作业时，项目部应指定专人指挥、监护，出现位移、开裂及渗漏时，应立即停止施工，将作业人员撤离作业现场，待险情排除后，方可作业。

12、楼面、屋面堆放建筑材料、模板、施工机具或其他物料时，项目部应严格控制数量、重量、防止超载。堆放数量较多时，应进行荷载计算，并对楼面、屋面进行加固。

13、项目部应按地质资料和设计规范，确定临时建筑的基础型式和平面布局，并按施工规范进行施工。施工现场临时建筑与建筑材料等的间距应符合技术标准。

14、临时建筑外侧为街道或行人通道的，项目部应采取加固措施。禁止在施工围墙墙体上方或紧靠施工围墙架设广告或宣传标牌。施工围墙外侧应有禁止人群停留、聚集和堆码土方、货物等的警示。

15、施工现场使用的组装式活动房屋应有产品合格证。项目部在组装后进行验收，经验收合格签字后，方能使用。对搭设在空旷，山脚等处的活动房应采取防风、防洪和防暴雨等措施。

16、雨期施工，项目部应对施工现场的排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。在傍山、沿河地区施工时，应采取必要的防洪、防泥石流措施。

深基坑特别是稳定性差的地质边坡、顺向坡，施工方案应充分考虑雨季施工等诱发因素，提出预案措施。

17、冬季解冻期施工时，施工单位应对基坑（槽）和基础桩支护进行检查，无异常情况后，方可施工。

防止高处坠落事故措施

1、为预防高处坠落事故发生，保证施工安全，依据《建筑法》和《安全生产法》制定本措施。

2、所有高处作业人员必须接受高处作业安全知识的教育；特种高处作业人员必须持证上岗，上岗前应根据有关规定进行专门的安全技术交底签字。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术交底签字。

3、高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。项目部为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

4、施工中按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间设红灯示警。

5、高处作业前，由项目分管负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化，防护栏杆以黄黑 （或红白）相间的条纹标示，盖件等以黄（或红）色标示。需要临地拆除或变动安全设施的，经项目经理审批签字，并组织有关部门验收 ,经验收合格签字后，方可实施。

6、物料提升机应按有关规定编制安装拆卸施工方案，经公司总工审批签字后按方案安装和拆卸；使用前进行验收，经验收合格签字后，方可作业。物料提升机应有完好的停层装置，各层设置明确联络信号和楼层标记。物料提升机上料口装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。通道口走道板满铺并固定牢靠，两侧边设置1.05-1.2M的防护栏杆和0.18mm挡脚板，并用密目式安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。

7、施工外用电梯需编制安装拆卸施工方案，经公司总工审批签字后按方案安装和拆卸；使用前经验收合格签字后，方可作业。施工外用电梯各种限位应灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯上下运行行程内应保证无障碍物。电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载，载荷应均匀分布，防止偏重。

8、移动式操作平台应按相关规定编制施工方案，经公司总工审批签字后按方案安装和拆卸；并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。移动式操作平台立杆应保持垂直，上部适当向内收紧 ,平台作业面不得超出底脚。立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置防护栏杆和登高扶梯。

9、各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工方案，经公司总工审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。架体应保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上严禁超载。

10、脚手架应按相关规定编制施工方案，经公司总工审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用安全平网兜底，脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时应作全封闭，防止人员 和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。

11、模板工程应按相关规定编制施工方案，公司总工程师审批签字；项目负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。

12、对楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口按以下方法处理：

1）、楼梯防护措施：踏步混凝土浇筑以前，将埋件埋入，每跑楼梯埋三处，即底部、中部、上部，拆模后将1.5m 短钢管竖向焊接就位，然后将斜向长杆采用扣件连接,楼梯围护示意图:

（a）楼梯围护图；                  （b）MJ 图

2）、电梯井防护措施：电梯井口处墙壁封模以前将ø20 螺栓、锁头钢筋ø12埋入，靠门洞口侧边150mm 上、下距门洞口顶部、底部距离为门洞口的1/4高度，如图所示:

电梯井防护图

（a）门洞口埋件示意图；（b）防护门示意图；

（c）MJ-1 图； （d）MJ-2 图

3）、预留洞口防护措施：将焊制好的钢筋网架水平套入埋好的Φ22 钢筋中，简图如图所示。

预留洞口防护措施

4）、通道口安全防护措施：采用ø48×3.5 钢管、扣件，搭设8m 长防护棚，上铺55mm 厚木板，简图如图所示

通道口防护示意图

13、进行屋面卷材防水层施工时，屋面周围应设置符合要求的防护栏杆。屋面上的孔洞应加盖封严，短边尺寸大于1.5m时，孔洞周边也应设置符合要求的防护栏杆，底部力口设安全平网。在坡度较大的屋面作业时，应采取专门的安全措施。

防洪、防汛措施

1、防洪度汛组织机构

公司防洪度汛组织机构为公司防洪度汛领导小组和项目部防洪度汛指挥组二级管理机构。公司防洪度汛领导小组组长由公司分管生产安全经理担任，副组长由工程部部长、安全生产科科长担任，组员由项目部负责人和项目经理组成。公司防洪度汛领导小组的日常办事机构为工程部。

2、应急准备

1）、工程部在公司防洪度汛领导小组的领导下，负责组织各项目部制定相应的防洪度汛预案，做好准备工作。

2）、工程部负责督促办公室做好洪水汛期预报信息的收集、跟踪和传递工作，督促项目部落实洪水来临之际的值班人员，并做好记录。

3）、接到本市（外地项目按照所在地发布的消息）有关洪水紧急警报通知后，公司防洪度汛领导小组的全体人员应立即召开会议，并组织项目经理部做好抗灾准备工作，督促做好防洪、度汛的各项应急措施，项目经理部应加强巡逻检查，配备好抢险器材和物资。

4）、工程部组织项目部制定强风暴雨袭击事故处理的应急措施。

5）、项目经理部按防洪度汛区域做好应急措施，使施工现场的排水系统畅通，停电并需要时制定相应的应急措施。

6）、危险品存放应有明显的位置标明、防止暴雨将其搅乱、混杂、流失、造成事故，需要时制定相应的应急措施。

7）、公司防洪度汛小组组织应急预案的实施和检查，工程部督促各部门做好检查并记录。

3、应急响应

1）、当洪水到来时，公司防洪度汛领导小组办公地点设在项目部。

2）、工程部负责联络防洪度汛应急响应有关事宜，并组织各部门实施应急响应的预案。

3）、项目部积极配合工程部工作，并按项目部制定的应急响应预案实施。

4）、当发生严重意外灾害事故时，公司防洪度汛领导小组应立即报告政府有关部门，以求得援助和指导，并及时向公司领导报告，同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。

5）、当发生一般意外事件时，项目部按应急措施进行事件的处置，及时撤离人员和重要物资，控制和防止事件扩大，努力将损失或不利因素降至最小程度。

防止触电、电击事故措施

1、总配电盘必须把照明与动力电路分开，采用三相五线制。三级供电二级保护，动力导线一律设置自动掉闸保护装置。

2、所有机电设备必须有接零接地保护，接地电阻不大于2欧姆，一机一闸，开关箱上锁。所有机电设备必须装漏电保护器。接地装置应定期检查。

3、根据国家规定，施工用电系统的低压中性点直接接地，为保护人身安全和电气设备的安全运行，因此设置与中性点同电位的PE保护接地系统，该供电称TN-S系统，PE保护系统接地电阻≤10Ω。

4、对一类电气设备的金属外壳及与该电气设备相连接的金属构架，必须采取可靠的PE保护接地。

5、保护接地线应采用焊接、压按、螺栓连接，严禁缠绕或钩挂。

6、维护电工须有电工上岗操作证、特种作业操作证方可工作，掌握运行操作技术。

7、照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上，在脚手架上安装临时照明时，在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。照明线路应布线整齐，相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m，室外安装的照明灯具不得低于3m，安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。

8、使用行灯应符合以下要求：

1）、电压不得超过36V。

2）、在金属容器和金属管道内使用的行灯，其电压不得超过12V。

3）、行灯应有保护罩。

4）、行灯的手柄应绝缘良好，且耐热、防潮。

5）、行灯的电源线应采用橡套软电缆，金属外壳应做好保护接地或接零措施。

9、配电箱离地高1.5m，箱内电器齐全，装好220V、380V漏电自动开关，并做好防雨加锁措施。

10、各电机必须装好开关箱，做到一机一闸，定人定机，各种机械要装好点触开关。电器设备和线路的绝缘必须良好，有防雨、防潮措施，各种电压不同的线路，不能混在一根管或绑扎在一起，电动机具必须做到接地良好，设置单独开关控制，禁止一闸多用。

11、电器设备和线路要定期检查，不能带电操作。完工后各种机械电器设备等要切除电源。

防止火灾事故措施

由于施工中火灾危险性大，起火因素多，所以组织施工时，必须落实安全用火要求，认真制定防火措施：

1、严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的管理，建立义务消防队，现场设置消防水池。对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

2、在施工现场设立消防水管、并随结构层上升，保证各楼层消防安全。

3、施工现场的木工房、电焊室、配电房、库房、周转材堆场，外架等处配备一定数量的灭火器在办公区和宿舍区也配制相应的灭火器材和消防桶，并设置消防水池。

4、定期进行学习和培训，并组织广大施工人员进行现场消防操作示范，提高防火意识。

5、易燃易爆物品设立专用库房（不允许贮藏在新修建的工程之内）并采取隔离措施；不得与其它物品混放。

6、现场道路保证畅通且不小于3.5M，严禁占用场内通道堆放材料。

7、不同施工阶段的防火要点如下：

1）、基础施工阶段：应注意爆破材料的管理及焊接钢筋时易燃材料的及时清理。

2）、主体施工阶段：焊接量大，而外架安全网特别容易着火，所以施焊前要采取防范措施。照明及动力线用胶皮线按规定架设，不准在易燃物品上推放东西。

3）、装饰施工阶段：易燃材料较多（如油漆、木板、木枋、吊顶塑料扣板等）容易发生火灾，且隐患较多，所以应严格管理，防止火灾。

防止交通事故措施

1、驾驶员严格遵守交通规则和有关交通管理规则，驾驶车辆必须证、照齐全。严禁超载、严禁酒后驾车。

2、出车前检查全车各部螺栓是否松动，各部件是否按原标准无松动位移情况、车胎气压是否正常。

3、车辆发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠。并确认周围无障碍物后方可鸣号起步。

4、在坡道上被迫熄火停车，应拉紧手刹制动，并将前后轮垫牢。

5、车辆通过泥泞路面时应保持低速行使，不得急刹车。

6、在冰雪路面上行驶时应装防滑链条。

7、运输超宽、超高、超长设备和构件，除遵守交通部有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。

8、装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规范。

9、车辆装卸货物时必须有专人指挥。装货时码放整齐，绑扎牢靠。必须在指定地点装卸货物，严禁乱倒乱卸。

10、施工现场保证道路畅通完好。破损路面应及时修复。