金元国际新城一期三标段工程

塔吊运转防撞措施

编制：

审核：

批准：

编制单位：贵州建工集团第四建筑工程公司

2006年11月20日

金元国际新城一期三标段

塔

吊

运

转

防

撞

措

施

2006年11月20日

关于多塔作业的防撞措施

为了杜绝多塔在一个施工面作业时发生相撞，各塔机的司机应遵守以下操作和各塔吊应具备以下条件。

- 各台塔吊的大臂尖部，平衡臂后部，塔帽顶部应安装障碍信号灯。

- 有2台塔机同时工作时，处于低位置塔机的起重臂，臂端与另一台塔机的塔身之间的距离应不小于20米，起重臂之间的垂直距离应不下于2个标准节的垂直高度。

- 塔机司机在回转大臂时，应注意另一台塔机大臂位置不允许两台塔机大臂相互交叉回转。

- 下班或停吊时，应将钓钩升至最高点并将小车收回到大臂根部驾驶室一方，同时，钓钩不准吊挂其它物件。

- 起吊作业时，必须有持证的专业指挥人员在地面上指挥。